密级：一般商密

中控智能安全功能需求说明书

文档版本：V5.1

编制单位：三一重起技术研究院

编制日期：2026年7月24日

法律约束与合规性声明

- 知识产权归属： 本需求说明书及其衍生的所有技术文档、设计图纸、源代码等成果，其完整知识产权归三一所有。未经书面授权，任何单位或个人不得以任何形式复制、传播、反向工程或用于本项目约定范围之外的用途 。

- 第三方权利保证： 需求中涉及引用的第三方组件、开源库或外部接口，提供方须保证其来源合法、不侵犯他人知识产权、不产生二次开发费用。若因权利瑕疵引发侵权纠纷，由引入方负责解决并承担全部赔偿责任 。

- 效力与解释： 本文档作为项目开发的基准技术依据，不构成对第三方的商业承诺。文档中的性能指标以最终验收测试报告为准。当本文档与主合同条款冲突时，以主合同约定为准；未尽事宜，双方应签署补充协议予以明确 。

- 争议解决： 因本需求说明书的解释、履行或变更产生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同约定地有管辖权的人民法院提起诉讼 。

修改变更权限

本需求说明书旨在阐明项目建设目标与技术需求。甲方保留在《技术协议》与《合同》正式签署前，依据项目实际情况对需求进行优化调整的权利。此类调整将通过招标补遗形式通知所有投标方，并作为评标与签约的依据。投标方应充分评估需求弹性风险，理性报价。最终交付标准以双方签署的《技术协议》及合同附件为准。

目录

一、引言	1

1.1项目背景	1

1.2建设目标	1

1.3适用范围	2

1.4功能边界	2

1.5约束与假定条件	2

二、功能总体概述	3

2.1整体架构	3

2.2运行环境	4

三、详细功能需求	4

3.1载荷附近人员检测	4

3.1.1功能描述	4

3.1.2触发条件	5

3.1.3检测目标	5

3.1.4性能指标	5

3.2载荷下方人员检测	5

3.2.1功能描述	6

3.2.2触发条件	6

3.2.3检测目标	6

3.2.4性能指标	6

3.3大臂下方人员检测	6

3.3.1功能描述	7

3.3.2触发条件	7

3.3.3检测目标	7

3.3.4性能指标	7

3.4高度限位开关安装状态识别	8

3.4.1功能描述	9

3.4.2触发条件	9

3.4.3检测目标	9

3.4.4性能指标	9

3.5卷扬冰雪检测	9

3.5.1功能描述	10

3.5.2触发条件	10

3.5.3检测目标	10

3.5.4性能指标	10

四、环境适应性	10

五、外部接口需求	11

5.1软件内部接口规范	11

5.2错误码规范	11

5.3对外API服务接口	14

5.4配置文件	15

六、非功能需求	15

6.1性能指标	15

6.2数据采集与标注规范	15

6.3可靠性与稳定性	16

6.4可拓展性	16

6.5可维护性	16

6.6交付物需求	16

6.7售后与培训需求	17

七、验收标准	17

八、功能测试	17

8.1载荷附近人员功能与性能测试	17

8.1.1测试条件	17

8.1.2测试内容	18

8.1.3测试步骤	18

8.1.4合格判断	19

8.2载荷下方人员功能与性能测试	19

8.2.1测试条件	19

8.2.2测试内容	19

8.2.3测试步骤	20

8.2.4合格判断	20

8.3大臂人员功能与性能测试	21

8.3.1测试条件	21

8.3.2测试内容	21

8.3.3测试步骤	21

8.3.4合格判断	22

8.4高度限位开关功能与性能测试	22

8.4.1测试条件	22

8.4.2测试内容	23

8.4.3测试步骤	23

8.4.4合格判断	23

8.5卷扬冰雪功能测试	24

8.5.1测试条件	24

8.5.2数据准备	24

8.5.2.1数据采集	24

8.5.2.2数据筛选	24

8.5.2.3测试集样本比例	24

8.5.2.4数据标注	25

8.5.3测试步骤	25

8.5.4结果统计	26

8.5.5判断标准	26

- 引言

  - 项目背景

起重机属于高风险工程机械设备，传统起重机施工现场作业环境复杂、高危点位多、人工监管难度大。长期依赖操作人员目视观察、现场监护人员巡检的管理模式，存在视野盲区大、监护精力有限、人为疏忽等固有短板。由于作业空间大、吊臂覆盖范围广、载荷遮挡、人员流动复杂，当出现吊物坠落、翻车、折臂等事故时，一旦作业区域内存在人员，极易造成人员生命危险。

其次目前起重机原生安全防护多依赖机械限位、电气联锁等被动防护手段，缺乏对人员违规行为、作业环境风险的主动智能识别能力，无法实现事前预警、全过程监测。为实现起重机作业风险从“事后处置”向“事前预防、事中管控”转变，提升设备智能化、本质安全水平，需批量建设起重机全场景智能感知检测功能。由于相关深度学习算法、场景数据标注、模型训练、视觉精准测算技术专业性强、开发周期长，项目部分功能采用外部合作开发模式，通过标准化数据规范、统一算法架构、模块化代码交付，保障功能落地质量，同时确保项目验收后我方具备运维、迭代优化、自主管控能力。

  - 建设目标

本功能需求围绕起重机人员安全管控、设备安全监测、违规作业识别三大核心需求，建设载荷附近人员检测、载荷下方人员检测、大臂下方人员检测、卷扬冰雪检测、高度限位开关状态检测等智能安全功能，构建全覆盖、智能化、主动式安全防护体系。上述5项功能通过外包合作开发，统一算法架构、数据采集标注标准、推理部署规范，实现所有功能模块化、解耦化、可移植、可迭代。

识别施工现场各类违规行为与作业风险，自动完成风险判定、实时预警，有效杜绝人为监护疏漏问题，大幅降低起重机作业安全事故发生率。同时通过标准化数据集、完整工程源码、可配置化参数、规范部署文档交付，实现我方功能运维、参数调优、模型迭代、场景拓展，全面提升起重机作业智能化监管能力。

  - 适用范围

本 SOR 适用于三一重起技术研究院“基于中控架构的智能安全v1.0”项目部分功能开发与验收，覆盖以下功能范围：

- 载荷附近人员检测；

- 载荷下方人员检测

- 大臂下方人员检测；

- 高度限位开关状态检测；

- 卷扬冰雪检测；

  - 功能边界

本系统属于安全感知与告警辅助系统，不直接对起重机底层动作进行控制。系统输出包括但不限于告警事件、目标位置、检测置信度、日志记录。最终控制执行策略由三一主控系统控制逻辑执行。

图1安全感知与告警辅助系统架构图

  - 约束与假定条件

- 所有功能基于Linux开发，部署要兼容RK3588(Linux系统)与高通（安卓系统）；

- 必须采用C++标准开发；

- 配置文件统一采用YAML格式；

- 投标方需保证所有技术实现/代码无侵权风险，无二次收费；

- 单项功能算力开销≤2Tops，帧率≥5，内存开销≤150MB；

- 所有功能接口按第四章节要求封装；

- 所有功能实现必须基于项目现有硬件，不能额外增加硬件；

- 必须驻场开发，使用三一代码仓库。

- 功能总体概述

2.1整体架构

所有视觉检测功能，需统一采用前端图像预处理（可选）+量化推理+后处理逻辑判别的轻量化分层架构开发，架构通用、模块化、解耦化，满足车载嵌入式设备实时部署及后期迭代维护需求。

整体架构分为图像预处理模块（可选）、深度学习推理模块、业务逻辑后处理模块、告警结果输出模块四大独立模块，各模块代码解耦、接口标准化、参数可配置，禁止硬编码固化业务参数。功能内部需有异常处理，统一错误代码。

算法模型需适配瑞芯微（RK3588)与高通8775部署，训练阶段输出标准ONNX模型，通过INT8量化生成相应推理模型，保证推理速度与精度平衡，支持硬件加速推理，禁止纯CPU推理方案。

代码符合MISRA C2023规范、分层清晰、注释完整，编译部署流程标准化，交付完整训练工程、量化脚本、推理源码、配置文件、部署文档。整体架构需具备独立性、可移植性、可迭代性，确保项目验收后我方可自主完成功能维护、功能优化、故障排查。

2.2运行环境

2.2.1硬件环境

处理器：瑞芯微RK3588与高通（8775），≤8GB内存（单项功能算力开销≤2Tops，内存占用≤150MB）；

摄像头参数如下表所示：

| 技术参数 | 臂头摄像头 | 驾驶室顶长焦摄像头 | 卷扬摄像头 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安装数量 | 1 | 2 | 2 |
| 分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| 视场角（H） | 6.74-60 | 61 | 140 |
| 帧率fps | 25 | 25 | 25 |
| 类型 | 变焦，IPC | AHD | AHD |

2.2.2软件环境

系统：Ubuntu20.04（无桌面）Linux；

依赖：RKNN SDK2.1(需适配高通QNN)、OpenCV4.5.4、标准C++17；

编译工具：GCC、CMake构建；

配置文件：YAML标准解析，支持嵌套、数组、多级参数。

- 详细功能需求

3.1载荷附近人员检测

- 功能描述

起重机在起吊、回转、变幅、起落钩过程中，吊载载荷存在摆动、滑移、坠落风险，传统人工监护存在视野受限、反应滞后、注意力疲劳等问题，极易发生人员撞击、挤压伤亡事故。载荷附近人员检测用于在起重机吊装作业过程中识别以吊钩向地面投影为中心，10米半径范围内危险区域是否存在闯入和逗留人员。实现风险事前预警，填补载荷周边动态安全监管盲区，提升起重机吊载作业智能化安全防护能力。当起重机处于静止状态时，人员出现在吊钩地面投影为中心，10米半径范围内时，功能给出提示但不触发报警；当起重机处于回转、变幅、起落钩、伸缩臂等作业状态时，人员进入检测区域应提示系统应触发告警。

- 触发条件

- 起重机上车上电、开启功能后处于常态化监测状态；

- 起重机处于作业状态（回转、变幅、起落钩、伸缩臂），在监测范围内（吊钩向地面投影为中心10米半径范围内载荷附近区域）连续3帧图像检测到人员时，需报警提示；

- 当起重机处于非作业静止状态（无回转、变幅、起落钩、伸缩臂），在监测范围内（吊钩向地面投影为中心10米半径范围内载荷区域）连续3帧图像检测到人员时，不报警，但需返回人员检测结果，作为系统日志记录依据；

- 无回转、变幅、起落钩、伸缩臂工况数据输入时，在检测范围内检测到人员时立即报警。

- 检测目标

检测对象包括人员全身、半身、戴安全帽人员、穿反光衣人员、部分遮挡的人员、多人聚集区域人员。算法要区分人员、机械设备、建筑物料、杂物阴影等干扰目标，有效过滤工地复杂环境干扰，降低误检、漏检，实现载荷附近高危区域人员风险全覆盖、高精度动态监测。

- 性能指标

- 功能启用后，算法推理流畅，无卡顿、闪退现象，支持全天候不间断监测；

- 可识别并定位载荷附近行人，位置信息包括距离吊钩投影中心距离，以及顺时针方向夹角；

- 对作业场景中设备、物料、光影等干扰因素，抗环境干扰能力强；

- 准确率≥92%，召回率≥92%，识别响应时间≤200ms；

- 检测到人员违规进入载荷附近危险区域时，即时输出判定结果并触发预警提示。

3.2载荷下方人员检测

3.2.1功能描述

载荷正下方为绝对禁止站人的高危禁区。传统作业依赖人工监护，存在视线遮挡、监护疲劳、多人作业顾此失彼、夜间监护失效等问题，极易引发重物坠落伤人恶性事故。载荷下方（吊钩向地面投影，10米半径范围内，臂头摄像头画面中被载荷遮挡的区域，臂头到地面投影点距离大臂根部可识别水平距离≥50米，）人员检测用于在起重机吊装作业过程中识别载荷正下方人员，实时主动预警危险状态，杜绝人员违规闯入、逗留，实现吊载下方风险主动防控，补齐起重作业核心安全盲区，大幅提升设备本质安全水平。

当起重机处于静止状态时，人员出现在吊钩地面投影为中心，10米半径范围内的载荷正下方时，功能给出提示但不触发报警；当起重机处于回转、变幅、起落钩、伸缩臂等作业状态时，人员进入载荷下方检测区域应提示系统应触发告警。

3.2.2触发条件

- 起重机上车上电、开启功能后处于常态化监测状态。

- 起重机处于作业状态（回转、变幅、起落钩、伸缩臂），在监测范围内（吊钩向地面投影为中心10米半径范围内载荷下方区域）连续3帧图像检测到人员时，需报警提示；

- 当起重机处于非作业静止状态（无回转、变幅、起落钩、伸缩臂），在监测范围内（吊钩向地面投影为中心10米半径范围内载荷下方区域）连续3帧图像检测到人员时，不报警，但需返回人员检测结果，作为系统日志记录依据。

3.2.3检测目标

检测对象包括人员全身、半身、戴安全帽人员、穿反光衣人员、部分遮挡的人员、多人聚集区域人员。算法要区分人员、机械设备、建筑物料、杂物阴影等干扰目标，有效过滤工地复杂环境干扰，降低误检、漏检，实现载荷下方高危区域人员风险全覆盖、高精度动态监测。

3.2.4性能指标

- 功能启用后，算法推理流畅，无卡顿、闪退现象，支持全天候不间断监测；

- 可识别并定位载荷下方行人，位置信息包括距离吊钩投影中心距离，以及顺时针方向夹角；

- 对作业场景中设备、物料、光影等干扰因素，抗环境干扰能力强；

- 准确率≥92%，召回率≥92%，识别响应时间≤200ms；

- 检测到人员违规进入载荷下方危险区域时，即时输出判定结果并触发预警提示。

3.3大臂下方人员检测

3.3.1功能描述

本功能针对起重机作业过程中大臂下方高危盲区人员闯入风险设计，依托安装在上车驾驶室顶部摄像头对起重机大臂中轴线正下方左右各40°、合计80°，半径为主臂当前状态对应的幅度（臂头到地面投影点距离大臂根部水平距离，可检测距离≥50米）的扇形区域进行人员监测。算法功能需适配工地强光、弱光、阴天、扬尘等复杂作业环境，通过图像智能分析过滤设备结构、物料、光影干扰，精准识别危险区域内滞留与闯入行人。可有效解决人工监护视野有限、注意力不足、盲区监管不到位等问题，实时防控大臂回转、变幅、起降作业时人员误入高危区域引发的挤压、撞击、坠落伤亡事故，提升起重机作业安全防护智能化水平。

3.3.2触发条件

- 起重机上车上电、开启功能后处于常态化监测状态；

- 起重机处于作业状态（回转、变幅、起落钩、伸缩臂），当在检测区域（大臂幅度为半径，大臂轴线下方左右40°扇形范围内）连续3帧图像检测到人员时，需报警提示；

- 当起重机处于非作业静止状态（无回转、变幅、起落钩、伸缩臂），在监测范围内（大臂幅度为半径，大臂轴线下方左右40°扇形范围内）连续3帧图像检测到人员时，不报警，但需返回人员检测结果，作为系统日志记录依据。

3.3.3检测目标

检测对象包括人员全身、半身、戴安全帽人员、穿反光衣人员、部分遮挡的人员、多人聚集区域人员。算法要区分人员、机械设备、建筑物料、杂物阴影等干扰目标，有效过滤工地复杂环境干扰，降低误检、漏检，实现大臂下方高危区域人员风险全覆盖、高精度动态监测。

3.3.4性能指标

- 功能启用后，算法推理流畅，无卡顿、闪退现象，支持全天候不间断监测；

- 可识别并定位大臂下方行人，位置信息包括距离大臂根部中心距离，以及顺时针方向夹角；

- 对作业场景中设备、物料、光影等干扰因素，抗环境干扰能力强；

- 准确率≥92%，召回率≥92%，识别响应时间≤200ms；

- 检测到人员违规进入大臂下方危险区域时，即时输出判定结果并触发预警提示。

3.4高度限位开关安装状态识别

3.4.1功能描述

高度限位开关是起重机械至关重要的安全保护装置，当吊钩上升至预设的极限位置时，自动切断起升动力源，避免钢丝绳过卷、吊钩冲顶、重物坠落等事故。高度限位开关重锤与起升钢丝绳是分离的，通过一根独立的细钢丝绳（吊索绳）将重锤悬挂在限位开关拉杆上，起升钢丝绳需穿过重锤上的中心孔。重锤依靠自身重力垂直悬挂在限位开关的拉杆下方。此时，拉杆被重锤向下拉紧，使开关内部的常闭触点保持闭合状态。起升控制回路导通，操作员可正常进行起升操作。当吊钩上升至预设的极限高度时，吊钩向上顶起重锤。重锤被托起后，拉杆失去向下的拉力，在内部弹簧或杠杆机构的作用下复位，切断起升动力电源，迫使卷扬机停止运转。

高度限位开关安装状态识别主要用于在备车过程中核对高度限位开关重锤是否安装合规（未安装（图中未发现重锤）、错误安装（有重锤，但钢丝绳未穿过重锤中心孔）、正确安装（有重锤，且钢丝绳穿过重锤中心孔），确保作业安全。

3.4.2触发条件

- 起重机上车上电、开启功能后处于准备状态；

- 起重机大臂长度为基本臂长，且起重机大臂根部角度≥5°时开启检测；

- 累积检测帧数≥10，或者中途静止时间≥15s，或者根部角度＞75°结束检测，返回结果。

3.4.3检测目标

高度限位开关安装状态识别主要用来检测重锤是否正确安装，通过设置在大臂顶端的摄像头俯视拍摄包含限位开关重锤图像，需识别未安装（图中未发现重锤）、错误安装（有重锤，但钢丝绳未穿过重锤中心孔）、正确安装（有重锤，且钢丝绳穿过重锤中心孔）。

3.4.4性能指标

- 当主臂角度超过5°时开启检测，超过75°必须退出检测给出最终检测结果；

- 对作业场景中设备、物料、光影等干扰因素，抗环境干扰能力强；

- 准确率≥92%，召回率≥92%，识别响应速度≤15s，帧率≥1；

- 结果为非正确安装时，系统判定异常并触发预警，提示限位开关具体异常状态，错误安装或者未安装重锤。

3.5卷扬冰雪识别

3.5.1功能描述

起重机卷扬冰雪检测功能针对低温雨雪、霜冻工况设计，依托卷扬摄像头，实时监测卷扬卷筒、钢丝绳上的积雪状态，解决低温环境下人工巡检盲区大、漏检率高、巡检滞后的痛点。功能支持全天候不间断监测，可适配雨雪、弱光等复杂户外作业环境，通过图像增强技术优化画面质量，精准识别卷扬区域冰雪覆盖异常状态。

功能可智能判别冰雪附覆盖范围，区分正常结构与冰雪异常堆积。检测到冰雪超标堆积，算法立即返回异常结果提示中控触发声光预警，同步推送告警信息，提醒操作人员及时除冰清雪，全面提升起重机冬季作业的安全性与可靠性。

3.5.2触发条件

- 起重机上车上电、开启功能后开启检测；

- 当冰雪覆盖面积超过设定阈值时报警提示，并退出检测。

3.5.3检测目标

主要检测主副卷扬卷筒表面冰雪，并计算面积占比。需区分设备原有结构纹理、漆面色差与冰雪附着物。

3.5.4性能指标

- 功能启用后，算法推理流畅，无卡顿、闪退现象，支持全天候不间断监测；

- 可在不同光照条件下稳定运行，无明显误检现象；

- 离线测试数据集专项测试：数据集涵盖不同积雪覆盖面积，弱光雨雪、逆光等全场景样本，包含正常无冰雪样本与不同覆盖占比的异常冰雪样本;

- 检测准确率≥92%，召回率≥92%，检测响应时间≤1s;

- 对数据集内达到预设覆盖面积阈值的异常样本，可有效触发报警。

四、环境适应性

功能算法应覆盖以下环境变化：

- 光照变化：白天强光、逆光、黄昏侧光、夜间低照度、探照灯直射、泥水地面反光；

- 天气变化：晴天、阴天、小雨、薄雾、扬尘环境；重度暴雨、浓雾、沙尘导致光学致盲时，应提示摄像头故障；

- 穿戴变化：安全帽、反光衣、普通防护眼镜、不同颜色工装、口罩、手套；

- 遮挡变化：吊索遮挡、载荷遮挡、车辆结构遮挡、多人交叠、驾驶员帽檐遮挡、眼镜反光；兼容作业环境物料、线缆、钢结构、杂物、建筑物、车辆造成的局部遮挡；

- 外观变化：设备部件在使用过程中存在漆面磨损褪色、积灰、泥浆油污附着等表面脏污；

- 目标尺度变化：目标移动导致视角变化、远近尺度变化，大小形态差异；

- 运动变化：人员行走、蹲伏、弯腰、攀爬、驾驶员低头、转头、身体倾斜；

- 人员检测：目标距离超出对应功能检测范围、能见度不足、严重遮挡时，测试结果不纳入统计范围。

五、外部接口需求

5.1软件内部接口规范

- 底层推理库采用PIMPL封装，所有内部状态、锁、容器置于Impl实现类；

- 类禁用拷贝，移动构造，禁用裸指针；

- 函数接口输入输出参数校验完备，非法入参返回明确错误码。

5.2错误码规范

- 编码规则：功能模块错误代码采用 32位无符号整形表示，格式为 0xMMMMEEEE。其中：

- 高16位（MMMM）：表示功能模块标识符，由系统架构统一分配，唯一标识一个独立功能模块。

- 低16位（EEEE）：表示具体错误码，用于描述该模块内发生的特定异常状态。

- 通用固定错误码（保留段）：为保证跨模块错误处理的一致性与可维护性，部分错误码在所有模块中含义固定，禁止各模块重新定义或覆盖，具体内容如下：

- 错误类型

| 错误码区间范围（低16位） | 说明 |
| --- | --- |
| 0x0000 - 0x0FFF | 保留，仅 SUCCESS = 0 |
| 0x1000 - 0xBFFF | 通用错误，基础错误、模型错误、推理错误、配置错误、网络错误、存储错误等多项功能都存在的错误。该区间范围类型代码不能随意添加，应使用基础错误、模型错误、推理错误、配置错误、网络错误以及存储错误表格中定义的代码。如没有相应代码，需组织评审添加。 |
| 0xC000 - 0xFFFF | 各功能项独有错误类型，各功能项自行定义 |

- 基础错误

| 常量名 | 错误码（低16位） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ERROR_INVALID_PARAMETER | 0x1001 | 传入参数无效（类型或值错误） |
| ERROR_NULL_POINTER | 0x1002 | 空指针异常 |
| ERROR_OUT_OF_RANGE | 0x1003 | 参数超出允许范围 |
| ERROR_MEMORY_ALLOCATION | 0x1004 | 动态内存分配失败 |
| ERROR_INVALID_CAMERA_INDEX | 0x1005 | 相机索引无效 |
| ERROR_TIMEOUT | 0x1006 | 操作超时 |
| ERROR_NOT_INITIALIZED | 0x1007 | 组件未正确初始化 |
| ERROR_ALREADY_RUNNING | 0x1008 | 组件已在运行 |
| ERROR_NOT_SUPPORTED | 0x1009 | 当前操作不被支持 |
| ERROR_HARDWARE_FAULT | 0x100A | 硬件故障（通用） |

- 模型错误

| 常量名 | 错误码（低16位） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ERROR_MODEL_NOT_LOADED | 0x2001 | 模型未加载 |
| ERROR_MODEL_LOAD_FAILED | 0x2002 | 模型加载失败 |
| ERROR_MODEL_INVALID_FORMAT | 0x2003 | 模型格式错误 |

- 推理错误

| 常量名 | 错误码（低16位） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ERROR_INFER_FAILED | 0x3001 | 推理过程失败 |
| ERROR_INVALID_IMAGE_DATA | 0x3002 | 输入的图像数据无效 |
| ERROR_INVALID_IMAGE_SIZE | 0x3003 | 图像尺寸不符合模型要求 |
| ERROR_PREPROCESS_FAILED | 0x3004 | 图像预处理失败 |
| ERROR_POSTPROCESS_FAILED | 0x3005 | 推理后处理失败 |

- 配置错误

| 常量名 | 错误码（低16位） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ERROR_CONFIG_INVALID | 0x4001 | 配置文件无效或缺失 |
| ERROR_CONFIG_PARSE | 0x4002 | 配置解析失败 |

- 网络错误

| 常量名 | 错误码（低16位） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ERROR_NETWORK_DISCONNECT | 0x5001 | 网络断开 |
| ERROR_NETWORK_TIMEOUT | 0x5002 | 网络传输超时 |

- 存储错误

| 常量名 | 错误码（低16位） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ERROR_STORAGE_READ | 0x6001 | 存储读取失败 |
| ERROR_STORAGE_WRITE | 0x6002 | 存储写入失败 |
| ERROR_STORAGE_FULL | 0x6003 | 存储空间不足 |

- 模块自定义错误码：各功能模块可在 0xMMMMC000 - 0xMMMMFFFF 范围内自行定义业务相关错误码，需遵循以下原则：

- 唯一性：同一模块内自定义错误码不得重复；

- 文档化：所有自定义错误码必须在对应模块的详细设计文档中明确列出，包含错误码、名称、触发条件、建议处理措施四要素；

- 可扩展性：预留足够间隔，避免后续新增错误时频繁调整已有编码。

- 本文档所包含的功能错误代码对应范围如下表所示：

| 功能 | 错误代码范围 |
| --- | --- |
| 载荷附近人员检测错误码 | 0x00040000 - 0x0004FFFF |
| 载荷下方人员检测错误码 | 0x00050000 - 0x0005FFFF |
| 大臂下方人员检测错误码 | 0x00060000 - 0x0006FFFF |
| 高度限位开关状态检测错误码 | 0x00070000 - 0x0007FFFF |
| 卷扬冰雪检测错误码 | 0x00080000 - 0x0008FFFF |

5.3对外API服务接口

- 提供完整API调用文档与示例代码；

- 功能统一接口：

1. initialize(config) 初始化接口：该接口为功能初始化入口，负责完成算法模块启动前的全部初始化工作:加载模型、分配资源、模型预热（可参数控制）。接口传入配置参数，初始化成功返回状态码0，失败返回对应异常错误码并输出日志信息。调用时，若初始化中途失败，应自动回滚已分配资源，不留半初始化状态；重复调用 init() 不应导致内存泄漏或重复加载。当初始化超时（如60s），超时后抛出明确异常并记录诊断信息。

2. detect(frame) 实时推理检测接口：该接口为核心业务推理接口，持续接收前端传入的实时视频帧图像，检测全流程运算。接口输入为标准化图像数据，工况数据；检测结果结构体包含检测目标、置信度、告警状态等关键信息。

3. release() 资源释放接口：该接口用于功能退出、设备休眠或程序关闭时，统一释放算法占用的硬件与软件资源。主要功能包括释放推理算力资源、回收图像缓存内存、销毁算法句柄、清空临时参数数据、关闭模型资源，避免内存泄漏、资源占用残留问题。

4. updateConfig(config) 配置动态更新接口：该接口支持UI界面外部动态设置更新功能业务部分配置参数，无需重启算法模块即可实时生效。接口输入为标准化配置参数结构体，自动校验参数合法性，同步更新检测器对应参数，适配不同现场工况调试、参数微调、后期自主运维迭代需求。

5.4配置文件

- 格式：YAML，支持嵌套、数组、注释；

六、非功能需求

6.1性能指标

功能整体新能指标如下：

| 功能 | 精确率 | 召回率 | 检测延迟 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 载荷下方人员 | ≥92% | ≥92% | ≤200ms |  |
| 载荷附近人员 | ≥92% | ≥92% | ≤200ms |  |
| 大臂下方人员 | ≥92% | ≥92% | ≤200ms |  |
| 卷扬冰雪 | ≥92% | ≥92% | ≤200ms |  |
| 高度限位开关状态 | ≥92% | ≥92% | ≤15s |  |

推理耗时应控制在毫秒级。长焦/臂头相机人员检测端到端延迟宜控制在80–120ms，最大不超过200ms；高度限位开关状态开始检测，到最终输出检测结果，延迟不超过15s。

6.2数据采集与标注规范

本功能采用外包开发模式，供应商需严格遵循统一数据采集、标注规范，输出标准化数据集与标注文件。数据采集应覆盖真实作业场景和算法边界场景。每类视觉任务均应建立独立数据集，并保留原始视频、抽帧图像、标注文件、相机编号、采集时间、天气、光照、设备状态、作业模式等元数据。所有涉及模型训练的数据应覆盖晴天、阴天、夜间、雨天等场景。数据标注类别无歧义、边界精准、无错标、漏标、虚标；所有采集样本、标注文件、参数对照表、测试报告需完整归档交付，统一格式、可溯源、可复用。标注标准需要三一审核同意。

6.3可靠性与稳定性

- 连续72小时无崩溃、无内存泄漏；

- 日志完整性：所有运行过程中的异常必须记录时间戳（时间-文件名-行号-等级-内容）；

- 异常自检：相机遮挡、模型加载失败、信号超时均应输出异常；

6.4可扩展性

- 与后续版本推理引擎SDK的向后兼容，仅涉及局部代码的微调与适配。

6.5可维护性

- 全代码中文注释，分层清晰，PIMPL隔离底层细节；

- 完整开发手册、部署手册、故障排查手册；

- 日志信息完整，可快速定位模型加载、推理、通信故障。

6.6交付物需求

- 软件全套C++源代码（含推理底层库、算法、通信模块），在三一内部代码仓库；

- CMake编译脚本；

- 完整YAML配置模板文件；

- 用户操作手册、运维部署手册、接口API文档、开发设计文档（含PIMPL架构说明）；

- 全套测试用例、性能测试报告；

- 可直接运行Release软件安装包；

- 模型训练脚本。

6.7售后服务与培训需求

- 免费质保：5年；

- 技术支持；

- 故障响应时间：24小时；

- 培训：运维人员操作培训、开发人员二次开发培训；

- 质保期内免费算法迭代、功能优化、配置工具升级。

七、验收标准

- 功能验收：逐条核对本文档第八章节所有功能测试，测试达标方可通过；

- 性能验收：连续8小时压力测试，帧率、推理耗时满足指标；

- 稳定性验收：连续72小时无崩溃、无内存泄漏；

- 接口验收：算法API全部联调通过；

- 文档验收：全套交付物齐全，代码注释完整；

- 配置验收：YAML多级参数、数组正常解析；

八、功能测试

8.1载荷附近人员检测功能与性能测试

8.1.1测试条件

- 照度不低于800lux，不高于100000lux（参考GB/T 44176-2024），应确保测试不在以低角度朝向或远离太阳的情况下进行；

- 环境温度应在-20℃~ +45℃之间；

- 无强风（风速≤8.9m/s（32km/h），参考SAC2500E安全、操作维保手册）；

- 准备支腿垫板1套作为测试载荷；

- 准备假人1个，工装1套，安全帽1个，假人测试时着工装戴安全帽；

- 起重机展开，支腿撑起，处于基本臂状态；

- 臂头摄像头已经安装，主钩处于最高位置时在臂头摄像头视野中完整清晰；

- 上车中控系统供电正常，载荷附近人员检测检测功能已开启。

8.1.2测试内容

- 测试载荷附近人员检测功能是否可用；

- 测试载荷附近人员检测性能是否达标。

8.1.3测试步骤

- 保证车辆力矩限制器的工况设置为主臂工况；

- 按照表10.1中臂长与幅度信息组合，进行变幅与伸臂到指定位置；

- 落钩到地面，以吊钩为中心，5米半径，标记圆形检测区域；

- 以6米为半径标记环形过度区域；

- 将假人放入检测区域内或者过度区域外；

- 挂上载荷，起钩至距离地面2m，观察并记录中控屏中人员检测结果；

- 落钩到地面放下载荷，更换假人位置重复上述步骤；

- 每种臂长幅度组合重复测试2轮；

表 8.1. 臂长幅度组合试验记录表

| 幅度 | 臂长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 46.7 |  |  |  | 56.1 |  |  |  | 65.5 |  |  |  | 75 |  |  |  |
|  | 范围外 |  | 范围内 |  | 范围外 |  | 范围内 |  | 范围外 |  | 范围内 |  | 范围外 |  | 范围内 |  |
|  | 应该报警 | 是否报警 | 应该报警 | 是否报警 | 应该报警 | 是否报警 | 应该报警 | 是否报警 | 应该报警 | 是否报警 | 应该报警 | 是否报警 | 应该报警 | 是否报警 | 应该报警 | 是否报警 |
| 20 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 22 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 24 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 26 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 28 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 30 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 32 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 34 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 36 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 38 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 40 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |

8.1.4合格判定

功能：

- 假人在检测范围内时，系统应触发报警；

- 假人在检测范围外时，系统不应报警；

性能：

- 统计误报次数与实际报警次数，计算误报率；

- 误报率≤8%。

8.2载荷下方人员检测功能测试

8.2.1测试条件

- 照度不低于800lx，不高于100000lux（参考GB/T 44176-2024），应确保测试不在以低角度朝向或远离太阳的情况下进行；

- 环境温度应在-20℃~ +45℃之间；

- 无强风（风速≤8.9m/s（32km/h），参考SAC2500E安全、操作维保手册）；

- 准备支腿垫板1套作为测试载荷；

- 准备假人1个，工装1套，安全帽1个，假人测试时着工装戴安全帽；

- 起重机展开，支腿撑起，处于基本臂状态；

- 臂头摄像头已经安装，主钩处于最高位置时在臂头摄像头视野中完整清晰；

- 上车操作室顶长焦摄像头已经安装，摄像头视野覆大臂左右各40°扇形范围，画面完整清晰；

- 上车中控系统供电正常，载荷下方人员检测功能已开启。

8.2.2测试内容

- 测试载荷下方人员检测功能是否可用；

- 测试载荷下方人员检测性能是否达标。

7.2.3测试步骤

- 保证车辆力矩限制器的工况设置为主臂工况；

- 按照表10.2中臂长与幅度信息组合，进行变幅与伸臂到指定位置；

表 8.2 臂长幅度组合试验记录表

| 幅度 | 臂长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 46.7 |  |  |  | 56.1 |  |  |  | 65.5 |  |  |  | 75 |  |  |  |
|  | 范围外 |  | 范围内 |  | 范围外 |  | 范围内 |  | 范围外 |  | 范围内 |  | 范围外 |  | 范围内 |  |
|  | 应该报警 | 是否报警 | 应该报警 | 是否报警 | 应该报警 | 是否报警 | 应该报警 | 是否报警 | 应该报警 | 是否报警 | 应该报警 | 是否报警 | 应该报警 | 是否报警 | 应该报警 | 是否报警 |
| 20 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 22 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 24 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 26 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 28 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 30 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 32 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 34 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 36 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 38 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 40 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |

- 落钩到地面；

- 挂上载荷，起钩至距离地面3m；

- 将假人放在距离回转中心相同幅度位置；

- 操纵起重机进行回转动作，将载荷移到假人上方；

- 在中控系统屏上打开臂头相机画面，画面中假人被载荷完全遮挡或者部分遮挡时都作为载荷下方的检测范围，其他情况为非载荷下方检测范围，观察并记录中控屏中人员检测结果；

- 更换假人位置重复上述步骤。

8.2.4合格判定

- 假人在检测范围内时，系统应触发报警；

- 假人在检测范围外时，系统不应报警。

8.3大臂下方人员检测功能与性能测试

8.3.1测试条件

- 照度不低于800lx，不高于100000lux（参考GB/T 44176-2024），应确保测试不在以低角度朝向或远离太阳的情况下进行；

- 环境温度应在-20℃~ +45℃之间；

- 无强风（风速≤8.9m/s（32km/h），参考SAC2500E安全、操作维保手册）；

- 准备支腿垫板1套作为测试载荷；

- 准备假人1个，工装1套，安全帽1个，假人测试时着工装戴安全帽；

- 起重机展开，支腿撑起，处于基本臂状态；

- 上车操作室顶长焦摄像头已经安装，摄像头视野覆大臂左右各40°扇形范围，画面完整清晰；

- 上车中控系统供电正常，大臂下方人员检测功能已开启。

8.3.2测试内容

- 测试大臂下方人员检测功能是否可用；

- 测试大臂下方人员检测性能是否达标。

8.3.3测试步骤

- 保证车辆力矩限制器的工况设置为主臂工况；

- 按照表7.3中臂长与幅度信息进行组合进行变幅与伸臂到指定位置；

表 8.3臂长幅度组合试验记录表

| 幅度 | 臂长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 46.7 |  |  |  | 56.1 |  |  |  | 65.5 |  |  |  | 75 |  |  |  |
|  | 范围外 |  | 范围内 |  | 范围外 |  | 范围内 |  | 范围外 |  | 范围内 |  | 范围外 |  | 范围内 |  |
|  | 应该报警 | 是否报警 | 应该报警 | 是否报警 | 应该报警 | 是否报警 | 应该报警 | 是否报警 | 应该报警 | 是否报警 | 应该报警 | 是否报警 | 应该报警 | 是否报警 | 应该报警 | 是否报警 |
| 20 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 22 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 24 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 26 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 28 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 30 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 32 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 34 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 36 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 38 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |
| 40 | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  |

- 落钩到地面，以上车回转中心为圆心，吊钩与圆心连线为中轴线，左右各40°标记载荷下方检测区域，40°-45°设置为过度区域，过度区域内的检测结果不计入测试结果；；

- 将假人放入标记的测试区域（包含检测区域内，与过度区域外）；

- 起钩至距离地面2m，观察并记录中控屏中人员检测结果；

- 落钩到地面放下载荷，更换假人位置重复上述步骤；

- 每种臂长幅度组和下不同测试范围内测试2轮，将测试结果填入附表2中。

8.3.4合格判定

功能：

- 假人在检测范围内时，系统应触发报警；

- 假人在检测范围外时，系统不应报警；

性能：

- 统计误报次数与实际报警次数，计算误报率；

- 误报率≤8%。

8.4高度限位开关状态检测功能与性能测试

8.4.1测试条件

- 环境照度≥50lx（参考施工作业区照明标准要求）；

- 环境温度应在-20℃~ +45℃之间；

- 无强风（风速≤8.9m/s（32km/h），参考SAC2500E安全、操作维保手册）；

- 起重机展开，支腿撑起，处于基本臂状态；

- 臂头摄像头已经安装，主钩处于最高位置时在臂头摄像头视野中完整清晰；

- 上车中控系统供电正常，高度限位开关状态检测功能已开启。

8.4.2测试内容

- 测试高度限位开关状态检测功能是否可用；

- 测试高度限位开关状态检测性能是否达标。

8.4.3测试步骤

- 正常安装主钩，使用指定的限位开关安装状态进行测试

表格 8.4 高度限位开关状态检测试验记录表

| 测试序号 | 未安装 |  | 错误安装 |  | 正确安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应该报警 | 是否报警 | 应该报警 | 是否报警 | 应该报警 | 是否报警 |
| 1 | 是 |  | 是 |  | 否 |  |
| 2 | 是 |  | 是 |  | 否 |  |
| 3 | 是 |  | 是 |  | 否 |  |
| 4 | 是 |  | 是 |  | 否 |  |
| 5 | 是 |  | 是 |  | 否 |  |
| 6 | 是 |  | 是 |  | 否 |  |
| 7 | 是 |  | 是 |  | 否 |  |
| … | … |  | … |  | … |  |

- 执行起幅并落钩，起幅至臂尾角≥70°，落钩要求吊钩整体进入臂头摄像头视野；

- 记录中控屏幕上显示的限位开关报警信息；

- 更改限位开关安装状态，从步骤①开始下一轮测试；

- 测试未安装，错误安装（安装限位开关但钢丝绳未穿过重锤），正确安装（钢丝绳穿过重锤）三种安装状态，每种状态测试40轮。

8.4.4合格判定

功能：

- 当高度限位开关状态为未安装或错误安装时，系统应触发报警；

- 当高度限位开关状态为正确安装时，系统不应报警；

性能：

- 统计误报次数与实际报警次数，计算误报率；

- 误报率≤8%。

8.5卷扬冰雪功能测试

8.5.1测试条件

- 台架平台：与实车部件一致的中控系统屏，电源电压稳定在24V±1V，开启WIFI-AP热点模式；

- 算法模型：与实车中控系统部署的模型文件一致；

- 软件环境：操作系统、算法库、依赖库版本与实车一致；

- 测试数据：按照4.16.2节采集和筛选策略形成的独立测试集；

- 笔记本：准备一台windwos 笔记本，用于执行测试脚本。

8.5.2数据准备

8.5.2.1数据采集

- 批量车（真实场景采集），从已投放市场的与实施机型的卷扬摄像头安装位置差异小的批量车辆运行数据中，筛选出卷筒钢丝绳上覆盖有冰雪的视频或图片。

8.5.2.2数据筛选

- 由人工或半自动标注工具，从批量车连续视频中截取出现冰雪或过曝的片段或图片（包含正常，卷筒上有冰雪，图像过曝），剔除模糊、完全遮挡的无效样本；

- 尽可能覆盖不同工作时间（与实际设备工作时间白天/夜晚分布保持相近）。

8.5.2.3测试集样本比例

- 总测试集样本数：不少于200个；

- 各类别样本数均衡。

表格 8.5 卷扬冰雪测试集组成信息表

| 来源 | 样本类别 | 占测试集比例 | 样本数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 批量车 | 正常样本 | 25% | 50 |  |
| 批量车 | 过曝 | 25% | 50 |  |
| 批量车 | 覆盖面积＜50% | 25% | 50 |  |
| 批量车 | 覆盖面积≥50% | 25% | 50 |  |

8.5.2.4数据标注

- 每个样本进行二分类标注：有/无冰雪；

- 去除存在争议的样本。

8.5.3测试步骤

- 检验试验程序输入逻辑与实车程序的多帧滤波逻辑匹配：样本为图片的，重复输入该图片到算法库；样本为视频的，按照实车程序处理频率采样抽帧输入算法库；

- 检验试验程序核心推理代码调用的算法库、依赖库与实车程序完全一致；

- 检验试验程序使用的算法模型文件与实车程序完全一致；

- 检验试验程序输出结果与实车程序展示报警逻辑一致；

- 确保中控系统屏上电自启成功，并且展示中控界面；

- windows笔记本连接到中控系统屏的WIFI-AP, 确保windows 笔记本与中控系统屏在同一局域网；

- 在windows笔记本通过ssh 连接到中控系统屏。此处需要中控系统屏的用户名和密码，测试时由研发提供；

- ssh连接成功后，在windows笔记本终端执行 cd /opt/test/intelligent_safety_system/hoist_snow/ 进入测试脚本目录；

- 测试集样本上传到目录下./data文件夹内；

- 在windows笔记本终端执行  ./hoist_snow_test.sh 运行算法；

- 执行完成后，在windows笔记本终端输入 Ctrl + C 退出程序。

8.5.4结果统计

- 报警样本数P：算法库输出有冰雪的样本数；

- 错误报警样本数FP：标注为正常、且算法库输出有冰雪的样本数；

- 误报率=FP/P。

8.5.5判断标准

- 误报率≤8%。