T-Box 与 TSP 通讯协议技术规范

V1.1.9 2021  年 3 月

文件更改记录

| 版本 | 修改内容 | 作者 | 修改日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.x.x | 重构预处理前的版本 |  |  |
| V1.1.9 | 数据预处理，协议重构 |  |  |
| V1.1.9 | 数据预处理，协议重构 |  |  |
| V1.1.9-2-5 | 1:控制指令支持一次发多个指令； 2：控制指令专项回应增加指令 sequence 字段，增 加 应答/事件上传标志； 3：统计中的积分油耗位宽从 DWORD 修改为 WORD; |  |  |
| V1.1.9-2-6 | 0F41 修改为多指令回复， |  |  |
| V1.1.9 - 2.8 | 调整文档格式，为 0F3C 添加激烈加速距离，类型为 DWROD |  |  |
| V1.1.9-2.9 | 添加远程启停发动机，空调，远程 Power on/OFF,wifi switcher 控制协议 |  |  |
| V1.1.9-2.10 | 调整空调控制，分离远程电源控制与 WIFI 使能协议, 加入子指令结果返回长度， |  |  |
| V1.1.9-2.11 | 添加 8F43 F43 的 EMQTT 用的 OTA 协议 |  |  |
| V1.1.9-2-22 | 调整远程控制问题，将查询与控制分离 |  |  |
| V1.1.9-2-23 | 调整车辆控制说明，将获取状态响应调整为 7.6.4 |  |  |
| V1.1.9-2-23 | 在 0F3C 中添加急转向行驶距离总和字节 |  |  |
| V1.1.9-2-24 | 调整车辆控制中“灯光控制”，分离灯光 ID 与控制状 态 |  |  |
| V1.1.9-2-25 | 7.5 中添加”油门稳定时长”，修改”车辆停车/起步次数” 顺序, 表 7.10.3 状态标志位中增加 8，9，10 项 |  |  |
| V1.1.9-2-26 | 7.5 中添加 “离合开关时长” |  |  |

| V1.1.9-2-27 | 1. 删除 7.6 车辆远程控制中的金融锁车/解锁和金融 锁车激活/失活； 2. 增加 7.12 金融锁车。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.1.9 | 修改“7.6.4.1 获取车门状态”中属性描述，车门状态 以字节为单位进行填充。 |  |  |
| V1.1.9 | 修改“7.3 故障信息汇报”，在故障产生与消失时都需 要上传冻结帧。 |  |  |
| V1.1.9 | 在 0F3C 中添加“最大引擎转速、平均引擎转速、平均 油门” |  |  |
| V1.1.9 | 在 0F3C 中添加“高、中、低、慢、超速”时长百分比 以及时长 |  |  |
| V1.1.9-3-7 | 加入 0F3D,事件上报协议，提供此信息可以使得平台轨 迹回放时可以反馈的更加清晰 |  |  |
| V1.1.9-3-9 | 在 7.6.1 远程控制中添加“雨刮控制”、“后视镜控 制”； 在 7.6.4 获取车辆状态中添加“获取雨刮状态”、“获 取后视镜状态” 在 7.6.1.5 中灯控制指令中添加“前、后雾灯”、“日 间行车灯”、“各类小灯”控制 |  |  |
| V1.1.9-3-11 | 0F3C 加入“车速区间 1-12”统计， 加入”辅助制动”统计 |  |  |
| V1.1.9-3-14 | 7.4.1.2 实时数据包，二级包中加入扩展数据长度； 7.5 区间统计时长 位宽改为 2 字节； 7.5 统计数据中辅助制动 时长修改为 2 字节 |  |  |
| V1.1.9 3-28 | 增加配置下发的专有回应机制 |  |  |
| V1.1.9 4-4 | 7.5“行程总油耗“：word 修改为 dword |  |  |
| V1.1.9 4-8 | 增加油量传感器正常/异常事件 |  |  |
| V1.1.9 4-14 | 7.4 中增加“瞬时油耗” |  |  |
| V1.1.9 4-15 | 7.5 中添加转数区间统计，档位区间统计，空挡滑行油 耗，停车轰油时长，停车轰油油耗 |  |  |
| V1.1.9 4-17 | 7.5，协议中添加“其他档位信息”, 7.13.2.20 修改“油量检测器正常/异常事件”协议 |  |  |
| V1.1.9 4-19 | 7.13.2.21 添加“超长时间停车上报事件” |  |  |
| V1.1.9 4-23 | 增加 7.5 驾驶行为统计区间统计中的数据类型 7.1 增加超长时间停车阈值设置 |  |  |

| V1.1.9 4-24 | 增加 0F3A，0F3B，0F3C 项目对应版本号 7.8.1.6,7.8.2.6 增加获取通讯版本查询指令 添加 8 版本号说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.1.9 4-28 | 7.13.2.22 重大事故上报事件 |  |  |
| V1.1.9 5-2 | 0F3C 中添加二氧化碳排放统计 添加 7.14 电子围栏说明 添加“电子围栏事件上报” |  |  |
| V1.1.9 5-4 | 0F3B 中添加被盗报警， 0F3C 中添加手刹统计 8103 中添加 0xf029 速比值下载。 |  |  |
| V1.1.9 5-8 | 修正 8F42 中 BCD 码修饰的 VIN 字符 |  |  |
| V1.1.9 5-9 | 8103 中添加 0f30 车辆牵引力配置 0F42 中，添加子消息 0x07 获取 Wifi SSID 和密码的 功能 |  |  |
| V1.1.9 5-10 | 7.13.2 中更新换挡事件，添加了换当前转速 0F3C 添加怠速油耗、起步时档位、修改急加速算法描 述 |  |  |
| V1.1.9 5-14 | 8F42 中，规范了下发/上传指令的格式， |  |  |
| V1.1.9 5-21 | 修改 8103 配置项，回应配置时的描述， |  |  |
| V1.1.9 5-25 | 添加诊断指令 |  |  |
| V1.1.9 5-28 | 7.13 中添加起步档位事件，删除 0F3C 中的档位域 |  |  |
| V1.1.9 5-31 | 修改 8F42 每个指令的描述 8F42 中的回应消息前添加“流水号” |  |  |
| V1.1.9 6-23 | 档位区间统计添加 13~16 档区间 |  |  |
| V1.1.9 6-29 | 上下坡阀值修改 |  |  |
| V1.1.9 7-06 | 停车轰油单位 分修改为秒 |  |  |
| V1.1.9 7-03 | 急加速减速默认阀值修改 |  |  |
| V1.1.9 8-23 | 修改统计值中的里程单位为 0.1KM，添加版本 V4 增加急加速配置中车速段设置 F032,F033 急加急减速阀值配置修饰 |  |  |
| V1.1.9 8-29 | 在重大事故上报中添加事故类型 |  |  |
| V1.1.9.9-19 | 添加 7.15 设备信息上报 添加 7.16 adasis 通讯通道 |  |  |
| V1.1.9.10- 10 | 添加 7.6.1.15 设置空调风量 添加 7.6.1.16 设置空调冷暖模式 在 7.6.4.10 添加获取空调风量和冷暖模式 |  |  |

| V1.1.9.11-7 | 0F3B 添加发动机和点火电压，版本 2 添加 AI 显示里程，积分里程油耗等，版本 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.1.9-2019 -327 | 换挡次数提醒，换挡执行次数 |  |  |
| V1.1.9-2019 -527 | 添加电池电压低事件报警 |  |  |
| V1.1.9- 20190709 | 添加高密 自定义配置和上传 0xXF53，添加 0xXF42 中 0x0B 子指令，请求高密采集配置和平台配置下发 |  |  |
| V1.1.9- 20211204 | 增加高密数据 |  |  |
| V1.1.9- 20211204 | 增加 0F42VCU 版本信息上传 |  |  |
| V1.1.9- 20211204 | 增加 0F3B 实时信息上传 |  |  |
| V1.1.9- 20211302 | 增加 0F3D 紧急制动报警上传 |  |  |
| V1.1.9- 20210317 | 增加 0F4B 新能源车 200 项数据上传 |  |  |

目录

1.	范围	9

2.	规范性引用文件	9

3.	术语和定义	9

4.	一般性要求	9

5.	数据格式说明	10

5.1.	数据格式	10

5.2.	标识位	10

5.3.	消息头	10

5.4.	校验码	11

6.	功能要求	12

6.1.	监控系统服务器地址设置(多链路)	12

6.2.	平台设置服务器连接参数 0x8103	13

6.3.	查询终端服务器地址 0x8106	14

6.4.	位置附加信息  ID 0x0200	14

7.	端管云数据交互	14

7.1.	后台数据状态同步 0x9102	14

7.2.	故障信息汇报 0x0F3A	15

7.3.	数据实时上传 0x0F3B	17

7.3.1.	实时数据传输数据包格式	17

7.3.2.	实时数据传输周期	23

7.3.3.	实时数据重传	23

7.4.	统计信息上传 0x0F3C	24

7.4.1.	统计信息消息格式	24

7.4.2.	消息传输版本号	33

| 7.4.3. | 统计信息数据传输周期 | 33 |
| --- | --- | --- |
| 7.4.4. | 统计信息重传 | 33 |

7.5.	车辆远程控制	34

7.5.1.	车辆控制请求 0x8F41	34

7.5.2.	车辆控制应答 0x0F41	41

7.5.3.	获取车辆状态请求 0x8F51	41

7.5.4.	获取车辆状态应答 0x0F51	42

7.6.	查询/设置 TBOX 信息 0x8F42	47

7.6.1.	查询/设置指令	48

7.6.2.	应答查询/设置 TBOX 信息指令 0x0F42	52

7.7.	远程诊断 0x8F44	58

| 7.7.1. | 诊断指令下发 0x8F44 | 58 |
| --- | --- | --- |
| 7.7.2. | 结果上报 0x0F44 | 58 |
| 7.7.3. | 电控单元编号 | 59 |
| 7.8. 通用应答 60 |  |  |
| 7.8.1. | 终端通用应答 0x0001 | 60 |
| 7.8.2. | 平台端通用应答 0x8001 | 61 |
| 7.9. OTA 交互协议 0x8F43 61 |  |  |
| 7.9.1. | 终端设备上传 0x8F43 | 61 |
| 7.9.2. | 平台升级指令 0x0F43 | 61 |

7.10.	事件（报警）信息	0x0F3D	62

7.10.1.	事件列表	62

7.10.2.	事件信息格式	63

7.11.	车辆 Can 数据自定义采集配置 0x8F48	82

7.11.1.	自定义 Can 数据采集配置数据格式	82

7.11.2.	采集 Can 帧内容表	82

7.11.3.	如何取消采集	83

7.11.4.	上报格式	83

7.11.5.	上报方式	84

7.12.	车辆 Can 数据自定义采集	84

7.12.1.	平台下发采集配置信息 0x8F53	84

7.12.2.	终端组包采集信息	85

7.12.3.	终端传输数据 0x0F53	86

7.13.	金融锁车 0x8F40	88

7.13.1.	锁车控制下发 0x8F40	88

7.13.2.	锁车控制应答 0x0F40	90

7.14.	电动车大批量采集协议 0x0F4B	94

7.14.1.	电动车传输数据包格式	94

7.14.2.	电动车数据传输周期	105

7.14.3.	电动数据重传	105

8.	终端故障码报警 0x0F47	105

9.	协议版本号说明	106

1. 范围

本规范规定了道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端（以下简称终端）与TSP平台之间的通讯协议与数据格式以及终端软件功能。

2. 规范性引用文件

下列文件将默认应用在本文件中。若是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件；若不是 注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

•  《道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端技术规范》交通运输部公告 2013 年第 21 号

•  《道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端通讯协议技术规范》交通运输部公告 2013 年第 21

号。

3. 术语和定义

VAN：SIH 内部车辆编号。 VIN：车辆全球唯一编号。 终端：北斗兼容车载行驶记录仪的简称。

终端 ID：通讯协议技术规范中消息号 0x0100 定义的终端 ID。 ECU-ID：车辆发动机 ECU 中存储的唯一编码。

终端 SN：行驶记录仪唯一标识序列号，由终端制造商企业编号加 SIM 卡后 7 位组成，位数不超过 32

位。SIH 采用此号码辨识终端硬件。

4. 一般性要求

• 北斗兼容车载终端应符合《道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端技术规范》中规定的要求。

• 北斗兼容车载终端的通讯协议应符合《道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端通讯协议技术规 范》中规定的要求。以下简称“通讯协议”。

5. 数据格式说明

注：	1）数据的上传和下发都采用大端模式；

2）为了与现行产品兼容，TSP通讯协议格式沿用 808 协议的消息格式，在其基础上，扩充过来;

3)  协议中不允许与 808 协议有冲突。

5.1.	数据格式

每条消息由标识位、消息头、消息体和校验码组成，消息结构图如消息结构图所示：

图表  1 消息结构图

| 标识位 | 消息头 | 消息体 | 检验码 | 标识位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.2.	标识位

采用 0x7e 表示，若校验码、消息头以及消息体中出现 0x7e，则要进行转义处理，转义规 则定义如下：

0x7e <————> 0x7d  后紧跟一个 0x02；

0x7d <————> 0x7d 后紧跟一个 0x01。 转义处理过程如下：

发送消息时：消息封装——>计算并填充校验码——>转义；接收 消息时：转义还原——>验证校验码——>解析消息。

示例：

发送一包内容为 0x30 0x7e 0x08 0x7d 0x55 的数据包，则经过封装如下：0x7e 0x30 7d 0x02 0x08 0x7d 0x01 0x55 0x7e。

5.3.	消息头

图表  2 808 消息体格式

| 起始字段 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 消息 ID | WORD |  |

| 2 | 消息体属性 | WORD | 见消息体属性格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 终端手机号 | BCD[6] | 根据安装后终端自身的手机号转换。手机号 不足 12 位，则在前补充数字，大陆手机号 补充数字 0，港澳台则根据其区号进行位数 补充。 |
| 10 | 消息流水号 | WORD | 按发送顺序从 0 开始循环累加 |
| 12 | 消息包封装项 | WORD | 如果消息体属性中相关标识位确定消息分包 处理，则该项有内容，否则无该项 |

消息体属性格式结构图如图所示：

图表  3 消息体属性格式

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 |  | 分 包 | 数据加密方式 |  |  | 消息体长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

数据加密方式：

——bit10~bit12 为数据加密标识位；

——当此三位都为 0，表示消息体不加密；

——当第 10  位为 1，表示消息体经过 RSA   算法加密；

——其他保留。 分包：

当消息体属性中第 13 位为 1 时表示消息体为长消息，进行分包发送处理，具体分包信 息由消息包封装项决定；若第  13  位为 0，则消息头中无消息包封装项字段。

消息包封装项内容见下表：

图表  4 消息包封装项内容

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 消息总包数 | WORD | 该消息分包后的总包数 |
| 2 | 包序号 | WORD | 从 1 开始 |

5.4.	校验码

校验码指从消息头开始，同后一字节异或，直到校验码前一个字节，占用一个字节。

6. 功能要求

6.1.	监控系统服务器地址设置(多链路)

终端应支持同时向 3 组服务器上传数据，每组服务器设置有独立的终端 ID、手机号码。服务器地址 设置参见表  SIH-TLS 1。

SIH-TLS 1 终端出厂设置

| 属性 |  | 值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器一 | 主地址 | jt1.gghypt.net | 国家公共监控平台地址 |
|  | 备用地址 | jt2.gghypt.net |  |
|  | TCP 端口 | 7008 |  |
|  | UDP 端口 | 7008 |  |
| 服务器二 | 主地址 |  | 当地监控平台地址 |
|  | 备用地址 |  |  |
|  | TCP 端口 |  |  |
|  | UDP 端口 |  |  |
| 服务器三 | 主地址 | tls-s0.sih.cq.cn | SIH 监控平台地址 |
|  | 备用地址 |  |  |
|  | TCP 端口 | 6680 |  |
|  | UDP 端口 | 6680 |  |

注：地址应同时支持域名与 IP 方式。备用地址指当主地址无法连接时，自动使用备用地址连接。

终端禁止通过前台按键由用户直接修改服务器三的地址信息、终端 ID、手机号码，只能通过平台下发 命令修改。服务器三的服务器地址信息以及终端 ID、手机号码只能够通过服务器三中指定的平台进行修 改，终端应忽略服务器一与服务器二下发的修改终端服务器三的命令。

6.2.	平台设置服务器连接参数 0x8103

服务器一的地址参数按照《道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端通讯协议技术规范》中消息

ID 为 0x8103 的定义进行设置。

服务器二、服务器三、手机号码在 0x8103 中自定义消息号进行设置，参数定义参见表 SIH-TLS 2。

SIH-TLS 2

| 参数 ID | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 0xF0E0 | STRING | 服务器二主地址（域名或 IP） |
| 0xF0E1 | STRING | 服务器二备用地址（域名或 IP） |
| 0xF0E2 | DWORD | 服务器二 TCP 端口 |
| 0xF0E3 | DWORD | 服务器二 UDP 端口 |
| 0xF0E4 | STRING | 服务器三主地址 |
| 0xF0E5 | STRING | 服务器三备用地址 |
| 0xF0E6 | DWORD | 服务器三 TCP 端口 |
| 0xF0E7 | DWORD | 服务器三 UDP 端口 |
| 0xF1E0 | STRING | 服务器一手机号码 |
| 0xF1E1 | STRING | 服务器一终端 ID |
| 0xF1E2 | STRING | 服务器二手机号码 |
| 0xF1E3 | STRING | 服务器二终端 ID |
| 0xF1E4 | STRING | 服务器三手机号码 |
| 0xF1E5 | STRING | 服务器三终端 ID |

6.3.      查询终端服务器地址 0x8106

查询终端服务器地址信息按照《道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端通讯协议技术规范》中 消息号 0x8106 的定义。自定义服务器参数 ID 参照表 SIH-TLS 2。

6.4.      位置附加信息  ID 0x0200

兼容与 1.1.6 的基本位置信息和附加位置信息！

7. 端管云数据交互

位置数据的附加信息增加驾驶行为分析结果状态，按照位置数据的汇报频率上报数据（汇报频率可按 照正常、报警、休眠、ACC 多种状态进行设置）。

7.1.      后台数据状态同步 0x9102

消息 ID：0x9102

方向：平台数据下发；

在某个场景下，终端的数据可能会丢失，造成终端计数错误；当 TBOX 启动鉴权并成功后，平台首先发送 终端最后一次发送到平台的有效数据到终端，终端可将该数据与自存储的数据进行比对，并更新终端自己 保存的数据。

消息体数据格式见下表，终端回复通用应答。

图表 5 状态同步表

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 时间 | BCD[6] | YYMMDDHHMMSS |
| 响应序号 | WORD | （暂不关注） |
| GPS 里程 | DWORD | 单位：1/10Km |
| 积分里程 | DWORD | 单位：m |
| 积分油耗 | DWORD | 单位：ml |

7.2.	故障信息汇报 0x0F3A

消息 ID：0X0F3A

方向：数据上传平台； 需要响应：平台通用应答

注：一个故障包，上报或取消，都要包含当前帧（冻结帧）版本信息一次可以传输多个故障码； 故障信息汇报消息体有位置信息和故障信息项列表组成，消息结构如下图所示：

| 位置信息 见故障信息汇报 GPS 位置信息 | 故障信息项列表 |
| --- | --- |

位置信息见故障信息汇报 GPS 位置信息。故障信息项列表格式。

图表 6 故障信息汇报 GPS 位置信息

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 版本 | BYTE | F3A 协议版本，从 0 开始累积（Bit0-Bit6 版本信息， Bit7 标志是否重传包） |
| 纬度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方，精确到百万 分之一度 |
| 经度 | DWORD | 以度为单位的经度值乘以 10 的 6 次方，精确到百万 分之一度 |
| 高程 | WORD | 海拔高度，单位为米（m）（有符号数） |
| 方向 | WORD | 0-359，正北为 0，顺时针 |
| 时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之 后涉及的时间均采用此时区） |
| 二级包个数 | 1Byte | 每次最多 10 个包（没有实际意义，占位） |

图表 7 故障信息项列表

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 故障信息类别 | BYTE | 1-255 ，见故障信息定义 |
| 信息长度 | BYTE |  |
| 故障信息 |  | 见冻结帧信息 |

图表 8 故障信息定义

| 故障类别 | 故障信息长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | BYTE | 当故障产生时上报，格式见冻结帧信息 |
| 2 | BYTE | 当故障消失时上报，格式见冻结帧信息 |

图表 9 冻结帧信息

| 字段 | 数据类型 | 说明 | CAN ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 车速 | WORD | 公式:(WORD*1/256) 单位：Km/h | 0x0CFE6CEE |
| 油门 | BYTE | 公式：BYTE*0.4 单位：% | 0x0CF00300 |
| 制动信号 | BYTE | 公式：BIT1~BIT0: 00 制动踏板被松开 01 制动踏板被踩下 10 出错 11 不可用 | 0x18FEF100 |
| 发动机转速 | WORD | 公式：WORD*0.125 单位：RPM | 0x0CF00400 |
| 发动机涡轮增压压 力 | BYTE | 公式：BYTE*2 单位：KPa | 0x18FEF600 |
| 发动机进气压力 | BYTE | 公式：BYTE*2 单位：KPa | 0x18FEF600 |
| 发动机排气温度 | WORD | 公式：WORD*0.03125 单位：℃ | 0x18FEF600 |
| 发动机水温 | BYTE | 公式：BYTE-40 单位：℃ | 0x18FEEE00 |
| 油门变化率 | WORD | 公式：WORD 单位: %/s |  |
| 挡位 | BYTE | 公式：BYTE-125 单位:无 | 0x18FFDA17 |
| 发动机输出扭矩 | BYTE | 公式：BYTE-125 单位：% | 0x0CF00400 |
| 载荷 | DWORD | 公式：DWORD*1 单位:kg（不确定，暂时先这样） |  |
| 发动机负荷 | BYTE | 公式：BYTE*1 单位：% |  |
| 车辆加速度 | WORD | 公式：BYTE*0.01 单位：m/s |  |
| 车辆减速度 | WORD | 公式：BYTE*0.01 单位：m/s(备注：减速度上传的值最高位为 1，平台处理时，需要注意) |  |
| 故障码列表 |  | 见故障码信息 | 0x18FECAFC 0x18ECFFFC 0x18EBFFFC AC: 0x18FECA19 0x18ECFF19 0x18EBFF19 EMS: 0x18FECA00 |

图表 10 故障码信息

| 字段 | 数据类型 | 说明 | 针对版本号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障码项个数 | BYTE | 包含的故障码项个数>0 | 0 |
| 原地址 0 | BYTE | 第 0 个故障信息；（从 0 开始） | 0 |
| SPN 码 0 | DWORD | 第 0 故障的 SPN | 0 |
| FMI 0 | BYTE | 第 0 故障的 SPN | 0 |
| 原地址 1 | BYTE | 第 1 故障的原地址 | 0 |
| SPN 码 1 | DWORD | 第 1 故障的 SPN | 0 |
| FMI 1 | BYTE | 第 1 故障的 FMI | 0 |
| … |  |  | 0 |
| 原地址 n*6 +0 | BYTE |  | 0 |
| SPN 码 n*6 +1 | DWORD |  | 0 |
| FMI n*6 +5 | BYTE |  | 0 |

7.3.	数据实时上传 0x0F3B

消息 ID：0x0F3B。

7.3.1.	实时数据传输数据包格式

注：一级实时数据包，

实时采样周期< 1S,也就是 1S 内可能采集多个二级数据包，这样的一级数据包只有一个，可能有 1 个 或以上的二级包；当采样周期>=1S  时，一级数据包个数也是一个，二级数据包个数只有一个；

注：二级实时数据包

当实时采样周期<1S 时（只能配置为 100MS 整除的采样周期），有多个二级实时数据包；当采样周 期>=1S 时，二级数据包个数只有一个；

二级包个数 =实时数据单元个数 m=1S/t;（当采集时间 t 小于 1s 时）；

二级包个数 =1；（当采集时间 t 大于 1s 时）；

实时数据传输包允许一次传输多个实时信息块，如果一次传输超过超过 1023 字节，则根据 808 协议

标准，则需要分包传输，分包原则参见 808 协议的数据结构部分； 实时数据传输包采用的结构如下实时数据包格式，

图表 11 实时数据包格式

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 版本 | BYTE | F3B 协议版本，从 0 开始累积（Bit0-Bit6 版本信息，Bit7 标志 是否重传包,1：重传，0：正常） |
| 一级数据包个数 | BYTE |  |
| 一级数据包 1 | BYTE[n] | 每个 CAN 数据单元格式见表 7.4.1.1 |
| 一级数据包 2 | BYTE[n] | 每个 CAN 数据单元格式见表 7.4.1.1 |
| … | … | … |
| 一级数据包 m | BYTE[n] | 每个 CAN 数据单元格式见表 7.4.1.1 |

7.3.1.1.  一级数据包

一级数据包由位置信息和二级数据包组成，消息结构如下实时数据密集包格式所示。二级数据包的个数由

图表 12 实时数据密集包格式

| GPS 位置信息（见 密集采 GPS 位置 信息表） | 二级数据包个 数 1Byte | 二级数据包 1 （二级数据包格 式） | 二级数据包 2 | … | 二级数据包 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

图表 13 密集采 GPS 位置信息表

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 纬度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方，精确到百万分之一度 |
| 经度 | DWORD | 以度为单位的经度值乘以 10 的 6 次方，精确到百万分之一度 |
| 高程 | WORD | 海拔高度，单位为米（m）（有符号数） |

| 方向 | WORD | 0-359，正北为 0，顺时针 |
| --- | --- | --- |
| 时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的 |

7.3.1.2.  二级数据包

注：二级包中的“扩展数据”项，最多占用 22 字节；如果平台没有配置额外的上传信息，则二级包中不 包含“扩展数据”项；如果要传输，则实际该传输多少就填充多少，不传输的则不会占位； 注：超出最大范围值的，1 字节用 0xFF 替代，2 字节用 0xFFFF 替代，4 字节用 0xFFFFFFFF 替代。

图表 14 二级数据包格式

|  | 字段 | 数据类型 | 公式和单位 | CAN ID | 对应 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机转速 | WORD | 单位：rpm | 0x0CF00400 | 0 |
| 2 | 仪表车速 | WORD | KM/H | 0x0CFE6CEE | 0 |
| 3 | 车轮车速 | WORD | KM/H | 0x18FEF100 | 0 |
| 4 | GPS 车速 | WORD | KM/H |  | 0 |
| 5 | 油门 | BYTE | 单位：0-100% | 0x0CF00300 | 0 |
| 6 | 发动机实际输 出扭矩 | BYTE | 单位：（-125-125）% | 0x0CF00400 | 0 |
| 7 | 驻车制动开关 制动开关 离合器开关 巡航控制设置 开关 | BYTE | 驻车：BIT1~BIT0: 00 驻车制动开关在关闭状态 01 驻车制动开关在打开状态 制动 BIT2~BIT3: 00 制动踏板被松开 01 制动踏板被踩下 10 出错 11 不可用 离合 BIT4~BIT5: 00 离合器踏板被松开 01 离合器踏板被踩下 10 错误 | 驻车开关状态手刹：0x18FEF100 刹车开关状态：0x18FEF100 离合开关状态：0x18FEF100 巡航控制状态：0x18FEF100 | 0 |

|  |  |  | 11 不可用 巡航 BIT6~BIT7: 00 巡航控制启动器不在“设置”位置 01 巡航控制启动器在“设置”位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 当前挡位 | BYTE | -125 – 125 | R挡状态 0x18FFDA17 | 0 |
| 9 | 目标档位 | BYTE | -125 – 125 |  | 0 |
| 10 | 发动机燃油消 耗率 | WORD | 10ml /hour | 燃油喷射量: 0x18FEF200 | 0 |
| 11 | 坡度 | WORD | -900 到 +900 单位：0.1° |  | 0 |
| 12 | 载重 | WORD | 单位：0.1 Ton |  | 0 |
| 13 | 燃油液位 | BYTE | 0 到＋100％ | 主油箱油量：0x18FFE117 | 0 |
| 14 | 水温 | BYTE | －40 到 100℃ | 水温：0x18FEEE00 | 0 |
| 15 | 大气压力 | BYTE | 0 – 125kPa | 大气压力：0x18FEF500 | 0 |
| 16 | 进气温度 | WORD | －40 到＋210℃ | 进气温度：0x18FEF500 | 0 |
| 17 | 大气温度 （Spn171 环 境温度） | BYTE | －70 到＋80.0℃ | 环境温度：0x18FEF500 | 0 |
| 18 | 排气温度 | WORD | －273 到＋1735.0℃ | 进气温度：0x18FEF600 | 0 |
| 19 | 进气歧管增压 压力 | WORD | 单位：2kpa |  | 0 |
| 20 | 相对压力 | WORD | 单位：2kpa |  | 0 |
| 21 | 发动机扭矩模 式 | BYTE |  |  | 0 |
| 22 | 机油压力 | WORD | 0～1000 单位：kpa | 机油压力：0x18FEEF00 | 0 |
| 23 | 尿素液位 | BYTE | 0%~100% | 尿素液位：0x18FE56A3 | 0 |
| 24 | 状态标志位 | DWORD | 见 状态标志位定义 |  | 0 |

| 25 | 瞬时油耗 | WORD | 单位：M/L，最大支持 65530M/L,超出用 FFFF 替代 | 瞬时燃油消耗率: 0x18FEF200 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 电池电压 | WORD | 发动机输入电压，单位:0.05V,范围（0 ~ 655.30V） | 电池电压： 0x14FD3E00 | 2 |
| 27 | 点火电压 | WORD | 点火电压，单位:0.05V,范围（0 ~ 655.30V） |  | 2 |
| 28 | 车辆 AI 显示总 里程 | DWORD | 单位:M (请斟酌) |  | 2 |
| 29 | 车辆 AI 统计总 里程 | DWORD | 单位:M |  | 2 |
| 30 | 车辆 AI 油耗 | DWORD | 单位 0.1L |  | 2 |
| 31 | 当日统计里程 | DWORD | 单位:M |  | 2 |
| 32 | 当日统计油耗 | DWORD | 单位:0.1L |  | 2 |
| 33 | 监储气桶前桥 气压 1 | WORD | 单位：kpa | 行车制动器气压回路1：0x18FFE117 | 3 |
| 34 | 监储气桶前桥 气压 2 | WORD | 单位：kpa | 行车制动器气压回路2：0x18FFE117 | 3 |
| 35 | 实时载重_VCU | WORD | 单位：0.1 Ton |  | 3 |
| 36 | 计算载重_VCU | WORD | 单位：0.1 Ton |  | 3 |
| 37 | 载重计算状态 1_VCU | BYTE | 0~255 |  | 3 |
| 38 | 载重计算状态 2_VCU | BYTE | 0~255 |  | 3 |
| 39 | 当前档位_VCU | BYTE | -125 – 125 |  | 3 |
| 40 | 前左轮胎压力 | WORD | 0～2000 单位：kpa |  | 3 |
| 41 | 前右轮胎压力 | WORD | 0～2000 单位：kpa |  | 3 |

| 42 | 前左轮胎温度 | WORD | －55 到＋200℃ |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 前右轮胎温度 | WORD | －55 到＋200℃ |  | 3 |
| 44 | 进气量 | WORD | 0.1 kg/h | 进气流量 0x0CF00A00 | 3 |
| 45 | 摩擦扭矩百分 比 | BYTE | 单位：（-125-125）% | 摩擦扭矩百分比 0x18FEDF00 | 3 |
| 46 | 绝对增压压力 | WORD | 单位：kpa |  | 3 |
| 47 | 风扇转速 | WORD | 单位：rpm |  | 3 |
| 48 | 机油温度 | WORD | －273 到＋1735.0℃ | 机油温度 0x18FEEE00 | 3 |
| 49 | 空调控制器电 压 | WORD | 0~655V 单位 0.01V，其它值：无效 |  | 3 |
| 50 | 空调直流母线 电流 | WORD | 0~655A 单位 0.01A，其它值：无效 |  | 3 |
| 51 | 空调压缩机转 速 | WORD | 0~20000，其它值：无效 |  | 3 |
| 52 | 空调冷凝风扇 状态 | BYTE | 0x0=风扇关闭 0x1=低速风扇 0x2=高速风扇 |  | 3 |
| 53 | 转向开关状态 | BYTE | 0x0: 没有信号 0x1: 左转灯闪烁 0x2:右转灯闪烁 0xe:错误 0xf:没有改变 | 转向开关状态：0x0CFDCC21 | 3 |

图表 15 状态标志位定义

| 位 | 定义 | 处理说明 |  | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1：ACC | 1：ACC ON，0：ACC OFF |  | 0 |

| 1 | 1：定位标志 | 1：已定位，0：未定位 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1:重传包，0：正常包 | 1：重传，0：正常 |  | 0 |
| 3 | 1：金融锁车激活 | 1:激活 , 0：未激活 |  | 0 |
| 4 | 1：金融锁车状态 | 1:锁车 , 0：未锁车 |  | 0 |
| 5 | 1：GNSS 模块发生故障 | 标志维持至报警条件解除 |  | 0 |
| 6 | 1：终端主电源欠压 | 1：欠压，0：正常 |  | 0 |
| 7 | 1：碰撞报警 | 1：碰撞，0：正常 |  | 0 |
| 8 | 1：Can 收发器故障 | 1：异常，0：正常 |  | 0 |
| 9 | 1：Wifi 模块故障 | 1：异常，0：正常 |  | 0 |
| 10 | 1：无线网络模块异常 | 包含无信号，模块错 |  | 0 |
| 11 | 1：被盗报警 | 1：异常，0：正常 |  | 1 |
| 12 | 1：GPS 天线异常 | 1：异常，0：正常 |  | 2 |
| 13 | 1：主副油箱使用 | 1：副油箱，0：主油箱 | 油箱切换：0x18FFDA17 | 2 |
| 14 | 1：制动蹄片磨损 | 1:亮，0：灭 |  | 3 |
| 15 | 1：高低压力开关状态 | 1：异常，0：正常 |  | 3 |
| 16 | 1：制动灯状态 | 1:亮，0：灭 |  | 3 |
| 17 | 1：主车左转向灯 | 1:亮，0：灭 | 主车左转向灯：0x18FE4121 | 3 |
| 18 | 1：主车右转向灯 | 1:亮，0：灭 | 主车右转向灯：0x18FE4121 | 3 |
| 19 | 1：挂车左转向灯 | 1:亮，0：灭 |  | 3 |
| 20 | 1：挂车右转向灯 | 1:亮，0：灭 |  | 3 |

7.3.1.3.  消息传输版本号

本格式的版本号，该版本编为 1，以示与版本 0 的区别；填充到实时数据的包头的 Bit0~Bit6 中；

添加/删除项：添加“瞬时油耗”项；

7.3.2.	实时数据传输周期

采样周期参见 7.1 节 中 0xF023 消息；

上传时间间隔参见 7.1 节中 0xF022 参数定义，参数值为 0 时，不上传；

7.3.3.	实时数据重传

当网络异常时，终端需要保存实时数据；由于实时数据量较大，当网络异常时，终端定义为间隔  30S

存储一帧实时数据；最大保存 100 条；当超过 100 条时，循环覆盖存储的数据； 当网络恢复时，按照保存的时间先后，先传输保存的数据，再传输网络恢复后的实时数据（方便平台

处理），保存的数据再次上传时，不论成功与失败，都会从存储中删除，不再重传。

7.4.	统计信息上传 0x0F3C

消息 ID：0X0F3C

统计信息在配置中的时间间隔上传；在传输的同时，还需要保存到本地；下一次系统启动时，需 要从最后一次的保存中获取，用以统计；

7.4.1.	统计信息消息格式

统计信息汇报消息体有位置信息和统计信息组成，消息结构如下图所示：

注 1：超出最大范围值的，1 字节用 0xFF 替代，2 字节用 0xFFFF 替代，4 字节用 0xFFFFFFFF 替代。

2：具体的统计信息，由公司统计模块提供；供应商再根据统计的消息格式组包发送。

| 位置信息（见统计信息 GPS 位置信息） | 统计信息（见统计信息表） |
| --- | --- |

图表 16 统计信息 GPS 位置信息

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 版本 | BYTE | F3C 协议版本，从 0 开始累积（ Bit0-Bit5 版本信息， Bit6 表示统计是否结束，0：未结束，1：结束, Bit7 标志是否重传包：0：非重传，1：重传包） |
| 纬度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方，精确到百万分之一度 |
| 经度 | DWORD | 以度为单位的经度值乘以 10 的 6 次方，精确到百万分之一度 |
| 高程 | WORD | 海拔高度，单位为米（m）（有符号数） |
| 方向 | WORD | 0-359，正北为 0，顺时针 |
| 时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的 时间均采用此时区） |

图表  17 统计信息

| 序号 | 描述 | 别名 | 数据类型 | 说明 |  | 版本 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆行程开始时间 |  | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss |  | 0 |
| 2 | 车辆行程结束时间 |  | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss （行程结束标志在包头第一字节 Bit6） |  | 0 |
| 3 | 行程内车速积分里 程 |  | DWORD | 当次里程=车速积分里程 |  | 0 |
| 4 | 行程内 GPS 积分 里程 |  | DWORD | 当次里程=车速 + GPS 速度计算，无车速则用 GPS 速度计算 |  | 0 |
| 5 | 积分里总程 |  | DWORD | 单位：M （行程内车速积分里程 总和） |  | 0 |
| 6 | GPS 积分总里程 |  | DWORD | 单位：M （行程内 GPS 积分里程 总和） |  | 0 |
| 7 | 车辆总里程 |  | DWORD | 单位：M （仪表里程>ECU 里程）出厂开始的里程 |  | 0 |
| 8 | 整车估算载荷 |  | WORD | 0.1 吨 （最大 65530*0.1 =6553.0 吨）， |  | 0 |
| 9 | 行程内积分油耗 |  | WORD | 单位：0.1L（瞬时油耗计算） |  | 0 |
| 10 | 行程总油耗 |  | DWORD | 单位：0.1L 行程内积分油耗的总和 |  | 0 |
| 11 | 仪表油耗 |  | DWORD | 单位：0.1L（2345*0.1=234.5L）来自仪表 | 0x18EA0021 | 0 |
| 12 | 平均油耗 |  | WORD | 单位：0.1L/100KM;（Ex. 352* 0.1L=35.2L/100KM） | 平均油耗：0x18FEF200 | 0 |
| 13 | 超速行驶次数 |  | WORD | 超速阈值：90KM/h，超过 90KM/h 并延续 30S，计算一次 超速 |  | 0 |
| 14 | 超速行驶距离 |  | DWORD | 单位：M , 无：填充 0 |  | 0 |
| 15 | 超速行驶油量 |  | WORD | 单位：0.1L（2345*0.1=234.5L）超速行驶喷油量 |  | 0 |
| 16 | 刹车次数 |  | WORD | 车速>=1km/h，从踩下到释放计算一次制动 |  | 0 |
| 17 | 刹车总距离 |  | DWORD | 单位：M |  | 0 |
| 18 | 刹车时长 |  | DWORD | 单位：S |  | 0 |
| 19 | 空挡滑行里程 |  | DWORD | 单位：M；发动机转速<800rpm，车速>20KM/H,不踩油 门，时间持续 10S， |  | 0 |
| 20 | 在挡滑行里程 |  | DWORD | 单位：M，发动机转速>=800rpm，燃油消耗率为 0（一秒计 算一次）； |  | 0 |
| 21 | 停车怠速时长 |  | DWORD | 单位：S; 车速=0，RPM>=500 |  | 0 |
| 22 | 不含怠速平均车速 |  | BYTE | 单位：KM/H |  | 0 |
| 23 | 含怠速平均车速 |  | BYTE | 单位：KM/H |  | 0 |
| 24 | 最大车速 |  | BYTE | 单位：KM/H |  | 0 |
| 25 | 停车通电时间 |  | WORD | 单位：分, ACC ON 状态(从无 Can 数据到有 Can 数 据),RPM <300，统计车辆停车时间; |  | 0 |
| 26 | 城市行驶里程 |  | DWORD | 单位：M |  | 0 |

| 27 | 城市行驶时间 |  | WORD | 单位：分 （经常刹车 5 分钟刹车 5 次以上,或者 5 分钟的平均 车速<阈值 25Km/h） | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 城市行驶油量 |  | WORD | 单位：0.1L（2345*0.1=234.5L） | 0 |
| 29 | 非城市行驶里程 |  | DWORD | 单位：M | 0 |
| 30 | 非城市行驶时长 |  | WORD | 单位：分（城市驾驶意外的就是非城市驾驶） | 0 |
| 31 | 非城市行驶油量 |  | WORD | 单位：0.1L（2345*0.1=234.5L） | 0 |
| 32 | 经济驾驶里程 |  | DWORD | 单位：M（根据发动机型号获取经济区间并且要随坡度可以动 态更换； 上坡 坡度每增加 0.5°，经济转数的范围增加 100 转， 如 平路：1000~1200 ，坡度在 1.2°时， 范围在 1200~1400 之间；累计增加 300 后不再继续增加； 下坡不变； | 0 |
| 33 | 经济驾驶时长 |  | WORD | 单位：分，车厂提供范围关系 | 0 |
| 34 | 经济驾驶耗油量 |  | WORD | 单位：0.1L（2345*0.1=234.5L） | 0 |
| 35 | 上坡的行驶距离 |  | DWORD | 单位：M；坡度>=0.4°代表上坡 （30M 计算一次坡度，由 于 GPS 1S 只输出一次，超过 30M 的按最短时间间隔计算） | 0 |
| 36 | 上坡的行驶时长 |  | WORD | 单位：分 修改为 S | 0 |
| 37 | 上坡的行驶油量 |  | WORD | 单位：0.1L（2345*0.1=234.5L） | 0 |
| 38 | 下坡的行驶距离 |  | DWORD | 单位：M；坡度<-0.30 代表下坡 | 0 |
| 39 | 下坡的行驶时长 |  | WORD | 单位：分， 修改为 S | 0 |
| 40 | 下坡的行驶油量 |  | WORD | 单位：0.1L（2345*0.1=234.5L）， 修改为 0.001l | 0 |
| 41 | 平路的行驶距离 |  | DWORD | 单位：M | 0 |
| 42 | 平路的行驶时间 |  | WORD | 单位：分 修改为 S | 0 |
| 43 | 平路的行驶油量 |  | WORD | 单位：0.1L（2345*0.1=234.5L） | 0 |
| 44 | 冷引擎激烈驾驶距 离 |  | DWORD | 单位：M；(引擎温度/水温<=45°，油门开度>60%) （现在 只计算冷引擎） | 0 |
| 45 | 冷引擎激烈驾驶时 长 |  | WORD | 单位：S （现在只计算冷引擎） | 0 |
| 46 | 冷引擎驾驶多消耗 油量 |  | WORD | 单位：0.1L（2345*0.1=234.5L） （现在只计算冷引擎） | 0 |
| 47 | 定速巡航距离 |  | DWORD | 单位：M | 0 |
| 48 | 定速巡航时长 |  | WORD | 单位：S (定速巡航状态位有效) | 0 |
| 49 | 定速巡航油量 |  | WORD | 单位：0.1L（2345*0.1=234.5L） | 0 |
| 50 | 引擎超转数行驶距 离 |  | DWORD | 单位：M （阈值配置下发） | 0 |

| 51 | 引擎超转数行驶时 长 |  | WORD | 单位：S ，引擎转速 RPM > 1850 代表超转数 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 引擎超转数行驶油 量 |  | WORD | 单位：0.1L（2345*0.1=234.5L） | 0 |
| 53 | 换挡次数 |  | WORD | 下发齿轮比数组 | 0 |
| 54 | 急减速时长 |  | WORD | 单位：0.1S，（减速度>1.60m /S2，,4.3m/S2，并持续 3S，激烈急减速速度只有一个，按秒计算） | 0 |
| 55 | 急减速距离 |  | DWORD | 单位：M | 0 |
| 56 | 急减速次数 |  | WORD | 行程内的累加值,超过用 | 0 |
| 57 | 急加速时长 |  | WORD | 单位：0.1S ;（0~30KM/h, 加速度>4.9m/S2 并持续 1S， 30~60KM/h, 加速度>4.1m/S2 并持续 1S, 60KM/h 以上, 加速度>3.2m/S2 并持续 1S，按秒计算） | 0 |
| 58 | 急加速距离 |  | DWORD | 单位：M | 0 |
| 59 | 急烈加速次数 |  | WORD | 行程内的累加值 | 0 |
| 60 | 急加速油耗 |  | WORD | 单位：0.1L（2345*0.1=234.5L） | 0 |
| 61 | 急踩油门行驶距离 |  | DWORD | 单位：M， (油门变化率 > 40°/S，延续 1S) | 0 |
| 62 | 急踩油门时间 |  | WORD | 单位：0.1S | 0 |
| 63 | 急踩油门油量 |  | WORD | 单位：0.1L（2345*0.1=234.5L） | 0 |
| 64 | 急转向行驶距离 |  | DWORD | 单位：M，当前行程内急转向行驶距离总和 | 0 |
| 65 | 急转向次数 |  | WORD | 转向角速度 >5°/S 并延续 5S 记录一次 | 0 |
| 66 | 加油量百分比 |  | BYTE | 0 – 100% | 0 |
| 67 | 加油数量 |  | WORD | 单位：0.1L（2345*0.1=234.5L） | 0 |
| 68 | 漏油量百分比 |  | BYTE | 0 – 100% | 0 |
| 69 | 漏油数量 |  | WORD | 单位：0.1L（2345*0.1=234.5L） | 0 |
| 70 | 车辆停车次数 |  | WORD | 转速>500,前点车速>0,当前车速 = 0，记录一次，并延续 3S | 0 |
| 71 | 车辆启步次数 |  | WORD | 车速大于 0，到 30km/h，记录一次, 超过 30KM/h，起步完 成，车速=0，停车完成 | 0 |
| 72 | 冷车启步次数 |  | BYTE | 冷却液温度<45°，车速>30KM/h 时计算一次 | 0 |
| 73 | 车辆起步时长 |  | WORD | 单位：0.1s（车速大于 0，到 30KM/h 计算为起步） | 0 |
| 74 | 车辆起步耗油量 |  | WORD | 单位：0.1L（2345*0.1=234.5L） | 0 |
| 75 | 离合开关时长 |  | WORD | 单位：S ,踩离合时长 | 0 |
| 76 | 油门稳定性次数 |  | WORD | 每秒一个点，每 10 个点计算标准差，稳定在某一个区域(+- 3%)并延续 1 分钟，则该区域一次计数 | 0 |
| 77 | 油门稳定时长 |  | WORD | 单位:S ,行程内稳定油门的总的时长。 | 0 |
| 78 | 最大引擎转速 |  | WORD | 单位：RPM | 0 |
| 79 | 平均引擎转速 |  | WORD | 单位：RPM | 0 |

| 98 | 车速区间 6 统计总 油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | 车速区间 7 统计里 程 |  | WORD | 单位：0.1KM ，车速区间 7：60~70KM/H | 4 |
| 100 | 车速区间 7 统计时 长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 0 |
| 101 | 车速区间 7 统计总 油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 0 |
| 102 | 车速区间 8 统计里 程 |  | WORD | 单位：0.1KM ，车速区间 8：70~80KM/H | 4 |
| 103 | 车速区间 8 统计时 长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 0 |
| 104 | 车速区间 8 统计总 油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 0 |
| 105 | 车速区间 9 统计里 程 |  | WORD | 单位：0.1KM ，车速区间 9：80~90KM/H | 4 |
| 106 | 车速区间 9 统计时 长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 0 |
| 107 | 车速区间 9 统计总 油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 0 |
| 108 | 车速区间 10 统计 里程 |  | WORD | 单位：0.1KM ，车速区间 10：90~100KM/H | 4 |
| 109 | 车速区间 10 统计 时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 0 |
| 110 | 车速区间 10 统计 总油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 0 |
| 111 | 车速区间 11 统计 里程 |  | WORD | 单位：0.1 KM ，车速区间 11：100~110KM/H | 4 |
| 112 | 车速区间 11 统计 时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 0 |
| 113 | 车速区间 11 统计 总油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 0 |
| 114 | 车速区间 12 统计 里程 |  | WORD | 单位：0.1KM ，车速区间 12：110~120KM/H | 4 |
| 115 | 车速区间 12 统计 时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 0 |

| 116 | 车速区间 12 统计 总油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | 超区间车速统计里 程 |  | WORD | 单位：0.1KM ，车速区间 13： 120KM/H 以上 | 4 |
| 118 | 超区间车速统计时 长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 0 |
| 119 | 超区间车速统计油 耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 0 |
| 120 | 辅助制动里程 |  | WORD | 单位：0.1KM | 4 |
| 121 | 辅助制动时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 0 |
| 122 | 疲劳驾驶次数 |  | BYTE | 范围：0~250 ，超过用 FF 表示, 车辆发动机启动，连续行 驶 4 小时（包含中间车速为 0，时长低于 20 分钟），连续行 驶 5 小时，8 小时，也只计算为 1 次疲劳驾驶；连续停车时 间>=20 分钟，疲劳驾驶结束； | 0 |
| 123 | 500~800 转区间 里程 |  | WORD | 单位：0.1KM | 4 |
| 124 | 500~800 转区间 时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 1 |
| 125 | 500~800 转区间 油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 1 |
| 126 | 800~1100 转区间 里程 |  | WORD | 单位：0.1KM | 4 |
| 127 | 800~1100 转区间 时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 1 |
| 128 | 800~1100 转区间 油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 1 |
| 129 | 1100~1400 转区 间里程 |  | WORD | 单位：0.1KM | 4 |
| 130 | 1100~1400 转区 间时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 1 |
| 131 | 1100~1400 转区 间油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 1 |
| 132 | 1400~1700 转区 间里程 |  | WORD | 单位：0.1KM | 4 |
| 133 | 1400~1700 转区 间时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 1 |

| 134 | 1400~1700 转区 间油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | 1700~2000 转区 间里程 |  | WORD | 单位：0.1KM | 4 |
| 136 | 1700~2000 转区 间时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 1 |
| 137 | 1700~2000 转区 间油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 1 |
| 138 | 2000~2300 转区 间里程 |  | WORD | 单位：0.1KM | 4 |
| 139 | 2000~2300 转区 间时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 1 |
| 140 | 2000~2300 转区 间油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 1 |
| 141 | 2300 以上转区间 里程 |  | WORD | 单位：0.1KM | 4 |
| 142 | 2300 以上转区间 时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 1 |
| 143 | 2300 以上转区间 油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 1 |
| 144 | 其他档位里程 |  | WORD | 单位：0.1KM 注：其他档位包含倒档，空挡 | 4 |
| 145 | 其他档位时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 1 |
| 146 | 其他档位油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 1 |
| 147 | 1 档位里程 |  | WORD | 单位：0.1KM | 4 |
| 148 | 1 档位时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 1 |
| 149 | 1 档位油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 1 |
| 150 | 2 档位里程 |  | WORD | 单位：0.1KM | 4 |
| 151 | 2 档位时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 1 |
| 152 | 2 档位油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 1 |
| 153 | 3 档位里程 |  | WORD | 单位：0.1 KM | 4 |
| 154 | 3 档位时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 1 |
| 155 | 3 档位油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 1 |
| 156 | 4 档位里程 |  | WORD | 单位：0.1KM | 4 |
| 157 | 4 档位时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 1 |
| 158 | 4 档位油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 1 |
| 159 | 5 档位里程 |  | WORD | 单位：0.1KM | 4 |

| 160 | 5 档位时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 | 5 档位油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 1 |
| 162 | 6 档位里程 |  | WORD | 单位：0.1KM | 4 |
| 163 | 6 档位时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 1 |
| 164 | 6 档位油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 1 |
| 165 | 7 档位里程 |  | WORD | 单位：0.1KM | 4 |
| 166 | 7 档位时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 1 |
| 167 | 7 档位油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 1 |
| 168 | 8 档位里程 |  | WORD | 单位：0.1KM | 4 |
| 169 | 8 档位时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 1 |
| 170 | 8 档位油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 1 |
| 171 | 9 档位里程 |  | WORD | 单位：0.1KM | 4 |
| 172 | 9 档位时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 1 |
| 173 | 9 档位油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 1 |
| 174 | 10 档位里程 |  | WORD | 单位：0.1KM | 4 |
| 175 | 10 档位时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 1 |
| 176 | 10 档位油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 1 |
| 177 | 11 档位里程 |  | WORD | 单位：0.1KM | 4 |
| 178 | 11 档位时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 1 |
| 179 | 11 档位油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 1 |
| 180 | 12 档位里程 |  | WORD | 单位：0.1KM | 4 |
| 181 | 12 档位时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 1 |
| 182 | 12 档位油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 1 |
| 183 | 13 档位里程 |  | WORD | 单位：0.1KM | 4 |
| 184 | 13 档位时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 3 |
| 185 | 13 档位油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 3 |
| 186 | 14 档位里程 |  | WORD | 单位：0.1KM | 4 |
| 187 | 14 档位时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 3 |
| 188 | 14 档位油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 3 |
| 189 | 15 档位里程 |  | WORD | 单位：0.1KM | 4 |
| 190 | 15 档位时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 3 |
| 191 | 15 档位油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 3 |
| 192 | 16 档位里程 |  | WORD | 单位：0.1KM | 4 |
| 193 | 16 档位时长 |  | WORD | 单位:分 ，范围：0~65530 分钟，超出用 FFFF 表示 | 3 |
| 194 | 16 档位油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 3 |

| 195 | 空挡滑行的油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升,发动机转速<800rpm，车速>20KM/H，不踩油 门，时间持续 10S | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 196 | 停车轰油门时长 |  | WORD | 单位: 秒,条件：发动机转速>500，车速为 0，油门开度大 于>0，持续 3S。 | 1 |
| 197 | 停车轰油门油耗 |  | WORD | 单位：0.1 升 | 1 |
| 198 | 二氧化碳排放统计 |  | WORD | 单位:0.1KG ，本次行程排放，超出范围填充 FFFF | 1 |
| 199 | 手刹里程 |  | WORD | 单位：米，行程过程中手刹里程：车速>0;有手刹信号 | 2 |
| 200 | 手刹时长 |  | WORD | 单位：秒，行程过程中手刹时长； | 2 |
| 201 | 手刹次数 |  | WORD | 行程过程中手刹次数 | 2 |
| 202 | 怠速时油耗 | Idling- Fuel- ConSum p | WORD | 单位：0.1 升，统计怠速时的油耗 | 2 |
| 203 | 路况情况 | Routing_ Case | BYTE | 1：平原；2：丘陵少坡；3：丘陵多坡；4：高原少坡；5：高 原多坡 | 2 |
| 204 | 换挡提醒次数 |  | WORD | 范围：0~65530，超过填充 0xFFFF | 5 |
| 205 | 换挡执行次数 |  | WORD | 范围：0~65530，超过填充 0xFFFF | 5 |

7.4.2.	消息传输版本号

本消息格式的版本编为 1，以示与版本 0 的区别；填充到位置信息中的“版本” 字段的

Bit0~Bit5；

增加/删除：“转数区间”统计，“档位区间”统计；“空挡滑行的油耗”“停车轰油门时长”，“停

车轰油门油耗”；

修改：“行程总油耗”字节有 2 字节修改为 4 字节；

添加：换挡次数提醒，换挡执行次数 当前版本：“5”

7.4.3.	统计信息数据传输周期

传输周期见自定义参数设置 0x8103 中的 0xf027；默认为 30 分钟上传一次统计信息；

7.4.4.	统计信息重传

统计信息不论网络情况是否异常，都要存储在本地； 存储时，只需要保存一条最新的数据即可；如果

最新保存的数据没有传输到平台，则网络恢复后，将最新统计信息上传到平台。

7.5.	车辆远程控制

为了兼容以前的远程锁车协议，新增远程控制协议消息 ID 采用 0x8F41；在此主消息 ID 下，再扩展子 消息 ID，完成不同的远程控制指令；

7.5.1.	车辆控制请求 0x8F41

车辆控制由多个功能组成，每个功能包括功能指令，功能参数。 终端收到远程控制消息后，立即回复终“终端通用应答”，当控制请求执行完成后再回复 0x0F41。 远程控制下发的消息 ID 格式见下 远程控制消息格式。

图表  18 远程控制消息格式

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| Version | BYTE | 版本号从 0 开始累计 |
| 请求时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的 时间均采用此时区） |
| 功能个数 | BYTE | 每个功能包括：功能编号+功能指令+功能参数 |
| 功能编号 1 | BYTE | 功能编号，参见下功能编号表 |
| 功能指令 1 | BYTE | 功能指令，若无功能指令则填入 0 |
| 功能参数 1 | BYTE | 功能指令无参数，则填入 0 |
| 功能编号 n | BYTE | 功能编号参见下功能编号表 |
| 功能指令 n1 | BYTE | 功能指令 |
| 功能参数 n1 | BYTE |  |

远程控制请求格式，表 1

图表  19 功能编号表

| 功能编号 | 命令描述 | CAN ID |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | N/A，保留 |  |
| 0x01 | 车门控制 | TBOX发送远程门锁命令：0x0CFFE2FC |
| 0x03 | 双闪控制 |  |
| 0x04 | 车窗升降控制 | TBOX 发送远程车窗控制命令：0x0CFFE2FC |
| 0x06 | 天窗控制 |  |

| 0x08 | 灯光控制 |  |
| --- | --- | --- |
| 0X0A | 保留 |  |
| 0X0C | 保留 |  |
| 0x0E | 发动机启动/停止 |  |
| 0x10 | 车辆电源上电/下电 | 远程上电：0x0CFFE6FC |
| 0x12 | WIFI 打开/关闭 |  |
| 0x15 | 空调打开/关闭 |  |
| 0x16 | 空调车窗除霜功能打开/关闭 |  |
| 0x17 | 空调后视镜除霜功能打开/关闭 |  |
| 0x18 | 空调温度设置 |  |
| 0x19 | 雨刮控制 |  |
| 0x20 | 后视镜控制 |  |
| 0x21 | 空调风量设置 |  |
| 0x22 | 非自动空调冷暖控制 |  |

控制功能具体解释下面一一描述。

7.5.1.1.  车门控制,子指令 0x01

注：将车门 ID 存放于“功能指令”；

图表  20 车门控制指令参数

| 车门 ID | 意义 |  |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 主驾驶门解锁 |  |
| 0x10 | 主驾驶门上锁 |  |
| 0x01 | 副驾驶门解锁 |  |
| 0x11 | 副驾驶门上锁 |  |
| 0x02 | 主后门解锁 |  |
| 0x12 | 主后门上锁 |  |
| 0x03 | 副后门解锁 |  |
| 0x13 | 副后门上锁 |  |
| 0x04 | 尾门解锁 |  |
| 0x14 | 尾门上锁 |  |
| 0x09 | 中控上锁 | TBOX发送远程门锁命令：0x0CFFE2FC |
| 0x19 | 中控解锁 | TBOX发送远程门锁命令：0x0CFFE2FC |

7.5.1.2.  双闪控制，子指令 0x03

双闪控制无子指令，T-BOX 收到消息后执行一次动作。

7.5.1.3.  车窗控制，子指令 0x04

注：车窗 ID 列表，将车窗 ID 存放于“功能指令“：

图表  21 车窗控制指令参数

| 车窗 ID | 名称 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主驾驶窗 |  |  |
| 2 | 副驾驶窗 |  |  |
| 3 | 主后驾驶窗 |  | TBOX 发送远程车窗控制命令: 0x0CFFE2FC |
| 4 | 副后驾驶窗 |  | TBOX 发送远程车窗控制命令: 0x0CFFE2FC |

车门百分比，存放于“功能参数”；

| 车门百分比 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 ~ 100 | 请求设置百分比 |

注：1）0  代表车窗完全关闭；100 代表车窗完全打开；

2）如果车辆不支持车窗开合百分比，则 0 表示关闭，非 0 表示打开车窗；

7.5.1.4.  天窗控制，子指令 0x06

注：天窗 ID 列表，将天窗 ID 存放于“功能指令“：

| 天窗 ID | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗 1 |  |
| 2 | 天窗 2 |  |

天窗百分比，存放于“功能参数 “；

| 天窗百分比 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 ~ 100 | 请求设置百分比 |

注：1）0  代表天窗完全关闭；100 代表天窗完全打开；

2）如果车辆不支持天窗开合百分比，则 0 表示关闭，非 0 表示打开天窗；

7.5.1.5.  灯光控制，子指令 0x08

注：将灯光 ID 存放于“功能指令“；

图表 22  灯光控制 ID 列表

| 灯光 ID | 控制类型 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 近光灯 | 近光灯开关：0x0CFFE6FC |
| 2 | 远光灯 | 远光灯开关：0x0CFFE6FC |
| 3 | 左转弯灯 |  |
| 4 | 右转弯灯 |  |
| 5 | 危险报警灯 | 危险报警灯开关：0x0CFFE6FC |
| 6 | 示宽灯 |  |
| 7 | 刹车灯 |  |
| 8 | 前雾灯 |  |
| 9 | 后雾灯 |  |
| 10 | 各类小灯 |  |
| 11 | 日间行车灯 |  |
| 12 | 挂车左转弯灯 |  |
| 13 | 挂车右转弯灯 |  |
| 14 | 灯光巡检 | 灯光巡检：0x0CFFE6FC |

将灯光控制状态存放于“功能参数“；

| 灯光控制指令 ID | 控制类型 |
| --- | --- |
| 1 | 打开灯 |
| 2 | 关闭灯 |

7.5.1.6.  发动机控制，子指令 0x0E

注：将发动机控制指令存放于“功能指令“；

| 发动机控制指令 ID | 意义 |
| --- | --- |
| 1 | 请求启动发动机 |
| 2 | 请求关闭发动机 |

7.5.1.7.  车辆电源控制，子指令 0x10

注：将车辆电源控制指令存放于“功能指令“；

| 车辆电源控制指令 ID | 意义 |
| --- | --- |
| 1 | 请求上电 |
| 2 | 请求断电 |

7.5.1.8.  WIFI 开关控制，子指令 0x12

注：将 WIFI 开关指令存放于“功能指令“；

| WIFI 开关指令 ID | 意义 |
| --- | --- |
| 1 | 请求打开 WIFI 功能 |
| 2 | 请求关闭 WIFI 功能 |

7.5.1.9.  空调开关控制，子指令 0x15

注：将空调开关指令存放于“功能指令“；

| 空调开关指令 ID | 意义 |
| --- | --- |
| 1 | 请求打开空调 |
| 2 | 请求关闭空调 |

7.5.1.10.	空调温度设置，子指令 0x18

将空调温度值指令存放于“功能参数“；

| 空调温度值 | 意义 |
| --- | --- |
| 16 ~ 32 | 请求设置温度 |

7.5.1.11.	空调车窗除霜功能控制，子指令 0x16

注：将空调前后除霜控制指令存放于“功能指令“；

| 空调前后除霜控制指令 ID | 意义 |
| --- | --- |
| 1 | 请求打开空调前除霜功能 |
| 2 | 请求关闭空调前除霜功能 |
| 3 | 请求打开空调后除霜功能 |
| 4 | 请求关闭空调后除霜功能 |

7.5.1.12.	空调后视镜除霜功能控制，子指令 0x17

注：将空调后视除霜控制指令存放于“功能指令“；

| 空调后视镜除霜指令 ID | 意义 |
| --- | --- |
| 1 | 请求打开空调后视镜除霜功能 |
| 2 | 请求关闭空调后视镜除霜功能 |

7.5.1.13.	雨刮功能控制，子指令 0x19

注：将雨刮功能指令存放于“功能指令“；

| 雨刮功能指令 ID | 意义 |
| --- | --- |
| 1 | 前雨刮 |
| 2 | 后雨刮 |

将雨刮控制指令存放于“功能参数“；

| 雨刮功能参数 ID | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 关闭雨刮 |

| 1 | 间歇雨刮 |
| --- | --- |
| 2 | 低速雨刮 |
| 3 | 高速雨刮 |
| 4 | 洗涤雨刮 |

7.5.1.14.	后视镜功能控制，子指令 0x20

注：将后视镜功能指令存放于“功能指令“；

| 后视镜功能指令 ID | 意义 |
| --- | --- |
| 1 | 驾驶侧后视镜 |
| 2 | 乘客侧后视镜 |

将后视镜功能参数存放于“功能参数“；

| 后视镜功能参数 | 意义 |
| --- | --- |
| 0x00 | 折叠 |
| 0x40 | 展开 |
| 0x80 | 水平移动 |
| 0xC0 | 垂直移动 |

7.5.1.15.	空调风量设置，子指令 0x21

注：空调风量功能无指令功能 注：将风量功能参数存放于“功能参数“；

| 空调风量 | 意义 |
| --- | --- |
| 百分比 | 出风口风量的百分比，范围 0~100。支持档位的 空调，通过百分比换算为相应档位。 |

7.5.1.16.	非自动空调冷暖模式切换，子指令 0x22

注：将冷暖模式参数存放于“功能参数“；

| 冷暖模式切换 | 意义 |
| --- | --- |
| 制冷模式 | 01 |
| 制热模式 | 02 |

7.5.2.	车辆控制应答 0x0F41

远程控制专有回答的消息 ID 格式见车辆控制应答；

图表  23 车辆控制应答

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| Version | BYTE | 填充控制命令下发的版本 |
| 应答时间 | BCD[6] | 应答命令的时间 |
| 消息流水号 | WORD | 车辆控制请求流水号 |
| 功能个数 | BYTE | 功能个数 |
| 功能编号 1 | BYTE |  |
| 功能指令 1 | BYTE | 如果有则填充，如果无填 FF |
| 功能指令 1 执行状态 | BYTE | 控制命令执行状态 0：执行成功； 1：执行失败； 2：执行超时； 3...,如果需要范返回失败的原因，则结合不同车辆不同指令返 回。 |
| . | … | … |

7.5.3.	获取车辆状态请求 0x8F51

获取车辆状态请求，通过 0F51 返回对应车辆状态信息。 获取车辆状态消息 ID 格式见下获取车辆状态请求格式。

图表  24 获取车辆状态请求格式

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| Version | BYTE | 版本号从 0 开始累计 |
| 请求时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中 之后涉及的时间均采用此时区） |
| 功能个数 | BYTE | 功能个数 |
| 功能编号 1 | BYTE | 功能编号，参见获取车辆状态功能列表 |
| 功能编号 n | BYTE | 功能编号参见获取车辆状态功能列表 |
| . | … | … |

图表  25 获取车辆状态功能列表

| 功能编号 | 命令描述 | CAN ID |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | N/A，保留 |  |
| 0x02 | 获取车门状态 | 0x18FDA5EC |
| 0x05 | 获取车窗状态 | 0x0CFFE6FC |
| 0x07 | 获取天窗状态 |  |
| 0x09 | 获取灯光状态 | 0x18FE4121 |
| 0X0B | 获取金融锁车状态 |  |
| 0X0D | 获取金融锁车激活状态 |  |
| 0x0F | 获取发动机状态 |  |
| 0x11 | 获取车辆电源状态 |  |
| 0x13 | 获取 WIFI 开关状态 |  |
| 0x14 | 获取空调状态 |  |
| 0x15 | 获取雨刮状态 |  |
| 0x16 | 获取后视镜状态 |  |
| 0x17 | 获取顶置空调状态 |  |

7.5.4.	获取车辆状态应答 0x0F51

车辆状态专有回答的消息 ID 格式见车辆状态应答格式； 注：平台不用再回应通用 ACK；

图表  26 车辆状态应答格式

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| Version | BYTE | 填充控制命令下发的版本 |
| 应答时间 | BCD[6] | 应答命令的时间 |
| 包标志 | BYTE | 0：获取车辆状态应答，1：主动事件上报，平台不关心“请求 流水号” |
| 请求流水号 | WORD | 获取车辆状态请求流水号 |
| 功能个数 | BYTE | 功能个数 |
| 功能编号 1 | BYTE | 参见获取车辆状态功能列表 |
| 功能 1 结果长度 | BYTE |  |
| 功能 1 结果内容 | BYTE *n | 对应的获取状态，见下面每一种指令的描述 |
| 功能编号 n | BYTE | 参见获取车辆状态功能列表 |
| 功能 n 结果长度 | BYTE |  |
| 功能 n 结果内容 | BYTE *n | 对应的获取状态，见下面每一种指令的描述 |

| . | … | … |
| --- | --- | --- |

针对每个功能的数据格式说明如下；

7.5.4.1.  获取车门状态，子指令 0x02（驾驶员侧门锁反馈状态：0x18FDA5EC，乘客侧门锁反馈状态：0x18FDA5EC）

注：1） 一次性返回所有车门、中控锁、尾门状态，返回的顺序是主驾门，副驾驶门，主后门，副后 门，尾门，中控锁；

2）内容长度 2Byte。

图表  27 获取车门状态应答

| 序号 | 意义 | 位值 |
| --- | --- | --- |
| 第 0 字节 | 主驾驶门 | Bit0 0：关闭，1：打开 Bit1 0：无效，1 有效 |
|  | 副驾驶门 | Bit2 0：关闭，1：打开 Bit3 0：无效，1：有效 |
|  | 主后门 | Bit4 0：关闭，1：打开 Bit5 0：无效，1：有效 |
|  | 副后门 | Bit6 0：关闭，1：打开 Bit7 0：无效，1：有效 |
| 第 1 字节 | 尾门 | Bit0 0：关闭，1：打开 Bit1 0：无效，1：有效 |
|  | 保留 | Bit2 0：关闭，1：打开 Bit3 0：无效，1：有效 |
|  | 保留 | Bit4 0：关闭，1：打开 Bit5 0：无效，1：有效 |
|  | 中控锁 | Bit6 0：关闭，1：打开 Bit7 0：无效，1：有效 |

7.5.4.2.  获取车窗状态，子指令 0x05（）

注：1) 现在设计有 4 个车窗，按照顺序返回 4 个值，按照主驾窗，副驾窗，主后窗，副后窗的顺序排 列；

对应的车窗值用一个字节表示，按照百分比填充；

图表  28 获取车窗状态应答

| 内容 | 意义 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 字节 | 主驾驶窗百分比 | 0~100（ FF 表示无效） |

| 第 2 字节 | 副驾驶窗百分比 | 0~100（ FF 表示无效） |
| --- | --- | --- |
| 第 3 字节 | 主后驾驶窗百分比 | 0~100（ FF 表示无效） |
| 第 4 字节 | 副后驾驶窗百分比 | 0~100（ FF 表示无效） |

7.5.4.3.  获取天窗状态，子指令 0x07

2 个字节，用百分比填充，取值为 0~100；

图表  29 获取天窗状态应答

| 天窗 1 状态 | 1 Byte | 开状态百分比（100 全开，FF 无效） |
| --- | --- | --- |
| 天窗 2 状态 | 1 Byte | 开状态百分比（100 全开，FF 无效） |

7.5.4.4.  获取灯光状态，子指令 0x09(0x18FE4121)

长度：  2 * n 个字节；

图表  30 获取灯光状态应答

| 字段名 | 长度（BYTE） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 灯个数 | 1 | 灯的个数，每项包括“灯名称“ + ”灯状态“ |
| 灯 ID | 1 | 见灯光控制 ID 列表中列表的定义 |
| 灯状态 | 1 | 见下面“表 2“的定义 |

| 应答类型 | 对应值 |
| --- | --- |
| 打开 | 1 |
| 关闭 | 2 |
| 无效 | 3 |

7.5.4.5.  获取金融锁车状态，子指令 0x0B

长度：  1 个字节；

图表  31 金融锁车状态列表

| 金融锁车状态 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 未激活，或无功能 |

| 1 | 激活状态 |
| --- | --- |
| 2 | 设置锁车，等待执行,(重新 Acc On 再执行) |
| 3 | 锁车状态 |
| 4 | 设置解锁，等待执行(重新 Acc On 再执行) |
| 5 | 解锁状态 |

当 TBOX 被激活以后，才可以执行锁车和解锁的功能。

7.5.4.6.  获取金融锁车激活状态，子指令 0x0D

长度：  1 个字节；

| 填充值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 处于未激活状态，也未曾激活过 |
| 1 | 当前未激活，曾经激活过(销贷终止) |
| 2 | 激活状态 |
| Reserved |  |

**********************************************************************************************************************************************

7.5.4.7.  获取发动机状态，子指令 0x0F

长度：  1 个字节；

图表  32 获得发动机状态

| 填充值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 无效 |
| 1 | 指示发动机已经启动 |
| 2 | 指示发动机处于停止状态 |

7.5.4.8.  获取车辆电源状态，子指令 0x11

长度：1 个字节

图表  33 电源状态应答

| 接收到的命令字 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 无效 |

| 1 | 已上电 |
| --- | --- |
| 2 | 已断电 |

7.5.4.9.  获取 WIFI 状态，子指令 0x13

长度：  1 个字节；

图表  34WIFI 状态应答

| 填充值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 无效指令 |
| 1 | WIFI 功能已打开 |
| 2 | WIFI 功能已关闭 |

7.5.4.10.	获取空调状态，子指令 0x14

长度：  17 个字节；

图表  35 空调状态应答

| 启始字节 | 意义 | 位值 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 空调打开状态 | 0：关闭，1：打开，其它值：无效 |
| 1 | 当前设置的温度 | 16 ~ 32，其它值：无效 |
| 2 | 前除霜打开状态 | 0：关闭，1：打开，其它值：无效 |
| 3 | 后除霜打开状态 | 0：关闭，1：打开，其它值：无效 |
| 4 | 后视镜除霜打开状态 | 0：关闭，1：打开，其它值：无效 |
| 5 | 空调风量 | 0~100，如果终端是档位信息，要转化 |
| 6 | 空调冷热模式 | 01：冷模式，02：热模式，其他值：无效 |
| 7-8 | 获取驾驶室温度 | 有效值 -50℃~150℃，其他：无效值 |

7.5.4.11.	获取雨刮状态，子指令 0x15

长度：  2 个字节；

| 启始字节 | 意义 | 位值 |
| --- | --- | --- |

| 0 | 前雨刮状态 | 状态值，见“雨刮状态表” |
| --- | --- | --- |
| 1 | 后雨刮状态 | 状态值，见“雨刮状态表” |

图表  36 雨刮状态表；

| 雨刮状态 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 状态无效 |
| 1 | 已关闭 |
| 2 | 间歇雨刮状态 |
| 3 | 低速雨刮状态 |
| 4 | 高速雨刮状态 |
| 5 | 洗涤雨刮状态 |

7.5.4.12.	获取后视镜状态，子指令 0x16

长度：  2 个字节；

| 启始字节 | 意义 | 位值 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 驾驶侧后视镜状态 | 状态值，参考“后视镜状态”表 |
| 1 | 乘客侧后视镜状态 | 状态值，参考“后视镜状态”表 |

图表  37 后视镜状态表

| 后视镜状态 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 状态无效 |
| 1 | 已折叠 |
| 2 | 已展开 |

7.6.	查询/设置 TBOX 信息 0x8F42

平台可以从终端获取 TBOX 自定义数据，如 VIN 码，TBOX 设备号码，ICCID，指令满足更多的扩

充；

注：子命令为 1 字节宽度；

平台下发的消息可以支持多个指令同时下发；消息格式如下图查询消息格式查询消息格式。

图表  38 查询消息格式

| 命令 1 | 命令 2 | ..... | 命令 N |
| --- | --- | --- | --- |

图表 39 8F42 子消息 ID 分配

| 子消息 | 类型 | 消息说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | BYTE | Reserved |
| 0x01 | BYTE | 获取调试日志 |
| 0x02 | BYTE | 获取 ICCID |
| 0x03 | BYTE | 获取 VIN 码 |
| 0x04 | BYTE | 设置 VIN 码 |
| 0x05 | BYTE | 设置 WIFI SSID 和密码 |
| 0x06 | BYTE | 查询协议版本号 |
| 0x07 | BYTE | 获取 WIFI&SSID 密码 |
| 0x08 | BYTE | 终端设备属性主动上传 |
| 0x0A | BYTE | 车型配置下发 |
| 0x0B | BYTE | 高密数据配置请求（特定车厂） |

7.6.1.	查询/设置指令

7.6.1.1.  获取日志数据 0x01

图表  40 获取日志数据指令格式

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 消息 ID | BYTE | 固定填充 0x01 |
| 内容长度 | WORD | 固定填充 0 |
| 内容 | BYTE[]*长度 |  |

接收：终端不需关心子消息附加内容；

应答：终端采用专有应答；

7.6.1.2.  获取 ICCID 0x02

图表 41  获取 ICCID 指令格式

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 消息 ID | BYTE | 固定填充 0x02 |
| 内容长度 | WORD | 固定填充 0 |
| 内容 | BYTE[]*长度 |  |

接收：终端不需关心子消息附加内容；

应答：终端采用专有应答；

7.6.1.3.  获取 VIN 码 0x03

图表 42  获取 VIN 码指令格式

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 消息 ID | BYTE | 固定填充 0x03 |
| 内容长度 | WORD | 固定填充 0 |
| 内容 | BYTE[]*长度 |  |

接收：终端不需关心子消息附加内容；

应答：终端采用专有应答；

7.6.1.4.  设置 VIN 码 0x04

应答：终端采用专有应答；

该子消息的消息格式如下：

图表 43  设置 VIN 码指令格式

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 消息 ID | BYTE | 固定填充 0x04 |
| 内容长度 | WORD |  |
| 内容 | String | 一般为 17 个字节,以“\0”结尾 |

7.6.1.5.  设置 SSID  和密码 0x05

应答：终端采用专有应答；

该子消息的消息格式如下：

图表 44 设置 WIFI 参数指令格式

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 消息 ID | BYTE | 固定填充 0x05 |
| 内容长度 | WORD |  |
| 内容 | String | SSID 和密码用“\n”连接起来，以 “\0”结尾 |

7.6.1.6.  获取终端平台通讯协议版本 0x06

图表  45 获取协议版本

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 消息 ID | BYTE | 固定填充 0x06 |
| 内容长度 | WORD | 固定填充 0 |
| 内容 | BYTE *长度 |  |

应答：终端采用专有应答；

注：已经具备设备主动上传属性信息，该指令不必实现。

      - 获取 WIFI&SSID 密码 0x07

图表 46  获取 WIFI 配置参数格式

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 消息 ID | BYTE | 固定填充 0x07 |
| 内容长度 | WORD | 固定填充 0 |
| 内容 | BYTE *长度 |  |

接收：终端不需关心子消息附加内容；

应答：终端采用专有应答；

7.6.1.8.	车型配置下发 0x0A

应答 1：终端收到该指令后回复通用应答； 有些场景中，智能终端需要知道车辆的型号，发动机型号，发动机牵引力大小等，而这些数据终端无

法从车辆的 ECU 中获取，只能从数据平台中获取。

终端逻辑 1：有些车厂车辆，需要终端提供 VIN 码，上传到平台才能查到车型码，这个情况下，通过 注册消息 ID0x0100 中的“车牌颜色”填充 0，VIN 码填充在“车辆标志”域中。如果平台不需要终端传 输该项，可以不传输；

终端逻辑 2：终端通过 0x0A 请求车型码； 平台逻辑：收到终端的请求后，发送该配置；

图表  47 车辆型号下发

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消息 ID | BYTE | 固定填充 0x0A |
| 2 | 内容长度 | WORD | 本配置包总长度 |
| 3 | 下发车辆配置信息 | STRING | 至少包含： 发动机型号，车架号，排 放上传信息； 采用 json 格式传输 |

下发车辆配置信息

{

"engineType":"D12C5-435E0", "financialLockFlag":false, "velocityRatioKey":"8500"， "vin":"LFXAH78S7M1000696"， "epaJ6":"0"

"epaJ6Ip":"cn6.31truck.com" "epaJ6Port":"20500"

}

engineType：发动机类型 financialLockFlag:金融锁车使能 true, false velocityRatioKey:车辆 K 值

vin：车架号

epa：排放上传平台 0 不上传；1 新国五；  2 杭标； 3   国六

epaJ6Ip：排放上传地址 epaJ6Port：排放上传端口

7.6.1.9.	高密数据采集配置请求下发 0x0B

平台端收到终端请求指令后，下发当前终端的密集数据配置项，其格式如下：

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 消息 ID | BYTE | 固定填充 0x0B |
| 内容长度 | WORD | 图表 94 动态配置采集表内容长度 |
| 内容 | BYTE *内容长度长 度 | 图表 94 动态配置采集表 |

注：终端收该指令后采用通用应答。

7.6.2.	应答查询/设置 TBOX 信息指令 0x0F42

应答消息的子消息 ID 列表与下发的消息列表一致；参见表 7.8 消息 ID 分配；每一个子消息的应答格 式都可以不一致，由于下发指令可能是不同的模块执行，为了实现简要，应答的消息体中，约定只包含一 个子消息 ID；

注：子命令为 1 字节宽度；

7.6.2.1.  获取日志消息应答 0x01

应答：定义 16 个 BYTE 的数据，平台不关心该数据，但需要提供工具查询和导出该数据； 注：当终成功端返回当前的日志信息后，立即删除当前的日志，为下一阶段的日志做准备；

为了记录 TBOX 中异常情况，这里申请 8 个字节的数据位表示，平台只需要能够查看或导出原始的 8 字 节数据即可；具体的内容，终端用于对设备进行跟踪分析；

日志数据的格式如下：

图表  48 日志数据应答格式

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 流水号 | WORD |  |
| 消息 ID | BYTE | 固定填充 0x01 |
| 内容长度 | WORD | 固定填充 16 |
| 内容 | BYTE *长度 | 格式如下表 |

| 起始字节 | 数据类型 | 描述 | 对应值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | DWORD | 日志起始时间 | UTC 时间 |
| 4 | DWORD | 日志结束时间 | UTC 时间 |
| 8 | BYTE | Bit0：主电源电压异常； |  |
|  |  | Bit1：文件系统错误； |  |
|  |  | Bit2：数据库文件错误； |  |
|  |  | Bit3：无法获取仪表数据； |  |
|  |  | Bit4：无法获取发动机 ECU 数 据； |  |
|  |  | Bit5：GPS 长时间不定位； |  |
|  |  | Bit6：数据位越界； |  |
|  |  | Bit7：Can 总线错误 | 1：总线异常，0 正常 |
| 9 |  | 保留 |  |
| 10 |  | 保留 |  |
| 11 |  | 保留 |  |
| 12 |  | 保留 |  |

| 13 |  | 保留 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | 保留 |  |
| 15 |  | 保留 |  |

7.6.2.2.  获取 ICCID 应答 0x02

应答格式如下

图表  49 ICCID 查询应答格式

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 流水号 | WORD |  |
| 消息 ID | BYTE | 固定填充 0x02 |
| 内容长度 | WORD |  |
| 内容 | String | 以“\0”结尾 |

7.6.2.3.  获取 VIN 码应答 0x03

应答格式如下：

图表  50 VIN 码查询应答格式

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 流水号 | WORD |  |
| 消息 ID | BYTE | 固定填充 0x03 |
| 内容长度 | WORD |  |
| 内容 | String | 以“\0”结尾 |

7.6.2.4.  设置 VIN 码应答 0x04

VIN 设置正常情况下都成功；如果存储失败，一般情况下是其他的部件模块失效；

应答格式如下：

图表  51 VIN 码设置应答格式

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 流水号 | WORD |  |

| 消息 ID | BYTE | 固定填充 0x04 |
| --- | --- | --- |
| 内容长度 | WORD |  |
| 内容 | BYTE | 1：设置成功；0：设置失败 |

7.6.2.5.  设置 WIFI SSID  和密码应答 0x05

应答格式如下：

图表  52 WIFI 参数设置应答

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 流水号 | WORD |  |
| 消息 ID | BYTE | 固定填充 0x05 |
| 内容长度 | WORD |  |
| 内容 | BYTE | 1：设置成功；0：设置失败 |

7.6.2.6.  获取终端平台通讯协议版本 0x06

应答格式如下

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 流水号 | WORD |  |
| 消息 ID | BYTE | 固定填充 0x06 |
| 内容长度 | WORD |  |
| 内容 | String | 返回字符串，协议版本，子协议版本 等，”value1;value2;value3…”以 “\0”结尾 |

7.6.2.7.  获取 WIFI&SSID 密码应答 0x07

图表  53 WIFI 参数获取应答

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 流水号 | WORD |  |
| 消息 ID | BYTE | 固定填充 0x07 |
| 内容长度 | WORD |  |

| 内容 | String | SSID、密码用“\n”连接起来以“\0” 结尾 |
| --- | --- | --- |

1.1.1.1.	终端设备属性上传（终端主动） 0x08

平台应答：平台收到该信息后，采用通用应答。 注 1：本协议与 2018 年 9 月 14 日讨论添加； 注 2：本协议在每车辆登陆验证后发送一次。

图表  54 设备主动上传属性信息

| 序号 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 | 版本号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流水号 | WORD | 该包不论主动上传还是请求 上传，都填充 808 头中的流 水号 |  |
| 2 | 消息 ID | BYTE | 固定填充 0x08 |  |
| 3 | 内容长度 | WORD |  |  |
| 5 | 各种软件硬件 版本，子模块 版本 | String | APP 软件版本 MPU 软件版本 MCU 软件版本 ADASIS 软件版本 MAP 软件版本 VCU 软件版本 WIFI 硬线功能是否激活 WIFI 是否打开 锁车功能是否使能 设备 ID SIM 号 ICCID 工作模式：测试状态，生产 状态 采用 json 格式，传输内容可 自定义 |  |

注：平各种版本号的字符串表示 Ex.{

"appVer":"1.1.9",

"mpuVer":"2.6.3",

"mcuVer":"2.4.8",

"adasisVer":"1.2.1",

"mapVer":"5.0.8",

"mapVer":"5.0.8",

“ecuVer”:”1.2.2”,

“dcmVer”:”1.2.2.0”,

bcmVer”:”1.2.2.0”,

“vcuVer”:”1.3.0.2”,

“acVer”:”1.3.0.2”,

“topacVer”:”1.3.0.2”,

“wifi_en”:"0" or “1”,

“wifi_on”:“on”or “off”, "deviceID":"DEVICE1234567890", “sim”:“15902818839” "iccid":"ICCID1234500000",

"lockFeatureEnable":true,

}

Ex.	App 版本号：EBD.FAW001.VXX.XX.XX.XX

7.6.2.8.	车型配置请求 0x0A

终端主动上传该消息，请求车型码,平台通过 8F42 中的 0x0A 返回。

图表 55 车型请求格式

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 流水号 | WORD | 配置下发包中的流水号 |
| 消息 ID | BYTE | 固定填充 0x0A |
| VIN 长度 | WORD | 固定填充 17 |
| VIN | BYTE[17] |  |

7.6.2.9.	高密数据采集配置请求（特定车厂）0x0B

当终端需要主动请求配置参数时，往平台发送该指令，（Vin 码可以根据项目要求确定是否填 充），平台收到该指令后，采用 0x8F42 中的 0B 消息进行应答。

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 流水号 | WORD | 与上传的 gt808 头中的流水号一致 |
| 消息 ID | BYTE | 固定填充 0x0B |
| VIN 长度 | WORD | 固定填充 17 |
| VIN | BYTE[17] |  |

7.7.	远程诊断 0x8F44

当用户平台或 App 端会下发诊断指令，终端收到指令后，根据不同车厂的诊断协议约束，将诊断指 令转化为具体车辆的诊断服务帧，通过 Can 总线发送出去。

7.7.1.	诊断指令下发 0x8F44

应答：1，收到该指令采用通用应答；

2，执行完成，采用 0F44 专有应答；

图表  56 远程诊断指令格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 诊断方式 | Byte | 0:保留； 1：诊断所有电控单元 2、诊断指定电控单元 |
| 1 | 电控单元个数 | BYTE | 诊断方式为 1，该字段填充 0，下面的 域不关心 |
| 2 | 电控单元列表 | BYTE[N] | 电控单元编号，N 为电控单元个数 |

7.7.2.	结果上报 0x0F44

图表  57 远程诊断结果上报格式

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |

| 流水号 | WORD | 流水号，填充平台下发的指令中的号码 |
| --- | --- | --- |
| 纬度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方，精确到百万分之一度 |
| 经度 | DWORD | 以度为单位的经度值乘以 10 的 6 次方，精确到百万分之一度 |
| 高程 | WORD | 海拔高度，单位为米（m）（有符号数） |
| 方向 | WORD | 0-359，正北为 0，顺时针 |
| 时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的 时间均采用此时区） |
| 诊断状态 | 1Byte | 0，诊断完成；1，诊断中；FF 诊断失败；注：故障码个数必填 |
| 故障码 |  | 见远程诊断故障码信息表 |

图表  58 远程诊断故障码信息表

| 字段 | 数据类型 | 说明 | 针对版本号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障码个数 | BYTE | 故障码个数，如果为 0，则不填充余下值，最大支持 250 个，超过填充 FF，余下值不填充 | 0 |
| 电控单元编号 0 | BYTE | 第 0 个电控单元编号 | 0 |
| 故障码 0 | DWORD | 第 0 个故障码 | 0 |
| reserved 0 | BYTE | 保留 | 0 |
| 电控单元编号 1 | BYTE | 第 1 个电控单元编号 | 0 |
| 故障码 1 | DWORD | 第 1 个故障码 | 0 |
| reserved 1 | BYTE | 保留 | 0 |
| … |  |  | 0 |
| 电控单元编号 n*6 +0 | BYTE |  | 0 |
| 故障码 n*6 +1 | DWORD |  | 0 |
| reserved n*6 +5 | BYTE |  | 0 |

注：每一个故障码单元由电控单元编号，故障码，保留字构成，如果读取到多个故障码，则有多个故障码

单元。

7.7.3.	电控单元编号

为了将平台和终端的电控单元统一起来，本协议定义了一个电控单元名称和电控单元编号的一 一对

应关系的表格。

图表  59 远程诊断电控单元编号

| 电控单元编号 | 电控单元 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | EMS | 发动机管理系统 |
| 2 | BCM | 车身控制模块 |
| 3 | TCU | 自动变速器单元 |
| 4 | EPB | 电子驻车单元 |
| 5 | ABM | 安全气囊模块 |
| 6 | ABS | 车辆防抱死制动系统 |
| 7 | EPS | 电动助力转向系统 |
| 8 | ESP/ ESC | 电子稳定系统 |
| 9 | AVM | 全景泊车系统 |
| 10 | APM | 防夹控制系统 |
| 11 | AC | 空调控制系统 |
| 12 | ICM | 仪表单元 |
| 13 | PEPS | 胎压 |
| 14 | TPMS | 胎压监控单元 |
| 15 | AQS | 尿素品质电控 |

注：如有缺失部分，以后再往后添加。

7.8.	通用应答

根据部标 808 协议，数据通信链路正常时，所有终端主发的消息均要求平台应答，应答分为通用应答 和专门应答，由各具体功能协议决定。终端等待应答超时后，应对消息进行重发。应答超时时间和重传次 数由终端参数指定，到达重传次数后仍未发送成功，则应对其进行保存。以后在发送其它消息前要先发送 保存的关键报警消息。

7.8.1.	终端通用应答 0x0001

消息 ID：0x0001; 808 协议终端通用应答； 终端通用应答消息体数据格式见下表，

图表  60 终端通用应答消息格式

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |

| 应答流水号 | WORD | 对应的平台消息的流水号 |
| --- | --- | --- |
| 应答 ID | WORD | 对应的平台消息的 ID |
| 结果 | BYTE | 0：成功/确认；1：失败；2：消息有误；3：不支持 |

7.8.2.	平台端通用应答 0x8001

消息 ID：0x8001，808 协议终端通用应答 平台通用应答消息体数据格式见下表。

图表  61 平台通用应答消息格式

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 应答流水号 | WORD | 对应的终端消息的流水号 |
| 应答 ID | WORD | 对应的终端消息的 ID |
| 结果 | BYTE | 0：成功/确认；1：失败；2：消息有误；3：不支持；4： 处理确认； |

7.9.	OTA 交互协议	0x8F43

7.9.1.	终端设备上传	0x8F43

终端注册签权以后，会主动将终端的数据发送到平台。 应答需求：平台收到该指令后，采用平台通用的 0x8001 应答。 注：1 允许传输多次；

2 终端设备参数或升级报告的甄别由 OTA 子协议协商

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| Content_Len | WORD | 上传内容长度 |
| Content | Byte[Content_Len] | 上传内容 |

7.9.2.	平台升级指令	0x0F43

平台在特定时候，下发如下的数据到终端，终端根据数据内容，下载数据包，升级相应的终端。

1）	终端收到该命令后采用 0x0001 通用应答；

2）	终端完成指令后采用 0x8F43 通知;

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| Content_Len | WORD | 上传内容长度 |
| Content | Byte[Content_Len] | 上传内容 |

7.10.	事件（报警）信息	0x0F3D

消息 ID ：0xF3D；

注 1：事件信息发生以后，需要立即上传；如果传输失败，则需要重传； 注 2：带终止时间的事件，在终止时上传；

注 3：如果在一个时间间隔内没有事件信息，则不用发送该信息包；

7.10.1.	事件列表

图表  62 事件类型列表

| 序号 | 事件 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加油事件 | 发生加油事件时上报，当检查到邮箱液位比熄火前大与 10% 上报加油事件 |
| 2 | 漏油事件 | 当检查到邮箱液位比熄火前小与 10%上报漏油事件 |
| 3 | 司机登陆 | 终端检测到司机通过 APP，行驶记录仪打卡时上报登陆事件 |
| 4 | 司机登出 | 终端检测到司机通过 APP，行驶记录仪打卡退出时上报登出 事件 |
| 5 | 点火事件 | 点火时立即上传 |
| 6 | 熄火事件 | 熄火时立即上传，发送机转速 <300,并延续 3S |
| 7 | 刹车事件 | 刹车结束时上传 |
| 8 | 滑行事件 | 滑行结束时上传 |
| 9 | 巡航事件 | 巡航结束时上传 |
| 10 | ECO 驾驶事件 | 经济驾驶结束时上传 |
| 11 | 换挡事件 | 换挡完成后立即上传 |
| 12 | 急减速事件 | 急减速完成后立即上传 |
| 13 | 冷车急加速事件 | 冷车急加速完成后立即上传 |
| 14 | 急加速事件 | 急加速完成后立即上传 |
| 15 | 急油门事件 | 急油门完成后立即上传 |

| 16 | 急转向事件 | 急转向完成后立即上传 |
| --- | --- | --- |
| 17 | 发动机超速事件 | 超转数完成后立即上传 |
| 18 | 车辆超速事件 | 超速完成后立即上传 |
| 19 | 怠速事件 | 怠速完成后立即上传 |
| 20 | 油量检测器正常/异常事件 | 检测到油量感应器事件后立即上传 |
| 21 | 常超时间停车事件 | 超长停车时间到达后立即上传（默认超过 12 小时） |
| 22 | 重大事故事件上报 | 撞车，车速急速减少为 2KM 以下 |
| 23 | 电子围栏事件上报 | 进入或驶出指定区域后立即上传 |
| 24 | 车辆起步事件 | 车速>=5KM/H 且延续 5S 中 |
| 25 | Reserved |  |
| 26 | 电池电压低 | 24V 系统电压低于 23V，持续大于 1 秒 |
| 37 | 提醒换挡事件 | 将要换挡时提醒 |
| 41 | 紧急制动报警事件 |  |

7.10.2.	事件信息格式

事件信息汇报消息体由位置信息和事件信息组成，消息结构如下图所示：

图表 63 事件信息格式

| GPS 位置信息（见事件报告 GPS 位置信息） | 事件信息（见下列指令中的项目） |
| --- | --- |

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 版本 | BYTE | F3D 协议版本，从 0 开始累积（Bit0-Bit6 版本信息，Bit7 标志是否重传包） |
| 纬度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方，精确到百万分 之一度 |
| 经度 | DWORD | 以度为单位的经度值乘以 10 的 6 次方，精确到百万分 之一度 |
| 高程 | WORD | 海拔高度，单位为米（m）（有符号数） |

| 方向 | WORD | 0-359，正北为 0，顺时针 |
| --- | --- | --- |
| 时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后 涉及的时间均采用此时区） |
| 事件包长度 | WORD | 如下各个时间表格中的包长度 |

图表 64 事件报告 GPS 位置信息

注：1. GPS 位置信息是上传时刻从 GPS 模块取得的最新信息；

2.在上传时刻，如果有多个事件发生，发送程序也需要针对每一个事件发送，也就是：同一时 刻有 N 个事件产生，则会发送 N 个事件包；

7.10.2.1.	加油事件

一般情况下，加油时车辆会熄火，车辆的传感器处于停止工作状态，此时读取不到油箱液位；当 加油完成后，第一次打火时，能够读取到油箱液位，此时可向平台发起加油事件。

图表  65 加油事件格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID： 1 | Byte | 加油事件 |
| 1 | 加油前液位百分比 | BYTE | 0-100 % |
| 2 | 加油后液位百分比 | BYTE | 0-100 % |

注：加油事件时间和经纬度参见包头

7.10.2.2.	漏油事件

图表  66 漏油事件格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID： 2 | Byte | 漏油事件 |
| 1 | 漏油前液位百分比 | BYTE | 0-100 % |
| 2 | 漏油后液位百分比 | BYTE | 0-100 % |

注：漏油事件时间和经纬度参见包头

7.10.2.3.	司机登陆

图表  67 司机登录事件格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID： 3 | Byte | 登陆事件 |
| 1 | 登陆时仪表车辆总里程 | DWORD | 单位：公里 |
| 5 | 登陆时液位百分比 | BYTE | 0-100 % |

注：登陆事件时间和经纬度参见包头

7.10.2.4.	司机登出

图表  68 司机登出事件格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID： 4 | Byte | 登出事件 |
| 1 | 登出时仪表车辆总里程 | DWORD | 单位：公里 |
| 5 | 登出时液位百分比 | BYTE | 0-100 % |

注：登出事件时间和经纬度参见包头

7.10.2.5.	点火事件

图表  69 点火事件格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID：5 | Byte | 点火事件 |

| 1 | 点火时仪表车辆总里程 | DWORD | 单位：公里 |
| --- | --- | --- | --- |

注：点火事件时间和经纬度参见包头

7.10.2.6.	熄火事件

图表  70 熄火事件格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID：6 | Byte | 熄火事件，转速<300,并延续 3S |
| 1 | 熄火时仪表车辆总里程 | DWORD | 单位：公里 |

注：熄火事件时间和经纬度参见包头

7.10.2.7.	超长常刹车事件

图表  71 超长刹车事件格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID：7 | Byte | 超长刹车事件，车速>10KM/H 刹车超过 10S 时上报 |
| 1 | 本次刹车踏板激活后行驶 的里程 | WORD | 单位：米（一次刹车不超过 65.53 KM），超过填 FFFF |
| 3 | 刹车踏板激活后开始时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss （GMT+8 时间，本标准中之 后涉及的时间均采用此时区） |
| 9 | 刹车踏板激活后结束时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss （GMT+8 时间，本标准中之 后涉及的时间均采用此时区） |

注：刹车事件时间和经纬度参见包头

7.10.2.8.	滑行事件

图表  72 滑行事件格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID：8 | Byte | 滑行事件 |
| 1 | 本次滑行激活后行驶的里 程 | WORD | 单位：米（一次滑行不超过 65.53 KM），超过填 FFFF |
| 3 | 本次滑行开始时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采 用此时区） |
| 9 | 本次滑行结束时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采 用此时区） |

注：刹车事件时间和经纬度参见包头

7.10.2.9.	巡航事件

图表  73 巡航事件格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID：9 | Byte | 巡航事件 |
| 1 | 本次巡航激活后行驶的里 程 | WORD | 单位：KM（一次巡航不超过 65530 KM），超过填 FFFF |
| 3 | 本次巡航开始时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采 用此时区） |
| 9 | 本次巡航结束时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采 用此时区） |

注：巡航事件时间和经纬度参见包头

7.10.2.10.	ECO 驾驶事件

图表  74 ECO 驾驶事件格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID：10 | Byte | ECO 事件 |
| 1 | 本次 ECO 行驶的里程 | WORD | 单位：KM（一次巡航不超过 65530 KM），超过填 FFFF |
| 3 | 本次 ECO 开始时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采 用此时区） |
| 9 | 本次 ECO 结束时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采 用此时区） |

注：巡航事件时间和经纬度参见包头

7.10.2.11.	换挡事件

图表  75 换挡事件格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID：11 | Byte | 换挡事件 |
| 1 | 本次换挡前转数 | WORD | 发动机转速 |
| 3 | 本次换挡前的档位 | BYTE |  |
| 4 | 本次换挡档位 | BYTE |  |

7.10.2.12.	急减速事件

图表  76 急减速事件格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID：12 | Byte | 急减速事件 |
| 1 | 本次急减速行驶的里程 | WORD | 单位：米（一次急减速不超过 65.53 KM），超过填 FFFF |
| 3 | 本次急减速开始时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采 用此时区） |
| 9 | 本次急减速结束时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采 用此时区） |
| 15 | 急减速位置点数组 | [精度¦纬度][n] | 长度为 DWORD*2*N |

7.10.2.13.	冷车急加速事件

图表  77 冷车急加速事件格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID：13 | Byte | 冷车急加速事件 |
| 1 | 本次冷车急加速行驶的里 程 | WORD | 单位：M（一次该事件不超过 65530 M），超过填 FFFF |
| 3 | 本次冷车急加速开始时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采 用此时区） |
| 9 | 本次冷车急加速结束时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采 用此时区） |

注：当发动机水温低于 60°时的急加速

7.10.2.14.	急加速事件

图表  78 急加速事件格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID：14 | Byte | 急加速事件 |
| 1 | 本次急加速行驶的里程 | WORD | 单位：米（一次急加速不超过 65.53 KM），超过填 FFFF |
| 3 | 本次急加速开始时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采 用此时区） |
| 9 | 本次急加速结束时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采 用此时区） |
| 15 | 急加速位置点数组 | [精度¦纬度][n] | 长度为 DWORD*2*N |

7.10.2.15.	急油门事件

图表  79 急油门事件格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID：15 | Byte | 急油门事件 |
| 1 | 本次急油门行驶的里程 | WORD | 单位：米（一次急油门不超过 65.53 KM），超过填 FFFF |
| 3 | 本次急油门开始时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采 用此时区） |
| 9 | 本次急油门结束时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采 用此时区） |
| 15 | 急油门位置点数组 | [精度¦纬度][n] | 长度为 DWORD*2*N |

7.10.2.16.	急转向事件

图表  80 急转向事件格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID：16 | Byte | 急转向事件 |
| 1 | 本次急转向开始时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采 用此时区） |
| 7 | 本次急转向结束时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采 用此时区） |
| 14 | 急转向位置点数组 | [精度¦纬度][n] | 长度为 DWORD*2*N |

7.10.2.17.	发动机超速事件

图表  81 发动机超转速事件格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID：17 | Byte | 超转速事件 |
| 1 | 本次超转速行驶的里程 | WORD | 单位：米（一次急油门不超过 65.53 KM），超过填 FFFF |
| 3 | 本次超转速开始时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采 用此时区） |
| 9 | 本次超转速结束时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采 用此时区） |
| 17 | 超转数位置点数组 | [精度¦纬度][n] | 长度为 DWORD*2*N，数据量大， 不做 |

7.10.2.18.	车辆超速事件

图表  82 车辆超速事件格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID：18 | Byte | 超速事件 |
| 1 | 本次超速行驶的里程 | WORD | 单位：米（一次急油门不超过 65.53 KM），超过填 FFFF |
| 3 | 本次超速开始时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采 用此时区） |
| 9 | 本次超速结束时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采 用此时区） |

7.10.2.19.	怠速事件

图表  83 怠速事件格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID：19 | Byte | 怠速事件 |
| 1 | 本次怠速开始时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采 用此时区） |
| 7 | 本次怠速结束时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采 用此时区） |

注：怠速事件经纬度参见包头位置信息

7.10.2.20.	油量检测器正常/异常事件

当检测到传感器被拆除，发送一次拆除事件，当重新当接上以后，发送一次传感器正常事件；

图表  84 油量传感器事件格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID：20 | Byte | 油量传感器删除事件 |
| 1 | 正常/异常 | Byte | 第 0 位： 0：油量检测器心跳异常 1：油量检测器心跳正常 第 1 位： 0：油位传感器连接异常 1：油位传感器连接正常 第 2 位： 0：喇叭线连接异常 1：喇叭线连接正常 第 3 位： 0：油位传感器选择异常 1：油位传感器选择正常 其它位： 保留，默认为 0 |

注：发生位置经纬度参见包头位置信息

7.10.2.21.	超长时间停车事件

注：当停车时间连续超过阈值（默认为 12 小时），则报告超长时间停车事件；判断条件：当终端检测连续阈值时间内

GPS 速度<3KM/h  或 车速<=0,开始计时，达到设定阈值后，立即事件报告；如果仍然没有启动，则每次唤醒报告一次。

图表  85 超长时间停车事件

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID：21 | Byte | 超长时间停车事件 |
| 1 | 本次停车开始时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采 用此时区） |
| 7 | 本次停车事件报告时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采 用此时区） |

7.10.2.22.	重大事故上报事件

当车辆发生重大事故或非常紧急的情况，终端择机传输发生该紧急情况前 30S 的车辆数据到平台；

紧急情况类型：

1） 发生撞车事故时；判断条件为车辆速度从大于 20KM/H 以上，在 5S 时间内车速突然变为小于

2KM/H；

2） 检测到 SRS 发出的异常事件；

3） 通过 G_Sensor 加速度判断碰撞；

4） 通过 G_Sensor 异常翻转（翻车）； 上传的数据：

为了分析在发生重大事故之前，是车辆本身发生了问题还是驾驶员人为问题，需要传输车辆数据 到平台，以供事件后的分析；现在终端已经具备实时数据的采集和传输，这里借鉴实时采集的数据包 格式，保留最新的 30S 数据，暂存的数据采集周期为 1S 一个一级包+一个二级包。

传输时机：

当车辆发生重大紧急情况后，如果此时终端网络有效，则立即以如下的传输格式传输；如果网络 不可用，则立即保存这个数据包，如果网络恢复，则传输后删除。如果损毁严重，则车厂修复后传

输。

图表  86 重大数据上报格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID：22 | Byte | 重大事故上报事件 |
| 1 | 事件类型 | Byte | 1：通过车速判断碰撞 2：通过安全气囊判断碰撞 3：通过 G_Sensor 加速度判断碰撞 4：通过 G_Sensor 判断侧翻 |
| 2 | 事故数据包个数 | Byte |  |
| 3 | 实时数据一级包+二级包 | Byte[N]*包个数 | 固定一秒一个包 |

7.10.2.23.	电子围栏事件上报

当车辆驶入或驶出设定的围栏时，需要向平台报告相应的事件，平台根据不同的业务进行展示或统计

的工作。

图表  87 电子围栏事件上报格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID：23 | Byte | 电子围栏上报事件 |
| 1 | 驶入/驶出标志 | Byte | 1：驶入 2：驶出 |
| 2 | 区域 ID | WORD | 最大的不超过 65530 |

7.10.2.24.	车辆起步事件

图表  88 车辆起步事件格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID：24 | Byte | 车辆起步上报事件 |
| 1 | 起步时的档位 | Byte | 最大 18 个档位 |

注：1，当车辆速度从 0 开始变化到大于 5KM/H,并延续 5 秒钟以上，测上报起步事件；

2，起步时车辆的事件和位置，请参见事件头；

7.10.2.25.	提示换挡事件

图表  89 换挡事件格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID：37 | Byte | 提示换挡事件 |
| 1 | 本次换挡前转数 | WORD | 发动机转速 |
| 3 | 当前的档位 | BYTE | 偏移 ：0 |
| 4 | 目标档位 | BYTE | 偏移 ：0 |

注：该事件为经济驾驶算法中，报告出将要换挡的事件；

7.10.2.26.	电池电压低

图表  90 电压低事件格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID：26 | Byte | 24V 系统电压低于 18V，持续大于 10 秒 |
| 1 | 当前电压 | WORD | 终端放大 1000 倍上传， 范围：0~65530，超过范围填充 0xFFFF |

注：1，检测到电池电压低时立即上传；

3，如果电池电压持续低，每隔 1 分钟传输一次该事件。

7.10.2.27.	急制动报警事件

图表  300 紧急制动报警事件格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件 ID：41 | BYTE | 固定填充 41（10 进制） |
| 1 | 报警类型 | BYTE | Bit0~Bit3： 0000:保留 0001：保留 0010：WEDR 碰撞前数据包 0011：WEDR 碰撞后数据包 0100：JT/T 1242-2019 法规 EDR 包 0101：LDW JT/T-883-2014 激活或故障前数据包 0110：LDW JT/T-883-2014 激活或故障后数据包 其他保留 Bit4~Bit7 表示版本信息，默认为 0 |
| 2 | 紧急制动报警数据包个数 | BYTE | 包个数 M |

| 5 | 紧急制动报警数据包数组 | BYTE[M][N] | 1、报警类型为 2,3 时，格式见图表 301 预警功能存储数据信号列表，上传信号状 态变化时前或后 5 秒报文（状态频率间隔 为 200ms, 因此需要上传 25 个报文 BYTE[M][N]，M=25; N =8 2 、 报 警 类 型 为 4 时 ， 格 式 见 图 表 302，上传信号状态变化时前 1 秒和后 1 秒报文（状态频率间隔为 100ms,因此需 要上传 20 个报文 BYTE[M][N]，M=20; N = 1 3 、报警类型为 5,6 时，格式见图表 303，LDW JT/T-883-2014 数据信号列 表，上传信号状态变化时前 4 秒或后 5 秒 报文（状态频率间隔为 100ms,因此需要 前 4 秒 40 个报文 BYTE[M][N] ，前 M=40; ,后 5 秒 50 个报文，M=50; N =4 |
| --- | --- | --- | --- |

图表  301 预警功能存储数据信号列表（ID：0x0CF0EEA0）

| 信号名称 | 信号描述 | 信号位 | 发送周 期 （ms） | 比例因子 | 偏移量 | 信号定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Advanced emergency braking system state | FCW/AE BS 系统 状态 | 3-0 | 200 | 1 | 0 | 0x0:system is not ready (initialization not finished) 0x1:system is temporarily not available 0x2:system is deactivated by driver 0x3:system is ready (no warning and no braking active) 0x4:driver overrides system 0x5:collision warning active (not affecting vehicle dynamics) |

|  |  |  |  |  |  | 0x6:collision warning with braking (e.g. brake jerk or partial braking) 0x7:emergency braking active 0x8~0xD: Not Available 0xE:error indication 0xF:not available / not installed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lane Departure Indication Enable Status | LDW 功 能开启状 态 | 9-8 | 200 | 1 | 0 | 0x0:Lane departure indication disabled 0x1:Lane departure indication enabled 0x2:Reserved 0x3:Not used |
| Lane Departure Imminent_Right Side | 车辆已向 右偏离车 道 | 11-10 | 200 | 1 | 0 | 0x0:Not imminent 0x1:Imminent 0x2:Error indicator 0x3:Not Available |
| Lane Departure Imminent_LeftSi de | 车辆已向 左偏离车 道 | 13-12 | 200 | 1 | 0 | 0x0:Not imminent 0x1:Imminent 0x2:Error indicator 0x3:Not Available |
| Distance to main target ahead | 前方主要 目标距离 | 23-16 | 200 | 1 | 0 | 0~250m |
| Relative velocity | 相对速度 | 31-24 | 200 | 1 | -125 | -125~125m/s |
| Amber_Warning _Lamp_Status_L DW | LDW 故 障灯 | 33-32 | 200 | 1 | 0 | 0x0: Lamp off 0x1: Lamp on 0x2: Reserved 0x3: Not available |
| Amber_Warning _Lamp_Status_F CW | FCW 故 障灯 | 37-36 | 200 | 1 | 0 | 0x0: Lamp off 0x1: Lamp on 0x2: Reserved 0x3: Not available |
| Reserved | 保留 | 63-38 |  |  |  |  |

注 1：当 TBOX 在接收到 WEDR 报文（ID  为：0CFOEEA0）中的如下信号时，需要传输“紧急制动报警”事件。

a)：Advanced emergency braking system state  信号 value =0101/0110/0111 时，表示前碰撞预警功能激活。

b)：在接收到 Lane_Departure_Imminent_Right_Side  或 Lane_Departure_Imminent_Left_ Side  为 01  时表示车

道偏离预警功能激活。

在满足 a）和 b）至少一个条件时，TBOX 做事件传输，如果网络原因传输失败，则终端需要存储，等待网络通畅后 再次上传。

注 2：TBOX 记录并传输每次功能激活时刻前 5s 至激活后 5s 共约 9s 的对应报文数据，此数据 T-BOX 本地存储

48h（不限次数）。

图表  302 紧急制动报警事件格式

| 信号名称 | 信号描述 | 信号位 | 发送周 期 （ms） | 比例因子 | 偏移量 | 信号定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Advanced emergency braking system state | AEBS 状 态 | 3-0 | 100 | 1 | 0 | 0x0:system is not ready (initialization not finished) 0x1:system is temporarily not available 0x2:system is deactivated by driver 0x3:system is ready and activated 0x4:driver overrides system 0x5:collision warning active 0x6: collision warning with braking 0x7: emergency braking active 0X8-0xD:reserved for future use 0xE:error indication 0xF:not available / not installed |
| Reserved | 保留 | 7-4 |  |  |  |  |

注 1：

状态 A（启动碰撞预警）:

Advanced_emergency_braking_system_state=0x05/0x06

状态 B（启动紧急制动）： Advanced_emergency_braking_system_state=0x07

状态 E（状态异常）： Advanced_emergency_braking_system_state=0x0E

状态 F（状态正常）：

Advanced_emergency_braking_system_state=0x03

状态 C（驾驶员通过开关关闭）： Advanced_emergency_braking_system_state=0x02

状态 D（驾驶员越权） Advanced_emergency_braking_system_state=0x04

状态 N（功能未达到起效条件）： Advanced_emergency_braking_system_state=0x00/0x01 4 注 2：触发 EDR 的逻辑

A->非 A ；非 A-> A；B->非 B；非 B-> B； E->非 E；非 E-> E；F->非 F；

图表  303 LDW JT/T-883-2014 数据

| 信号名称 | 信号描述 | 信号位 | 发送周 期 （ms） | 比例因子 | 偏移量 | 信号定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lane Departure Indication Enable Status | LDW 功 能开启状 态 | 1-0 | 100 | 1 | 0 | 0x0:Lane departure indication disabled 0x1:Lane departure indication enabled 0x2:Reserved 0x3:Not used |
| Lane Departure Imminent_Right Side | 车辆已向 右偏离车 道 | 3-2 | 100 | 1 | 0 | 0x0:Not imminent 0x1:Imminent 0x2:Error indicator 0x3:Not Available |
| Lane Departure Imminent_LeftSi de | 车辆已向 左偏离车 道 | 5-4 | 100 | 1 | 0 | 0x0:Not imminent 0x1:Imminent 0x2:Error indicator 0x3:Not Available |
| Amber_Warning _Lamp_Status_L DW | LDW 故 障灯 | 9-8 | 100 | 1 | 0 | 0x0: Lamp off 0x1: Lamp on 0x2: Reserved 0x3: Not available |
| LaneTrackingSts RSide | Lane Tracking | 19-18 | 100 | 1 | 0 | 0x0: Not Tracking Right side 0x1:Tracking Right side |

|  | Status Right Side 是否检测 到右边车 道线 |  |  |  |  | 0x2: Reserved 0x3: Don't Care/take no action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LaneTrackingSts LSide | Lane Tracking Status Left Side 是否检测 到左边车 道线 | 21-20 | 100 | 1 | 0 | 0x0: Not Tracking Left side 0x1: Tracking Left side 0x2: Reserved 0x3: Don't Care/take no action |
| TurnSignalSw | 转向开 关状态 | 27-24 | 100 | 1 | 0 | 0x0: No Turn being signaled 0x1: Left Turn to be Flashing 0x2:Right turn to be Flashing 0x3-0xD: Reserved 0xE:Error (to include both left and right selected simultaneously) 0xF:Not available (do not change) |
| LDWEnableCom mand | LDW 使 能开关 | 29-28 | 100 | 1 | 0 | 0x0: Disable Lane Departure Warning 0x1: Enable Lane Departure Warning 0x2: Reserved 0x3:Don´t care |
| Reserved | 保留 | 31-30 |  |  |  |  |

注 1： FLI1 报文和 WEDR 报文（ID 为：0CF0EEA0）中的 Lane DepartureImminent

RSide （以右侧车道偏离预警信号举例）信号状态定义如下：

0x0:Not imminent 未进行车道偏离报警 0x1:Imminent 进行车道偏离报警 0x2:Reserved 未定义

0x3:Not used 未定义

注 2：  LDW 功能状态存储激活信号相关定义：

        - LDW 功能激活状态信号：FLI1 报文或 WEDR 报文中的信号 Lane Departure Imminent_Right_Side 或 Lane Departure Imminent Left Side 为 01 时，表

示 LDW 功能激活。

        - LDW 功能故障状态信号：DM1 报文中的 Amber Warning Lamp 信号为 01

时，表示 LDW 功能故障。

注 3：以上两条 LDW 功能激活或故障时，要求 TBOX 记录 48h 内的所有 LDW 触发事件数 据（400 次以上），远程存储事件建议不少于 60 天，数据时长从 LDW 触发时刻前 4 秒至触发后 5 秒。

7.11.	车辆 Can 数据自定义采集配置 0x8F48

注：此配置项没有车厂使用，除非作出特殊说明，否则处于封存冻结状态。

据与客户讨论结果；当协议提供的内容不能很好的支持客户需要时，就要考虑通过平台端配置的方 法，获取车辆 Can 帧中某一些字节。

平台端设计一个页面，让车辆专家编辑需要监控的 CANID 和相应 ID 的 8 个字节中的哪些字节需 要监控，将对应的字节索引传输到终端；终端采集这些数据，通过 0F48 中的格式，传输到平台。平台保 存并导出后，通过特殊的解析工具，展现给用户。

7.11.1.	自定义 Can 数据采集配置数据格式

自定义数据采集配置的格式如下表  28 自定义数据采集配置表

图表  91 自定义采集配置格式

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 配置项 | BYTE | Reserved |
| CanID 个数 | BYTE | Can ID 个数 |
| CanID0 | DWORD | 第 0 个 ID |
| 字节数组 0 | BYTE | 对应 ID0 将要要获取的值，见表 29 按位表示的配置表 |
| CanID1 | DWORD | 第 1 个 ID |
| 字节数组 1 | BYTE | 对应 ID0 将要要获取的值，见表 29 按位表示的配置表 |
| ... |  |  |
| CanIDn | DWORD | 第 n 个 ID |
| 字节数组 n | BYTE | 对应 ID0 将要要获取的值，见表 29 按位表示的配置表 |

7.11.2.	采集 Can 帧内容表

商用车协议 J1939 采用的 Can2.0B，广播的报文一帧 Can 数据，最多是 8 个字节（多帧除外），所

以，用一个字节中的 8 位分别代表需要采集 Can 帧中的每一字节，请见如下表按位表示的采集配置表；

图表  92 按位表示的采集配置表；

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第 0 位 | BYTE | 代表 0 字节；0：不采集；1 采集 |
| 第 1 位 | BYTE | 代表 1 字节；0：不采集；1 采集 |
| 第 2 位 | BYTE | 代表 2 字节；0：不采集；1 采集 |
| 第 3 位 | BYTE | 代表 3 字节；0：不采集；1 采集 |
| 第 4 位 | BYTE | 代表 4 字节；0：不采集；1 采集 |
| 第 5 位 | BYTE | 代表 5 字节；0：不采集；1 采集 |
| 第 6 位 | BYTE | 代表 6 字节；0：不采集；1 采集 |
| 第 7 位 | BYTE | 代表 7 字节；0：不采集；1 采集 |

注：由于多帧报文在 can 总线中不常见，所以此处不支持多种报文；

7.11.3.	如何取消采集

一旦平台设置成功后，终端会立即开始采集，持续传输数据，直到平台通过新的配置取消监控采 集。默认情况下，采集 120 分钟后会停止采集和传输。

7.11.4.	上报格式

自定义数据采集的上报格式类似 TLV（Type-Length-Value）；

图表  93 自定义采集上报格式

| 序号 | 字段 | 数据类型 | 别名 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包含的 CanID 个数 | BYTE |  | Can ID 个数 |
| 2 | CanID0 | DWORD | CANID | 采集的帧 ID |
| 3 | CanID0 内容长度 | BYTE | Len | 采集长度 |
| 4 | CanID0 帧字节索引 | BYE | Index_Mask | 内容掩码，每一位位 1 代表帧内容的哪个 字节有效； 0x15= 10101B,表示该 CANID 中，第一 字节，3 字节，5 字节在采集中 |
| 5 | CanID0 采集内容 | BYTE[Len] |  | 采集内容 |

| ... | ... | ... | ... | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | CanIDn | DWORD | CANID | 采集的帧 ID |
| 7 | CanIDn 内容长度 | BYTE | Len | 采集长度 |
| 8 | CanIDn 帧字节索引 | BYE | Index_Mask | 内容掩码，每一位位 1 代表帧内容的哪个 字节有效； 0x15= 10101B,表示该 CANID 中，第一 字节，3 字节，5 字节在采集中 |
| 9 | CanIDn 采集内容 | BYTE[Len] |  | 采集内容，低字节先填充 |

采集数据包格式举例：18FF02000315EA05E718FEF6000230DABC

CANID0:18FF0200,采集 3 个字节，0x15 分别是第 1,3,5 字节，内容为分别为 0xEA、0x05、0xE7； CANID2:18FEF600,采集 2 个字节，0x30 分别是第 5,6 字节，内容为 0xDA、0xBC；

7.11.5.	上报方式

动态采集的车辆数据，通过 0x0F48 消息指令；

7.12.	车辆 Can 数据自定义采集

注：7.13 节中的采集方式，到目前为止，没有在任何项目中实现，如果车厂有需求，推荐采用 7.14

的方式。

为了达到车厂任意获取车辆数据的需求，在车厂给定了有限个数的信号列表后，可以采取如下的 数据获取方式，也就是将所有有限个数的信号编号，平台和终端都按照统一的信号编号进行编码；平 台下发待采集的信号编号和采集频率配置信息，终端解析配置信息，并按照该配置进行采集和组包。 终端组织好的包，是经过格式化后的字符串内容，可以直接导入到 excel 中查看。

编号域采用 2 字节，见图表 96  信号编号对应表，最大支持 65530 个信号，满足长期的要求。

7.12.1.	平台下发采集配置信息 0x8F53

平台按照图表 94 动态配置采集表格式组织好配置信息后，通过 TSP 协议中的 0x8F53 消息，发 送到终端；

图表  94 动态配置采集表

| 序号 | 配置项目 | 类型 | 配置描述 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采集频率 | WORD | 单位：100ms，范围：0~65530 |  |
| 2 | 启用时长 | WORD | 单位：分钟， 范围：1~65530， 永久有效填充 0xFFFF |  |
| 3 | 编号个数 | WORD | 最大不超过图表 96 信号编号 对应表中编号个数， 全部采集填充 0xFFFF |  |
| 4 | 编号列表数组 | WORD*N |  |  |

7.12.2.	终端组包采集信息

终端收到图表 94 动态配置采集表配置包后，根据业务配置的需求，解析出“采集频

率”、“启用时长”、以及“编号列表数组”。再按照图表 95 信号采集组包格式的要求进行组 包；

组包要求：

1，	采集内容由 1 行表头，后面紧跟若干行数据构成；

2，	所有数据采用 ascii 码表示，每一行的结尾符用“\n”结尾；

3，	每一行中的各数据，用英文逗号”,”隔开；

4，	组包完成后，采用标准的 ZIP 压缩格式压缩；如果采用 TSP 协议上传，压缩后的 长度填充到 TSP 消息长度域，（见图表  3 消息体属性格式中的”消息体长度”）；

图表  95 信号采集组包格式

| 序号 | 表头项 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Time | 按照[yyyymmddhhmmss]填充 |
| 2 | Latitude | 纬度，精确到小数点后 6 位 |
| 3 | Longtitude | 经度，精确到小数点后 6 位 |
| 4 | Index0 | 填充索引 0 对应编号的值 |
| 5 | Index1 | 填充索引 1 对应编号的值 |
| 6 | Index2 | 填充索引 2 对应编号的值 |
| 7 | …. | 填充索引…对应编号的值 |

| 8 | IndexN | 填充索引 N 对应编号的值 |
| --- | --- | --- |

7.12.3.	终端传输数据 0x0F53

终端采集到数据包并压缩以后，可以根据车厂的业务需求，将数据发送到 TSP 平台或者车厂 的第三方平台；如果是发送到 TSP 平则通过 0x0F53 消息 ID 发送；如果发送到第三方平台，则通 过第三方自定义的协议进行发送；

图表  96 信号编号对应表

| 编号（2 字节） | 对应数据项 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪表车速 |  |
| 2 | 发动机转矩模式 |  |
| 3 | 驾驶指令扭矩百分比 | 驾驶员意图扭矩百分比 0x0CF00400 |
| 4 | 发动机实际扭矩百分比 | 实际发动机扭矩百分比 0x0CF00400 |
| 5 | 发动机转速 | 发动机转速 0x0CF00400 |
| 6 | 发动机累计转数 |  |
| 7 | 冷却水温 | 水温：0x18FEEE00 |
| 8 | 总油耗 | 发动机总油耗：0x18EA0021 |
| 9 | 油门踏板位置 | 油门踏板开度 0x0CF00400 |
| 10 | 驻车制动开关 |  |
| 11 | 车轮车速 |  |
| 12 | 离合开关状态 |  |
| 13 | 制动开关 |  |
| 14 | 尿素箱液位 | 尿素液位：0x18FE5600 |
| 15 | 发动机燃油消耗率 |  |
| 16 | 发动机瞬时油耗率 |  |
| 17 | 平均燃油消耗率 |  |
| 18 | 冷启动灯 |  |
| 19 | 本次驾驶循环里程 |  |
| 20 | 总行驶里程 | 车辆运行总里程：0x18FEE000 |
| 21 | 实际速比 |  |
| 22 | 目标档位 |  |
| 23 | 仪表燃油液位 |  |
| 24 | 仪表小计里程 | 小计里程：0x18FEC1EE |
| 25 | 仪表总里程 | 总里程：0x18FEC1EE |

| 26 | 发动机输入电压 |  |
| --- | --- | --- |
| 27 | 点火开关电压 |  |
| 28 | 绝对增压压力 | 绝对增压压力：0x18FEF600 |
| 29 | 排气温度 |  |
| 30 | 进气温度 |  |
| 31 | 环境温度 |  |
| 32 | 驾驶室内部温度 |  |
| 33 | 油中含水指示 | 油含水指示灯：0x18FEFF00 |
| 34 | 发动机累计运行时间 |  |
| 35 | 发动机总油耗 | 累计燃油消耗量,总油耗：0x18FEE900 |
| 36 | K 值信号 |  |
| 37 | 车速传感器频率 HZ | 车速传感器频率Hz：0x18FEF117 |
| 38 | 刹车灯 | 制动灯状态：0x18FE4121 |
| 39 | 近光灯 | 近光灯状态：0x18FE4121 |
| 40 | 远光灯 | 远光灯状态：0x18FE4121 |
| 41 | 右转弯灯 | 0x0CFDCC21 |
| 42 | 左转弯灯 | 0x0CFDCC21 |
| 43 | 小灯 | 小灯状态：0x18FE4121 |
| 44 | 前雾灯 |  |
| 45 | 后雾灯 | 后雾灯状态：0x18FE4121 |
| 46 | 中控锁 |  |
| 47 | 门灯 |  |
| 48 | 日间行车灯 | 昼行灯状态：0x18FE4021 |
| 49 | 当前档位 |  |
| 50 | 载重 |  |
| 51 | 电池电压 |  |
| 52 | 进气量 |  |
| 53 | 摩擦扭矩百分比 | 摩擦扭矩百分比 0x18FEDF00 |
| 54 | 绝对增压压力 |  |
| 55 | 风扇转速 |  |
| 56 | 机油压力 |  |
| 57 | vcu_当前档位 |  |

7.13.	金融锁车 0x8F40

7.13.1.	锁车控制下发 0x8F40

消息 ID: 0x8F40

平台下发金融锁车的数据包格式如下车企表  1 金融锁车数据包格式；

车企表 1 金融锁车数据包格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 锁车协议类型 | Byte | 0：未知协议，默认不填充 1： 2： n:... 具体详见车企表 2 锁车协议列表 注释 1 |
| 1 | 子命令 | BYTE | 1：激活； 2：失活 3：锁车； 4：解锁； 5：一级锁车； 6：二级锁车； 7：三级锁车； 10：查询当前锁车状态，指令参数 普通用户只有查看状态权限 注释 2 |
| 子命令参数（见激活/锁车/状态查询指令表） |  |  |  |

TSP定义锁车协议列表如下：

车企表 2 锁车协议列表

| 索引 | 协议类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 2 |  |
| 2 | 3 |  |
| 3 | 4 |  |
| 4 | 5 |  |

| 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- |
| 6 | 7 | 三一动力 |
| 7 | ... | .... |
| 8 | ... | .... |

7.13.1.1.	激活失活指令参数

返回 1：终端收到指令采用通用应答返回； 返回 2：执行结果采用 0x0F40 应答；

命令参数：激活、关闭

车企表 3 激活关闭激活

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 保留 | WORD | 预留，不关注 |
| 4 | GPSID | 3 个字节（BYTE） | GPSID（MD5 时有效，平台内唯 一） |
| 7 | 固定密钥 | 3 个字节（BYTE） | 固定秘钥（MD5 时有效，平台内唯 一） |

注：TSC1 锁车，平台同样下发 GPSID 和 KEY，

7.13.1.2.	锁车解锁参数

返回 1：终端收到指令采用通用应答返回； 返回 2：执行结果采用 0x0F40 应答；

车企表 4 锁车解锁参数

| 起始 字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 命令类型 | WORD | 低字节指令填充： 1：转数限制，具体转速填充在”命令参数” 2：扭矩限制，具体扭矩填充在”命令参数” 3：限制喷油量，具体扭矩填充在”命令参数” 3~20 其他参数 高字节：保留 |
| 4 | Reserved | 3 个字节（BYTE） | 0x FFFFFF |

| 7 | GPSID | 3 个字节（BYTE） | 用于识别是否是原车 GPSID |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 命令参数 | WORD | “命令类型”的参数值 |

7.13.1.3.	查询锁车状态参数

返回 1：终端收到指令采用通用应答返回； 返回 2：执行结果采用 0x0F40 应答；

查询当前车辆的激活、锁车状态，参数区域不带数据；

7.13.2.	锁车控制应答 0x0F40

消息 ID: 0x0F40；

当 ACC 关闭状态下，ECU 将处于掉电状态，如果此时平台下发命令时，终端先回应命令，待 ACC 打开，ECU 处于工作状态时，终端再向 ECU 发送相应报文。

7.13.2.1.	激活失活控制应答

车企表 5 锁车失活指令格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答流水号 | WORD | 对应命令的流水号(0x8F40 命令流 水)，如果是 ECU 执行结果滞后主动 上报，该字段填充 0xFFFF。 |
| 2 | 执行结果 | BYTE | 见 车企表 7 锁车执行状态结果 |
| 3 | 锁车协议类型 | BYTE | 见车企表 2 锁车协议列表 |
| 4 | 响应命令 | BYTE | 激活响应：固定填充 1； 失活响应：固定填充 2； 3：锁车 4：解锁 10：查询 |

7.13.2.2.	锁车解锁应答

车企表 6 锁车解锁指令格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |

| 0 | 应答流水号 | WORD | 对应命令的流水号(0x8F40 命令流 水)，如果是 ECU 执行结果滞后主动 上报，该字段填充 0xFFFF。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 执行结果 | BYTE | 见 车企表 7 锁车执行状态结果 |
| 3 | 锁车协议类型 | BYTE | 见车企表 2 锁车协议列表 |
| 4 | 响应命令 | BYTE | 锁车响应：固定填充 3； 解锁响应：固定填充 4； 10：查询 |

7.13.2.3.	锁车状态查询应答

注：查询应答与锁车激活的控制应答不一致；有 GPSID 和固定秘钥的项目。

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答流水号 | WORD | 对应命令的流水号(0x8F40 命令流 水号，如果是主动上报状态，则流 水号填充为 0xFFFF) |
| 2 | 执行结果 | BYTE | 见车企表 7 锁车执行状态结果 |
| 3 | 锁车协议类型 | BYTE | 见车企表 2 锁车协议列表 |
| 4 | 响应命令 | BYTE | 固定填充 10（十进制） |
| 5 | GPSID | BYTE * 3 | TBOX 中记录的值 |
| 8 | 固定秘钥 | BYTE * 3 | TBOX 中记录的值 |

金融锁车是一个很复杂并且很严谨的工作，车联网在实现的过程中，要非常仔细小心的处理这个问题，并需要考

虑到各种场景，避免误锁车对驾驶员带来不必要的损害。所以锁车的状态定义的比较详细；不过在具体锁车过程中，

要结合实际的动作的关联性上报状态。

车企表 7 锁车执行状态结果

| 索引 | 执行结果 | 描述及要求 | 平台状态显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x00 | 成功（执行成功） | 接收成功 |
| 2 | 0x01 | 失败（因其他原因，执行失败） | 错误码：01 |
| 3 | 0x02 | 消息有误 | 错误码：02 |
| 4 | 0x03 | ECU 不支持 | 错误码：03 |
| 5 | 0x04 | ECU 成功 | 执行成功 |
| 6 | 0x05 | ECU 执行失败 | 错误码：05 |
| 7 | 0x06 | 限制类型无效 | 错误码：06 |
| 8 | 0x07 | 指令解析错误 | 错误码：07 |

| 9 | 0x08 | 操作类型无效 | 错误码：08 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0x09 | 车辆关机 | 错误码：09 |
| 11 | 0x0A | 总线通讯异常 | 错误码：0A |
| 12 | 0x0B | 控制器通信失败 | 错误码：0B |
| 13 | 0x0C | 改变会话失败 | 错误码：0C |
| 14 | 0x0D | 安全访问失败 | 错误码：0D |
| 15 | 0x0E | 写操作失败 | 错误码：0E |
| 16 | 0x0F | 读操作失败 | 错误码：0F |
| 17 | 0x10 | 部件控制失败 | 错误码：10 |
| 18 | 0x11~0xA0 | 预留 | 错误码：FE |
| 19 | 0x51 | 未学习 | 错误码：51 |
| 20 | 0x52 | 协议学习中 | 协议学习中 |
| 21 | 0x53 | 协议学习失败 | 错误码：53 |
| 22 | 0x54 | 协议学习成功 | 协议学习成功 |
| 23 | 0x55 | 协议不支持 | 错误码：55 |
| 24 | 0x56 | 未配置锁车协议 | 错误码：56 |
| 25 | 0x57 | 配置协议中 | 错误码：57 |
| 26 | 0x58 | 配置协议失败 | 错误码：58 |
| 27 | 0x59 | 配置协议成功 | 配置协议成功 |
| 28 | 0x5A | 未激活 | 错误码：5A |
| 29 | 0x5B | 激活中 | 错误码：5B |
| 30 | 0x5C | 激活失败 | 错误码：5C |
| 31 | 0x5D | 激活成功 | 激活成功 |
| 32 | 0x5E | 握手中 | 错误码：5E |
| 33 | 0x5F | 握手失败 | 错误码：5F |
| 34 | 0x60 | 握手成功 | 握手成功 |
| 35 | 0x61 | 没有锁车设置命令 | 错误码：61 |
| 36 | 0x62 | 锁车设置执行中 | 锁车设置执行中 |
| 37 | 0x63 | 锁车设置失败 | 错误码：63 |
| 38 | 0x64 | 锁车设置成功 | 锁车设置成功 |
| 39 | 0x65 | 锁车中 | 错误码：65 |
| 40 | 0x66 | 锁车失败 | 错误码：66 |
| 41 | 0x67 | 锁车成功 | 锁车成功 |
| 42 | 0x68 | 没有解锁设置命令 | 错误码：68 |
| 43 | 0x69 | 解锁设置执行中 | 解锁设置执行中 |

| 44 | 0x6A | 解锁设置失败 | 错误码：6A |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | 0x6B | 解锁设置成功 | 解锁设置成功 |
| 46 | 0x6C | 解锁中 | 解锁中 |
| 47 | 0x6D | 解锁失败 | 错误码：6D |
| 48 | 0x6E | 解锁成功 | 解锁成功 |
| 49 | 0x6F | 没有关闭锁车指令 | 错误码：6F |
| 50 | 0x70 | 关闭锁车执行中 | 关闭锁车执行中 |
| 51 | 0x71 | 关闭锁车失败 | 错误码：71 |
| 52 | 0x72 | 关闭锁车成功 | 关闭锁车成功 |
| 53 | 0x73~0x90 | 预留 | 错误码：FE |
| 54 | 0x91 | 配置指令无效：无锁车协议，需先配置协议 | 状态码：91 |
| 55 | 0x92 | 配置激活指令无效：激活指令执行中 | 状态码：92 |
| 56 | 0x93 | 配置激活指令无效：激活指令执行已成功 | 状态码：93 |
| 57 | 0x94 | 配置锁车指令无效：未激活，需先激活 | 状态码：94 |
| 58 | 0x95 | 配置锁车指令无效：锁车指令执行中 | 状态码：95 |
| 59 | 0x96 | 配置锁车指令无效：锁车设置中 | 状态码：96 |
| 60 | 0x97 | 配置锁车指令无效：锁车 成功 | 状态码：97 |
| 61 | 0x98 | 配置锁车指令无效：锁车指令执行已成功 | 状态码：98 |
| 62 | 0x99 | 配置解锁命令无效：车辆还未锁车 | 状态码：99 |
| 63 | 0x9A | 配置解锁指令无效：解锁指令执行中 | 状态码：9A |
| 64 | 0x9B | 配置解锁指令无效：解锁设置中 | 状态码：9B |
| 65 | 0x9C | 配置解锁指令无效：解锁设置成功 | 状态码：9C |
| 66 | 0x9D | 配置解锁指令无效：解锁指令执行已成功 | 状态码：9D |
| 67 | 0x9E | 配置关闭指令无效：未激活 | 状态码：9E |
| 68 | 0x9F | 配置关闭指令无效：关闭指令执行中 | 状态码：9F |
| 69 | 0xA0 | 配置关闭指令无效：关闭指令执行已成功 | 状态码：A0 |
| 70 | 0xA1 | 配置关闭指令无效：锁车指令设置中，请等待 | 状态码：A1 |
| 71 | 0xA2 | 配置关闭指令无效：锁车指令设置成功，请等待 | 状态码：A2 |
| 72 | 0xA3 | 配置关闭指令无效：锁车指令执行中，请等待 | 状态码：A3 |
| 73 | 0xA4 | 配置关闭指令无效：锁车指令已执行成功，请解锁 | 状态码：A4 |
| 74 | 0xA5 | 配置关闭指令无效：解锁指令设置中，等待解锁 | 状态码：A5 |
| 75 | 0xA6 | 配置关闭指令无效：解锁指令设置失败，等待解锁 | 状态码：A6 |
| 76 | 0xA7 | 配置关闭指令无效：解锁指令设置成功，等待解锁 | 状态码：A7 |
| 77 | 0xA8 | 配置关闭指令无效：解锁指令执行中，等待解锁 | 状态码：A8 |
| 78 | 0xA9 | 配置关闭指令无效：解锁指令已执行失败， | 状态码：A9 |
| 79 | 0xAA | 激活参数配置成功 | 状态码：AA |

| 80 | 0XAB~0XC0 | 预留 | 错误码：FE |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | 0xC1 | 激活故障 | 故障码：C1 |
| 82 | 0xC2 | 握手故障 | 故障码：C2 |
| 83 | 0xC3 | 上锁设置故障 | 故障码：C3 |
| 84 | 0xC4 | 上锁故障 | 故障码：C4 |
| 85 | 0xC5 | 解锁设置故障 | 故障码：C5 |
| 86 | 0xC6 | 解锁故障 | 故障码：C6 |
| 87 | 0xC7 | 关闭故障 | 故障码：C7 |
| 88 | 0xC8 | eeprom 写故障； | 故障码：C8 |
| 89 | 0xC9 | eeprom 数值错误 | 故障码：C9 |
| 90 | 0xCA | ECU 上报校验失败，Key 不正确； | 故障码：CA |
| 91 | 0xCB | ECU 上报，TBox ID 不正确 | 故障码：CB |
| 92 | 0xCC | 远程锁车激活状态；（三一扩展） | 远程锁车激活状态 |
| 93 | 0xCD | 一级锁车状态；（三一扩展） | 一级锁车状态 |
| 94 | 0xCE | 二级锁车状态；（三一扩展） | 二级锁车状态 |
| 95 | 0xCF | 三级锁车状态；（三一扩展） | 三级锁车状态 |
| 96 | 0xD0 | 延迟锁车状态；（三一扩展） | 延迟锁车状态 |
| 97 | 0xD1 | 延迟解锁状态；（三一扩展） | 延迟解锁状态 |
| 98 | 0xD2 | Tbox 自主锁车状态；（三一扩展） | Tbox 自主锁车状态 |
| 99 | 0xD3 | VCU 自主锁车状态；（三一扩展） | VCU 自主锁车状态 |
| 100 | 0xD4 | 锁车功能关闭状态；（三一扩展） | 锁车功能关闭状态 |
| 101 | 0xD5 | 紧急解锁状态；（三一扩展） | 紧急解锁状态 |
| 102 | 0xD6 | 激活失败（三一扩展） | 故障码：D6 |
| 103 | 0xD7 | 功能关闭失败（三一扩展） | 故障码：D7 |
| 104 | 0xD8 | 锁车失败（三一扩展） | 故障码：D8 |
| 105 | 0xD9 | 解锁失败（三一扩展） | 故障码：D9 |
| 106 | 0xDA~0XFF | 预留 | 错误码：FE |
| 107 | 0XFF | 无效 | 错误码：FF |

7.14.	电动车大批量采集协议	0x0F4B

消息 ID：0x0F4B。

7.14.1.	电动车传输数据包格式

该协议只支持同一采样频率，可支持小于一秒的采集；采样周期< 1S,也就是 1S 内可能采集多个二级

数据包，这样的一级数据包只有一个，但可能有 1 个或以上的二级包；当采样周期>=1S 时，一级数据包 个数也是一个，二级数据包个数只有一个；

注：二级实时数据包

当采样周期<1S 时（只能配置为 100MS 整除的采样周期），可有多个二级数据包；当采样周 期>=1S 时，二级数据包个数只有一个；

二级包个数 =数据单元个数 m=1S/t;（当采集时间 t 小于 1s 时）； 二级包个数 =1；（当采集时间 t 大于 1s 时）；

数据传输包允许一次传输多个实时信息块，如果一次传输超过超过 1023 字节，则根据 808 协议标

准，则需要分包传输，分包原则参见 808 协议的数据结构部分； 数据传输包采用的结构如下实时数据包格式，

图表 97 数据包格式

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 版本号 | BYTE | F4B 协议版本，从 0 开始累积（Bit0-Bit6 版本信息，Bit7 标志 是否重传包,1：重传，0：正常） |
| 一级数据包个数 | BYTE |  |
| 一级数据包 1 | BYTE[n] | 每个 CAN 数据单元格式见 7.14.1.1 |
| 一级数据包 2 | BYTE[n] | 每个 CAN 数据单元格式见 7.14.1.1 |
| … | … | … |
| 一级数据包 m | BYTE[n] | 每个 CAN 数据单元格式见 7.14.1.1 |

7.14.1.1.	一级数据包

一级数据包由位置信息和二级数据包组成，消息结构如下实时数据密集包格式所示。二级数据包的个数由

图表 98 实时数据密集包格式

| GPS 位置信息（见图表 99 密集采 GPS 位置信息 表） | 二级数据包 个数 1Byte | 二级数据包 1（图表 100 二级数据包格 式） | 二级数据包 2 | … | 二级数据包 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

图表 99 密集采 GPS 位置信息表

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 纬度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方，精确到百万分之一度 |
| 经度 | DWORD | 以度为单位的经度值乘以 10 的 6 次方，精确到百万分之一度 |
| 高程 | WORD | 海拔高度，单位为米（m）（有符号数） |
| 方向 | WORD | 0-359，正北为 0，顺时针 |
| 时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采 用此时区） |

7.14.1.2.	二级数据包

注：本协议要求终端传输原始报文到平台，平台根据“公式和单位”描述，转化为具体的信号值。

图表 100 二级数据包格式

| 序号 | 字段 | 数据类型 | 采集源 | 公式和单位 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSC1_目标速度 | WORD | 0x0C00100B | 单位：Km/h，系数：0.125Km/h/Bit | 0 |
| 2 | TSC1_目标扭矩 | BYTE | 0x0C00100B | 单位：Nm | 0 |
| 3 | GLC_档位信号 | BYTE | 0x0C010305 | 档位 | 0 |
| 4 | EBC1 状态表 | DWORD | 0x18F0010B | 见新能源表 15 EBC1 状态表 | 0 |
| 5 | EBC2_前轴平均速度 | WORD | 0x18FEBF0B | 单位：km/h， 系数：0.00390625km/h/bit | 0 |
| 6 | EBC2_左前轮相对速度 | BYTE | 0x18FEBF0B | 单位：km/h,系数：0.0625km/h/bit | 0 |
| 7 | EBC2_右前轮相对速度 | BYTE | 0x18FEBF0B | 单位：km/h,系数：0.0625km/h/bit | 0 |
| 8 | EBC2_后轴 1 左轮相对速 度 | BYTE | 0x18FEBF0B | 单位：km/h,系数：0.0625km/h/bit | 0 |
| 9 | EBC2_后轴 1 右轮相对速 度 | BYTE | 0x18FEBF0B | 单位：km/h,系数：0.0625km/h/bit | 0 |
| 10 | EBC2_后轴 2 左轮相对速 度 | BYTE | 0x18FEBF0B | 单位：km/h,系数：0.0625km/h/bit | 0 |
| 11 | EBC2_后轴 2 右轮相对速 度 | BYTE | 0x18FEBF0B | 单位：km/h,系数：0.0625km/h/bit | 0 |

| 12 | HR_高精度车辆总里程 | DWORD | 0x18FEC1EE | 单位：km,系数：0.005km/bit | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | HR_高精度小计里程 | DWORD | 0x18FEC1EE | 单位：km,系数：0.005km/bit | 0 |
| 14 | VCU1_TCU_车速 | BYTE | 0x18FF01D0 | 单位：Km/h | 0 |
| 15 | VCU1_扭矩 | WORD | 0x18FF01D0 | 单位：Nm | 0 |
| 16 | VCU12_参数 | WORD | 0x18FF02D0 | 见新能源表 14 VCU12 参数表 | 0 |
| 17 | VCU3_参数 | DWORD | 0x18FF03D0 | 见新能源表 1 VCU3 参数表 | 0 |
| 18 | VCU4_其他参数信息 | DWORD | 0x18FF04D0 | 见新能源表 2 VCU4 参数信息表 | 0 |
| 19 | VCU4_整车剩余可用电量 | BYTE | 0x18FF04D0 | 单位：1% | 0 |
| 20 | BMS1 电池信息 | DWORD | 0x18FF20D1 | 见新能源表 3 BMS1 电池信息 | 0 |
| 21 | BMS1 电池总电流 | WORD | 0x18FF20D1 | 单位：A，系数 0.1/Bit | 0 |
| 22 | BMS2 电池信息 | DWORD | 0x18FF21D1 | 见新能源表 4 BMS2 电池信息 | 0 |
| 23 | BMS11 平均电池温度 | BYTE | 0x18FF25D1 | 单位：℃ | 0 |
| 24 | BMS11 单体最低温度 | BYTE | 0x18FF25D1 | 单位：℃ | 0 |
| 25 | BMS11 单体最高温度 1 | BYTE | 0x18FF25D1 | 单位：℃ | 0 |
| 26 | BMS11 单体最高温度 2 | BYTE | 0x18FF25D1 | 单位：℃ | 0 |
| 27 | BMS11 单体最高温度电池 序号 | BYTE | 0x18FF25D1 | 单位： | 0 |
| 28 | BMS13 目标控制温度 | BYTE | 0x18FF26D1 | 单位：℃ | 0 |
| 29 | BMS14 电池故障报警信息 | DWORD | 0x18FF27D1 | 见新能源表 5 BMS14 电池故障报警信息 | 0 |
| 30 | BMS15 电池故障报警信息 | BYTE | 0x18FF28D1 | 见新能源表 6 BMS15 电池故障报警信息 | 0 |
| 31 | BMS4 充电需求电流 | BYTE | 0x18FF30D1 | 单位：A，系数 2/Bit | 0 |
| 32 | BMS4 充电信息 | BYTE[3] | 0x18FF30D1 | 见新能源表 7 BMS4 充电信息 | 0 |
| 33 | BMS23 第一箱累加电压 | WORD | 0x18FF3DD1 | 单位：V | 0 |
| 34 | BMS23 第二箱累加电压 | WORD | 0x18FF3DD1 | 单位：V | 0 |
| 35 | BMS23 第三箱累加电压 | WORD | 0x18FF3DD1 | 单位：V | 0 |
| 36 | BMS23 第四箱累加电压 | WORD | 0x18FF3DD1 | 单位：V | 0 |
| 37 | DCDC1 输入电流 | BYTE | 0x18FF50D2 | 单位：A | 0 |
| 38 | DCDC1 模块温度 | BYTE | 0x18FF50D2 | 单位：℃ | 0 |
| 39 | DCDC1 输入电压 | WORD | 0x18FF50D2 | 单位：V | 0 |
| 40 | DCDC1 输出电流 | BYTE | 0x18FF50D2 | 单位：A | 0 |
| 41 | DCDC1 输出电压 | BYTE | 0x18FF50D2 | 单位：V，系数：0.25/Bit | 0 |
| 42 | DCDC2 状态参数 | WORD | 0x18FF51D2 | 见新能源表 8 DCDC2 状态参数 | 0 |
| 43 | AP1 气泵电机控制器温度 | BYTE | 0x18FF60D3 | 单位：℃ | 0 |
| 44 | APC2 气泵电机温度 | BYTE | 0x18FF61D3 | 单位：℃ | 0 |
| 45 | APC2 其他参数状态 | WORD | 0x18FF61D3 | 见新能源表 9 APC2 其他参数状态 | 0 |
| 46 | APC2TMS 故障等级 | BYTE | 0x18FF80D5 | 见新能源表 10 APC2TMS 故障等级 | 0 |

| 47 | EPS1 母线电压 | WORD | 0x18FF70D4 | 单位：V | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | EPS1 控制器电流 | BYTE | 0x18FF70D4 | 单位：A，系数 0.5/Bit | 0 |
| 49 | EPS1 油泵点击控制器温度 | BYTE | 0x18FF70D4 | 单位：℃ | 0 |
| 50 | TMS 出水温度 | BYTE | 0x18FF80D5 | 单位：℃ | 0 |
| 51 | TMS 进水温度 | BYTE | 0x18FF80D5 | 单位：℃ | 0 |
| 52 | HVB 状态 | BYTE[3] |  | 见新能源表 11 HVB 状态 | 0 |
| 53 | TCU1 状态 | DWORD |  | 见新能源表 12 TCU1 状态 | 0 |
| 54 | TCU1MCU1 目标档位点击 工作模式 | BYTE | 0x18FFB003 0xCFF40D7 | 低 4 位： 0x0：N 档，0x1：一档，0x2：二档 0x3：三档，0x4：四挡，0x5：五档 0x6：六档，0xA：R 挡 高 4 位： 0x0：初始化，0x1：低压上电正常 0x2：保留，0x3：电机允许运行 0x4：转速闭环运行，0x5：转矩闭环运行 0x6：下强电 0x7：下弱电 0x8：错误（故障保护） | 0 |
| 55 | MCU1 电机实际扭矩 | WORD | 0xCFF40D7 | 单位：牛米 | 0 |
| 56 | MCU1 电机实际转速 | WORD | 0xCFF40D7 | 单位：Rpm | 0 |
| 57 | MCU2 电机实际温度 | BYTE | 0xCFF41D7 | 单位：℃ | 0 |
| 58 | MCU2 电机控制器温度 | BYTE | 0xCFF41D7 | 单位：℃ | 0 |
| 59 | MCU2 系统故障等级 | BYTE | 0xCFF41D7 | 0x1：一级故障 0x2：二级故障 0x3：三级故障 0x4：四级故障 其他保留 | 0 |
| 60 | MCU4 故障状态 | WORD | 0xCFF43D7 | 见新能源表 13 MCU4 故障状态 | 0 |
| 61 | TCU2 目标转速 | WORD | 0x18FFB103 | 单位：rpm | 0 |
| 62 | TCU4 传感器故障信息 | WORD | 0x18FFB303 | 见新能源表 16 见 TCU4 传感故障表 | 0 |
| 63 | MCU3 母线电压 | WORD | 0xCFF42D7 | 单位：V | 0 |
| 64 | ABS 故障灯状态 | WORD | 0x18FECA0B | 见 新能源表 17 ABS 故障灯保护状态 |  |

新能源表 1 VCU3 参数表

| 采集 CANID |  |  | 0x18FF03D0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 | 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 |
| 百公里平均电耗 | Bit0-Bit7 | 单位：kw/100km | 取力器状态 | Bit12-Bit13 | 0x0：未挂上 0x1：挂上 |

| 手刹状态 | Bit8-Bit9 | 00：无手刹 01：有手刹 | 气压信号 1 | Bit16-Bit23 | 单位：0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整车 Ready 状态 | Bit10-Bit11 | 00：未准备好 01：准备好 | 气压信号 2 | Bit24-Bit31 | 单位：0.01 |

新能源表 2 VCU4 参数信息表

| 采集 CANID |  |  | 0x18FF04D0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 | 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 |
| 整车故障等级 | Bit0-Bit2 | 000：无故障 001：一级故障； 010：二级故障； 011：三级故障； 100：四级故障。 | 整车低电量提醒 | Bit13 | 0x0：电量充 足 0x1：低电量 提醒 |
| 制动踏板深度 | Bit3-Bit12 | 精度:0.1% | 续驶里程 | Bit14-Bit25 | 单位：Km |

新能源表 3 BMS1 电池信息

| 采集 CANID |  |  | 0x18FF20D1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 | 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 |
| 电池故障等级 | Bit0-Bit2 | 000：no error 010：fault rank 1 010：fault rank 2 011：fault rank 3 100：fault rank 4 | BMS 请求下高压 | Bit15 | 0:无请求 1:请求关闭 |
| 电 池 内 部 绝 缘 故 障 | Bit3 | 0：无错误 1：错误 | 电池荷电量 | Bit16-Bit25 | 单位：V 系数：0.1/bit |
| 高 压 负 载 绝 缘 故 障 | Bit4 | 0：无错误 1：错误 | BMS 工作模式 | Bit26-Bit28 | 0x0：Initializing 0x1：Standby 0x2：PreCharge 0x3：HVActive 0x4：Powerdown 0x5：Failure 0x7：Ready to Sleep |
| 电池内部总电压 | Bit5-Bit14 | 单位：V |  |  |  |

新能源表 4 BMS2 电池信息

| 采集 CANID |  |  | 0x18FF21D1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 | 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 |
| 电池最大充电电压 | Bit0-Bit9 | 单位： 1V | 电池外部总电压 | Bit20-Bit29 | 单位： 1V |
| 电池最小放电电压 | Bit10-Bit19 | 单位： 1V |  |  |  |

新能源表 5 BMS14 电池故障报警信息

| 采集 CANID |  |  | 0x18FF27D1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 | 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 |
| BMS13 电池充电状 态(0x18FF26D1) | Bit0-Bit1 | 00：未充电 01：充电 其他：保留 | 电池 SOC 过低报警 | Bit19- Bit20 | 00：无故障 01：简单故障 02：次要故障 03：严重故障 |
| 电芯高温报警 | Bit2-Bit3 | 00：无故障 01：简单故障 02：次要故障 03：严重故障 | 热管理机组故障 | Bit21 | 0：无故障 1：有故障 |
| 电芯低温报警 | Bit4 | 0：无故障 1：有故障 | 加热膜加热回路故 障 | Bit22 | 0：无故障 1：有故障 |
| 温差过大报警 | Bit5-Bit6 | 00：无故障 01：简单故障 02：次要故障 03：严重故障 | 电池包自保护故障 | Bit23 | 0：无故障 1：有故障 |
| 总电压过压报警 | Bit7-Bit8 | 00：无故障 01：简单故障 02：次要故障 03：严重故障 | 行车绝缘过低报警 | Bit24- Bit25 | 00：无故障 01：简单故障 02：次要故障 03：严重故障 |
| 总电压欠压报警 | Bit9- Bit10 | 00：无故障 01：简单故障 02：次要故障 03：严重故障 | 充电绝缘阻值低 | Bit26 | 0：无故障 1：有故障 |
| 电池包火灾报警 | Bit11 | 0：无故障 1：有故障 | ACAN 通讯故障 | Bit27 | 0：无故障 1：有故障 |
| 放电电流超限报警 | Bit12- Bit13 | 00：无故障 01：简单故障 02：次要故障 03：严重故障 | BMS 内部通信故障 | Bit28 | 0：无故障 1：有故障 |
| 回充电流超限报警 | Bit14- Bit15 | 00：无故障 01：简单故障 02：次要故障 03：严重故障 | 支路断路故障报警 | Bit29 | 0：无故障 1：有故障 |
| 电流传感器故障 | Bit16 | 0：无故障 1：有故障 | 高压互锁故障报警 | Bit30 | 0：无故障 1：有故障 |
| BMS 低压供电电压 异常报警 | Bit17 | 0：无故障 1：有故障 | 加热膜或 TMS 接触 器故障无法闭合报 警 | Bit31 | 0：无故障 1：有故障 |
| SOC 跳变故障报警 | Bit18 | 0：无故障 1：有故障 |  |  |  |

新能源表 6 BMS15 电池故障报警信息

| 采集 CANID |  |  | 0x18FF28D1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 | 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 |

| 加热膜或 TMS 接触器 故障无法断开报警 0x18FF27D1 | Bit0 | 0：无故障 1：有故障 | 可 充 电 储能 系 统 不 匹配故障报警 | Bit4 | 0：无故障 1：有故障 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主负接触器无法闭合 故 障 报 警 0x18FF27D1 | Bit1 | 0：无故障 1：有故障 | 充 电 时 放电 电 流 过 大 | Bit5 | 0：无故障 1：有故障 |
| 主负接触器无法断开 故 障 报 警 0x18FF27D1 | Bit2 | 0：无故障 1：有故障 | 充电电流超限报警 | Bit6 | 0：无故障 1：有故障 |
| 充电插座过温报警 | Bit3 | 0：无故障 1：有故障 | 充电插座 NTC 故障 | Bit7 | 0：无故障 1：有故障 |

新能源表 7 BMS4 充电信息

| 采集 CANID |  |  | 0x18FF30D1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 | 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 |
| 充电需求电压 | Bit0-Bit9 | 单位：1V | 电池充电模式 | Bit11-Bit13 | 000：没充电 001：车载充电 010：非车载充电 011：非常规充电 其他：保留 |
| 加热模式控制 | Bit10 | 0：不加热，1：加热 | 剩余充电时间 | Bit14-Bit23 | 单位：分钟 |

新能源表 8 DCDC2 状态参数

| 采集 CANID |  |  | 0x18FF51D2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 | 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 |
| DCDC1 控制器状态 0x18FF50D2 | Bit0-Bit1 | 00：停机 01：运行 02：停机故障 | 硬件输入过流 | Bit7 | 00：正常,01：故障 |
| 输出欠压 | Bit2 | 00：正常,01：故障 | 硬件输出过流 | Bit8 | 00：正常,01：故障 |
| 输出过压 | Bit3 | 00：正常,01：故障 | 过温保护 | Bit9 | 00：正常,01：故障 |
| 输入欠压 | Bit4 | 00：正常,01：故障 | 限功率 | Bit10 | 00：正常,01：故障 |
| 输入过压 | Bit5 | 00：正常,01：故障 | CAN 通讯故障 | Bit11 | 00：正常,01：故障 |
| 硬件故障 | Bit6 | 00：正常,01：故障 | 故障等级 | Bit12-Bit15 | 0000：无故障 0001：一级故障 0010：二级故障 0011：三级故障 |

新能源表 9 APC2 其他参数状态

| 采集 CANID |  |  | 0x18FF61D3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 | 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 |
| 母线电压过高 | Bit0 | 0：正常，1：故障 | 电机温度传感器掉线 | Bit7 | 0：正常，1：故障 |
| 母线电压过低 | Bit1 | 0：正常，1：故障 | 控制器过载 | Bit8 | 0：正常，1：故障 |
| 输出缺相 | Bit2 | 0：正常，1：故障 | 电机过载 | Bit9 | 0：正常，1：故障 |

| 控制器过温 | Bit3 | 0：正常，1：故障 | 系统故障 | Bit10 | 0：正常，1：故障 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈频率超速 | Bit4 | 0：正常，1：故障 | EEPROM 故障 | Bit11 | 0：正常，1：故障 |
| 转速偏差过大 | Bit5 | 0：正常，1：故障 | VCU 通讯故障 | Bit12 | 0：正常，1：故障 |
| 调谐失败 | Bit6 | 0：正常，1：故障 |  |  |  |

新能源表 10 APC2TMS 故障等级

| 采集 CANID |  |  | 0x18FF80D5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 | 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 |
| 故障等级 0x18FF61D3 | Bit0-Bit3 | 00：无故障 01：一级故障 10：二级故障 11：三级故障 | 控制器状态 0x18FF70D4 | Bit6-Bit7 | 00：停机 01：运行 10：停机故障 |
| TMS 故障等级 | Bit4-Bit5 | 00：no error 01：fault rank 1 10：fault rank 2 11：fault rank 3 |  |  |  |

新能源表 11 HVB 状态

| 采集 CANID |  |  | 0x18FF90D6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 | 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 |
| 空调预充次数 | Bit0-Bit1 | 单位：次 | 电机主接触器粘连状 态 | Bit12 | 0：粘连，1：未粘连 |
| 空调预充接触器状 态 | Bit2-Bit3 | 00：未预充 01：开始预充 10：预充完成 11：预充失败 | 三合一接触器粘连状 态 | Bit13 | 0：粘连，1：未粘连 |
| MCU 预充次数 | Bit4-Bit5 | 单位：次 | PTC 接触器粘连状态 | Bit14 | 0：粘连，1：未粘连 |
| 电机预充接触器状 态 | Bit6-Bit7 | 00：未预充 01：开始预充 10：预充完成 11：预充失败 | 空调接触器粘连状态 | Bit15 | 0：粘连，1：未粘连 |
| 电机主接触器状态 | Bit8 | 0：断开 1：闭合 | 高压控制板通讯状态 | Bit16-Bit17 | 00：正常；01：故障 |
| 三合一接触器状态 | Bit9 | 0：断开 1：闭合 | 高压互锁插头状态 | Bit18 | 0：正常；1：故障 |
| PTC 接触器状态 | Bit10 | 0：断开 1：闭合 | 故障等级 | Bit19-Bit22 | 0000 ： 无 故 障 0001 ： 一 级 故 障 0010 ： 二 级 故 障 0011：三级故障 |
| 空调接触器状态 | Bit11 | 0 ： 断 开 ， 1 ：闭 合 |  |  |  |

新能源表 12 TCU1 状态

| 采集 CANID | 0x18FFB003 |
| --- | --- |

| 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 | 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变速箱当前档位 | Bit0-Bit3 | 0x0：N 档,0x1：R 档 0x2：一档,0x3：二档 0x4：三档,0x5：四挡 0x6：五档,0x7：六档 0x8：七档,0xF：档位 错误（进挡失败） | TCU 换挡状态 | Bit10-Bit11 | 00：换挡完成 01：换挡中 其他：无效 |
| TCU 准备状态 | Bit4-Bit5 | 0：未准备，1：准备 其他：无效 | 档位不匹配信号 | Bit12-Bit13 | 00：档位匹配 01：档位不匹配 其他：无效 |
| 变速箱 A/M 模式 反馈 | Bit6-Bit7 | 00：自动档 01：手动档 | 换挡步骤 | Bit16-Bit31 |  |
| TCU 换挡请求 | Bit8-Bit9 | 00：未请求换挡 01：请求换挡 其他：无效 |  |  |  |

新能源表 13 MCU4 故障状态

| 采集 CANID |  |  | 0xCFF43D7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 | 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 |
| 电机过温 | Bit0-Bit1 | 00：无故障 01：一般故障 10：严重故障 11：（保留） | 电机堵转故障- 三级 | Bit7 | 0：无故障 1：有故障 |
| 电流传感器错误 故障-三级 | Bit2 | 0：无故障 1：有故障 | 控制器参数读写 故障-三级 | Bit8 | 0：无故障 1：有故障 |
| CAN 通讯故障- 三级 | Bit3 | 0：无故障 1：有故障 | 电机温度传感器 短线故障-三级 | Bit9 | 0：无故障 1：有故障 |
| 电机参数辨识失 败故障-三级 | Bit4 | 0：无故障 1：有故障 | 直流输入电压过 压 | Bit10- Bit11 | 00：无故障 01：一般故障 10：严重故障 11：（保留） |
| 控制器过载故障- 三级 | Bit5 | 0：无故障 1：有故障 | 直流输入电压欠 压 | Bit12- Bit13 | 00：无故障 01：一般故障 10：严重故障 11：（保留） |
| 控制器温度检测 通道断线-三级 | Bit6 | 0：无故障 1：有故障 |  |  |  |

新能源表 14 VCU12 参数表

| 采集 CANID |  |  | 0x18FF02D0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 | 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 |

| VCU1 允许 BMS 下低压 （0x18FF01D0） | Bit0-Bit1 | 00：待命状态 01：允许 10：不允许 其他：保留 | 系统档位信号 | Bit12- Bit13 | 00：N 档 01：D 档 10：R 档 11：档位故障 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加速踏板开度 | Bit2-Bit11 | 0.1%/Bit |  |  |  |

新能源表 15 EBC1 状态表

| 采集 CANID |  |  | 0x18F0010B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 | 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 |
| E/P 模式 （0x0C010305） | Bit0-Bit1 | 00：E 模式 01：P 模式 10：保留 11：不可用 | ABS 完全工作 模式 | Bit20-Bit21 | 00：非完全工作状态 01：完全工作状态 10：保留 11：无效值 |
| ABS 激活状态 | Bit2-Bit3 | 00：非运行状态 01：运行状态 10：保留 11：无效值 | EBS 红灯警告 状态 | Bit22-Bit23 | 00：无故障状态 01：故障状态 10：保留 11：无效值 |
| EBS 制动开关 | Bit4-Bit5 | 00：制动踏板没有踩 下 01：制动踏板被踩下 10：保留 11：无效值 | ABS/EBS 黄灯 警告状态（带 动力车辆） | Bit24-Bit25 | 00：无故障状态 01：故障状态 10：保留 11：无效值 |
| 制动踏板位置 | Bit8-Bit15 | 单位：% 系数：0.4%/Bit | 挂车 ABS 状态 | Bit26-Bit27 | 00：关, 01：开 10：保留,11：无效 |
| 牵引控制强制开 关 | Bit16-Bit17 | 00：关, 01：开 10：保留,11：无效 | 挂车 ABS 警告 信息 | Bit28-Bit29 | 00：关, 01：开 10：保留,11：无效 |
| 加速踏板互锁开 关 | Bit18-Bit19 | 00：关, 01：开 10：保留,11：无效 |  |  |  |

新能源表 16 见 TCU4 传感故障表

| 采集 CANID |  |  | 0x18FFB303 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 | 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 |
| 一轴位置传感器故障 | Bit0 | 0：无故障,1：故障 | 输出轴转速传感器 故障 | Bit7 | 0：无故障,1：故障 |
| 二轴位置传感器故障 | Bit1 | 0：无故障,1：故障 | VCU 通讯故障 | Bit8 | 0：无故障,1：故障 |
| 三轴位置传感器故障 | Bit2 | 0：无故障,1：故障 | MCU 通讯故障 | Bit9 | 0：无故障,1：故障 |
| 一轴电磁阀故障 | Bit3 | 0：无故障,1：故障 | 换挡失败 | Bit10 | 0：无故障,1：故障 |
| 二轴电磁阀故障 | Bit4 | 0：无故障,1：故障 | 扭矩响应故障 | Bit11 | 0：无故障,1：故障 |
| 三轴电磁阀故障 | Bit5 | 0：无故障,1：故障 | TCU 系统故障等级 | Bit12-Bit14 | 0x0：无故障 0x1：一级故障 0x2：二级故障 |

|  |  |  |  |  | 0x3：三级故障 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入轴转速传感器故 障 | Bit6 | 0：无故障,1：故障 |  |  |  |

新能源表 17 ABS 故障灯保护状态

| 采集 CANID |  |  | 0x18FECA0B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 | 信号名称 | 填充位 | 单位及公式 |
| 保护灯状态 | Bit0-Bit1 | 0：关，1：开 其他保留 | 闪烁保护灯状态 | Bit8-Bit9 | 0：关，1：开 其他保留 |
| 警告灯状态 | Bit2-Bit3 | 0：关，1：开 其他保留 | 闪烁警告灯状态 | Bit10-Bit11 | 0：关，1：开 其他保留 |
| 停车灯状态 | Bit4-Bit5 | 0：关，1：开 其他保留 | 闪烁停车灯状态 | Bit12-Bit13 | 0：关，1：开 其他保留 |
| 故障灯状态 | Bit6-Bit7 | 0：关，1：开 其他保留 | 闪烁故障灯状态 | Bit14-Bit15 | 0：关，1：开 其他保留 |

7.14.2.	电动车数据传输周期

版本 0 的电动车数据，有效数据工 115 个字节，可以 10 秒钟采集周期一次，30 秒传输一次；可根据业 务需求修改。

7.14.3.	电动数据重传

当网络异常时，终端需要保存数据数据量较大；当网络异常时，终端定义为间隔 30S 存储一帧实时数 据；最大保存 100 条；当超过 100 条时，循环覆盖存储的数据；

当网络恢复时，按照保存的时间先后，先传输保存的数据，再传输网络恢复后的实时数据（方便平台 处理），保存的数据再次上传时，不论成功与失败，都会从存储中删除，不再重传。

8. 终端故障码报警	0x0F47

车辆在生命周期的作业中，终端始终会识别到来源于车辆其他 ECU 或终端自身的故障，如无法获取 到 Can 数据了，无法获取到仪表，TCO，EMS 等的数据，为了尽快让运维部门乃至车厂售后对车辆的故 障做出迅速反应，终端定义了终端的故障码。平台收到故障码后更具业务需要展现在 App 和 Web。

图表  101 终端故障码传输协议

| 序号 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |

| 1 | WORD | 故障码内容长度 |
| --- | --- | --- |
| 2 | WORD | 故障码个数 |
| 3 | WORD * NUM | 故障码数组，具体故障码内容，参见《终端故障码 列表》 |

注：如果一直没有则不发报警，其他的每次点火时发送一次；

图表  102 终端故障码列表

| 序号 | 故障码 2 字节 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0x0001 | 车辆无 Can 数据 |
| 2 | 0x0002 | 车辆仪表无表里程 |
| 3 | 0x0003 | 车辆仪表无总油耗 |
| 4 | 0x0004 | 车辆无燃油液位 |
| 5 | 0x0005 | 车辆仪表无车速 |
| 6 | 0x0006 | 车辆仪表无小计里程 |
| 7 | 0x0007 | 车辆仪表无小计油耗 |
| 8 | ... | 保留 |
| 9 | 0x0021 | 无车轮车速 |
| 10 | 0x0022 | 无瞬时油耗 |
| 11 | 0x0023 | 无燃油消耗率 |
| 12 | 0x0024 | 车辆运行中 GPS 超过 20 分钟 经纬度不变 |

9. 协议版本号说明

本次协议版本号:ZH_PROTOCOAL_VER_119_0424; 正常的协议定义中，通讯双方应该从每一个数据包中，获取到本包的协议版本，便于双方的向下

兼容和向上的扩展；但针对本协议，缺少这个步骤，由于本协议是从 808 部标协议扩展，必须遵循部标协 议的消息结构和消息头定义；自定义的协议版本无法插入。

针对这个情况，TSP通讯协议采用不同的消息 ID 代表不同的协议版本，既能适合当前已经运行的 平台，还可以适配新增功能向后的扩展。

消息 ID 选择是 808 部标中没有定义的，保证了与部标协议的兼容。 以下是截止 2018 年 4 月 25 日的通讯版本发布情况；

| 版本号 | 版本别名 | 固件发布日期 | 代表性 ID |
| --- | --- | --- | --- |
| ~0.9 | 0.9 | 2017/10 及之前 | 0200 以及扩展协议，数据融合 |
| 1.0~1.1.7 | 1.1.6 | 2017/11~2018/4 | 0200,0F37,0F38,0F39 |

| 1.1.9 | 1.1.9 | 三一项目 | 0F3A，0F3B，0F3C,0F3D |
| --- | --- | --- | --- |