pRTP 仓库源码深度分析报告

Meari Technology — 私有实时传输协议栈

pRTP Private Real-Time Protocol Suite

分析日期：2026年3月  |  代码总量：约 15,765 行

# 目录

1. 仓库概览与背景

2. 整体架构设计

3. 各子模块详细分析

3.1  prtp（IPC私有核心协议服务端）

3.2  prtp_client（NVR端客户端，已弃用）

3.3  prtp2_client（NVR/VMS 客户端）

3.4  prtp_wlan（WLAN设备管理协议）

3.5  prtp_dis（设备发现协议）

3.6  dsp_mcu（主控与单片机通讯协议）

3.7  common（公共基础库）

4. 协议帧格式详解

5. 数据流与关键时序图

6. 安全机制分析

7. 漏洞与安全风险分析

8. 代码质量评估

9. 总结与建议

# 1. 仓库概览与背景

pRTP（Private Real-Time Protocol）是 Meari Technology（美的旗下睿视科技）为其 IPC/NVR 安防摄像产品线自研的私有实时传输协议栈。版权声明从 2016 年延续至 2022 年，说明该协议栈已历经多年迭代演进。

仓库采用纯 C 语言（少量 C++ 测试代码）编写，面向嵌入式 Linux 平台（ARM/x86），通过 Makefile + 脚本体系构建，并支持 VSCode 调试。

## 1.1 仓库基本信息

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 版权所有 | Meari Technology Co., Ltd（2016–2022） |
| 编程语言 | C（主体）/ C++（测试） |
| 代码规模 | 约 15,765 行（含注释） |
| 构建方式 | GNU Make + shell 脚本 |
| 目标平台 | 嵌入式 Linux（IPC/NVR 硬件） |
| 传输层 | TCP（控制/媒体流）+ UDP Multicast（发现） |
| 加密算法 | AES-128-ECB / AES-128-CBC |
| 哈希算法 | MD5（prtp2_client 中使用） |
| JSON 库 | cJSON（内嵌） |

## 1.2 目录结构总览

pRTP/

├── common/              # 公共基础库（网络、缓冲、AES、日志等）

│   ├── cjson/           # 内嵌 cJSON + s2j 结构体转换

│   ├── inc/             # 公共头文件

│   └── src/             # 公共源文件

├── prtp/

│   ├── prtp/            # IPC 侧 prtp 服务端（核心）

│   ├── prtp_client/     # NVR 侧旧客户端（已弃用）

│   ├── prtp2_client/    # NVR/VMS 侧新客户端（当前维护）

│   ├── prtp_wlan/       # WLAN 接入管理协议

│   ├── prtp_dis/        # IPC↔NVR 设备发现协议（UDP 组播）

│   └── dsp_mcu/         # 主控 DSP ↔ 单片机串口通讯协议

├── version/             # 版本号与 git 信息生成脚本

├── Makefile / src_objs.mk

├── all.sh / copy.sh

# 2. 整体架构设计

## 2.1 系统角色关系

整个协议栈围绕三类硬件角色构建：

- IPC（IP Camera，摄像头）：运行 prtp 服务端，接受 NVR/LCD 屏连接；同时作为 prtp_wlan 的客户端向 NVR 注册

- NVR（网络录像机）：运行 prtp2_client 连接多路 IPC；同时作为 prtp_wlan 服务端管理 IPC 入网；运行 prtp_dis 发现局域网设备

- LCD/屏幕（婴儿监视器等消费类设备）：通过旧版 prtp 协议连接 IPC，获取视频流和温湿度等传感器数据

- MCU（微控制器/单片机）：通过 dsp_mcu 串口协议与主控 DSP 通讯（全时微功耗场景）

## 2.2 架构分层

| 层次 | 模块 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 应用回调层 | pps_nkit_nvr_api / pps_prtp_wlan_api / pps_prtp_dis_api | 向上层业务暴露命令回调接口 |
| 命令分发层 | pps_nkit_nvr_init / pps_prtp_wlan_client | 消息类型识别与 switch 分发 |
| 协议封装层 | pps_protocol_nvr / pps_prtp2_protocol / pps_prtp_wlan_protocol | 帧封包/解包、校验和、AES 加密 |
| 传输管道层 | pps_pipe / pps_tcp_server / pps_client | 环形缓冲、异步收发、连接管理 |
| OSAL 层 | pps_osal_socket / pps_osal_thread / pps_osal_mutex | 跨平台操作系统抽象 |
| 公共工具层 | cbuf / log / tools / aes / mmap | 基础数据结构与工具 |

## 2.3 核心设计模式

- 管道-过滤器（Pipe & Filter）：pps_pipe 作为核心通信管道，封装环形缓冲区，上层协议通过 pps_pipe_recv/write 完成数据流转

- 回调注册（Callback Registration）：pps_nkit_nvr_server_reg_callback() 按消息类型注册处理函数，实现消息路由的松耦合

- 单例状态机（Singleton State Machine）：pps_nkit_nvr_dev_info 全局唯一，通过 mutex 保护，管理连接状态和流开关

- 双线程收发（Split Send/Receive）：client_func（接收线程）和 client_send_pthread（发送线程）分离，避免收发阻塞互相影响

# 3. 各子模块详细分析

## 3.1 prtp — IPC 私有核心协议服务端

这是整个仓库的核心模块，运行于 IPC（摄像头）侧，对外提供 TCP Server 接受 NVR 或 LCD 屏连接，处理注册、心跳、命令、媒体流四大类消息。

### 3.1.1 主要源文件

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| pps_nkit_nvr_init.c | 主控初始化、消息分发（switch 超过 60 个 case）、线程管理 |
| pps_nkit_nvr_server.c | TCP 服务端封装，基于 pps_tcp_server 构建 |
| pps_tcp_server.c | 完整的 TCP Server 实现：accept/select/多客户端管理 |
| pps_protocol_nvr.c | 协议帧封包/解包、起始码查找、校验和计算、AES 解密 |
| pps_protocol_nvr_callback.c | 各命令的发送构建函数（nvr_send_xxx_cmd） |
| pps_protocol_nvr_conversion.c | 结构体 ↔ 字节流的序列化/反序列化转换 |
| pps_client_mgr.c | 客户端管理（目前主要管理单一连接的 device_id） |
| pps_pipe.c | 协议管道，封装环形缓冲区，连接 TCP 收发与协议解析 |
| pps_aes.c | AES-128 ECB/CBC 实现（tiny-AES-c） |

### 3.1.2 连接生命周期

① NVR 连接 IPC TCP 端口（默认端口通过 pps_nkit_nvr_start(port) 传入）

② IPC 收到 REGISTER 帧，解析 license/secret/SN/MAC 等注册信息

③ IPC 调用 pps_nkit_nvr_set_dev_info_device_id() 记录 device_id，回复 REGISTERACK

④ 双方进入心跳维持：NVR 发 PINGREQ，IPC 回 PINGRESP，IPC 更新 get_ping_req_time

⑤ NVR 发送控制命令（CMD 消息类型），IPC 分发处理并回复

⑥ IPC 主动推送报警（WARNING 消息类型），可携带 JPEG 截图数据

⑦ NVR 发送 DISCONNECT 或超时无心跳 → IPC 重置 dev_info，关闭连接等待下次

### 3.1.3 帧协议格式

| 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 起始码 | 4 bytes | 固定值 0x56 0x56 0x50 0x99（大端） |
| 消息类型+标志 | 1 byte | 高4位=消息类型(0-14)，低4位=flags（最低位=加密标志） |
| 预留字节 | 1 byte | 0x80 表示分片包，0x00 表示完整包 |
| 载荷长度 | 4 bytes | 大端，不含头部，表示加密后载荷长度 |
| 载荷 | N bytes | 命令数据，可选 AES-128-ECB 加密 |
| 校验和 | 4 bytes | 所有字节累加和（大端） |

### 3.1.4 消息类型枚举

| 消息类型值 | 名称 | 方向 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | REGISTER | NVR→IPC | 设备注册，携带 license/secret/SN/MAC |
| 2 | REGISTERACK | IPC→NVR | 注册确认，返回 device_id |
| 3 | WARNING | IPC→NVR | 报警上报（移动侦测/PIR/分贝等），可附 JPEG |
| 7 | CMD | 双向 | 控制命令（60+ 种子命令） |
| 8 | MEDIA | 双向 | 音视频媒体流 |
| 12 | PINGREQ | NVR→IPC | 心跳请求 |
| 13 | PINGRESP | IPC→NVR | 心跳回复 |
| 14 | DISCONNECT | 双向 | 断开连接，携带 status（0=正常/1=休眠） |

## 3.2 prtp_client — NVR 端客户端（已弃用）

README 明确标注该模块"已弃用（已废弃）"，代码仍保留用于参考。实现了 NVR 侧的 prtp 客户端逻辑，包括连接管理、命令发送、流控制和设备发现。其功能已被 prtp2_client 取代。

## 3.3 prtp2_client — NVR/VMS 新客户端

当前 NVR 侧维护的主力客户端模块，支持 VMS 接入 NVR 场景。

### 3.3.1 主要文件

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| pps_prtp2_client_common.c | 连接管理、发送队列、心跳维持（701行，最大单文件） |
| pps_prtp2_protocol.c | 协议封包/解包（同 prtp 服务端镜像逻辑） |
| pps_prtp2_client_cmd.c | 各控制命令的封装发送接口 |
| pps_prtp2_client_playback.c | 历史录像回放控制接口 |
| pps_prtp_discovery.c | 设备发现（复用 prtp_dis 逻辑） |
| nv_md5.c | MD5 实现，用于鉴权 token 生成 |

端口常量：PPS_PRTP_NVR_PORT = 10000，心跳超时：PPS_PRTP_NVR_HEART_TIMEOUT = 6000 ms

## 3.4 prtp_wlan — WLAN 设备接入管理协议

专用于 IPC 与 NVR 之间的 WLAN 组网管理协议，涵盖设备添加、级联管理、通道删除与复位等功能，适用于单品、套装、低功耗全系设备。

### 3.4.1 命令集

| 命令值 | 名称 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | APPLY | IPC→NVR | 申请连接指定 NVR 或 IPC |
| 1 | GET_LIST | IPC→NVR | 获取当前通道列表 |
| 2 | LIST_UPDATE | NVR→IPC | 推送通道列表更新 |
| 3 | WLAN_STATUS | NVR→IPC | 下发级联开关状态 |
| 4 | IS_FIRST | NVR→IPC | 告知是否首次连接及 hostname |
| 5 | GET_INFO | NVR→IPC | 获取设备信息（版本/型号） |
| 6 | REG | IPC→NVR | 设备注册（hostname/token/类型/端口） |
| 7 | WAKEUP | 双向 | 唤醒消息 |
| 8 | RESET | NVR→IPC | 设备复位 |
| 9 | UDHCPC_IP | IPC→NVR | DHCP IP 上报 |
| 0xffff | HEART | 双向 | 心跳保活 |

### 3.4.2 IPC 最大支持数量

宏定义 PPS_PRTP_WLAN_IPC_MAX_NUMS = 36，即一台 NVR 通过 WLAN 协议最多管理 36 路 IPC。

## 3.5 prtp_dis — 设备发现协议

基于 UDP 组播的设备发现协议，使用 IANA 标准组播地址 239.255.255.250（与 UPnP/SSDP 相同），端口 3704。所有消息使用 cJSON 格式序列化，便于扩展。

### 3.5.1 消息类型

| 消息类型 | 用途 |
| --- | --- |
| discovery | 主动探测：NVR 广播寻找局域网内 IPC |
| hello | IPC 上线公告（携带 IP/SN/版本/绑定状态等） |
| bye | IPC 下线公告 |
| bind | 设备绑定请求（携带 token） |
| set_ip | 远程设置静态 IP/掩码/网关（密码 AES 加密传输） |
| set_pass | 远程修改设备密码（新旧密码均 AES 加密） |
| cmn_resp | 通用应答（携带 uuid + result） |

发现消息中 IPC 携带的关键字段：model、tp（产品类型）、ip、dhcp、mask、gate、port、sn、version、token、bind_status、protocl（协议类型）、comm_mode、cap_dhcp_ip（是否支持 DHCP IP 设置）、cap_pw（是否支持密码设置）、video_in（视频输入路数）。

## 3.6 dsp_mcu — 主控与单片机通讯协议

用于主控 SOC（DSP/CPU）与辅助 MCU 之间通过串口（UART）进行通讯，主要应用于全时微功耗（Low Power Camera）场景，协议采用自定义二进制帧格式。

### 3.6.1 命令分组

| 命令范围 | 功能组 |
| --- | --- |
| 1–42（基础） | 心跳、版本查询、网络电源、重启、关机、PIR 控制/读取/ADC 设置、AOV 阈值、事件上报、MCU/DSP 唤醒睡眠、唤醒源配置、电池设置/读取、LED 控制、能力查询 |
| 1001–1004（OTA） | MCU 固件 OTA 升级（请求/数据/应答流程） |
| 1201–1214（WiFi） | WiFi 能力/信息/主机名/连接/断开/事件/扫描 |
| 1401+（蓝牙） | 蓝牙能力/信息/使能/名称设置等 |

## 3.7 common — 公共基础库

### 3.7.1 模块列表

| 模块 | 文件 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 循环缓冲区 | cbuf.c/h | 通用环形缓冲，支持获取内部指针（零拷贝读取），无 2^N 大小限制 |
| AES 加密 | aes.c/h | tiny-AES-c 实现，支持 AES-128 ECB/CBC/CTR，查表法 |
| 日志系统 | log.c/h | 分级日志（VERBOSE/DEBUG/INFO/WARN/ERROR），支持 LOG_TAG 标签 |
| PPS 客户端 | pps_client.c/h | 通用 TCP 客户端（connect/重连/发送/接收循环） |
| PPS 服务端 | pps_server.c/h | 通用 TCP 服务端（accept/多客户端） |
| 组播 Socket | pps_mcast_socket.c/h | UDP 组播收发（用于设备发现） |
| UART | pps_uart.c/h | UART 串口通讯封装（用于 DSP-MCU） |
| 串口 | serial-port-posix.c | POSIX 串口配置（波特率/校验/停止位） |
| 网络配置 | sysnetconfig.c | 系统网络配置读取（IP/掩码/网关） |
| 时间工具 | time64.c/h | 64位时间戳处理 |
| 日志扩展 | pps_prtp_log.c/h | 协议专用日志格式 |
| cJSON | cJSON.c/h | 轻量 JSON 解析/生成（MIT 协议） |
| s2j | s2j.c/h | 基于 cJSON 的结构体 ↔ JSON 互转工具 |

# 4. 协议帧格式详解

## 4.1 prtp/prtp2 二进制帧（TCP）

帧头总长度 = 4（起始码）+ 1（类型+标志）+ 1（分片标志）+ 4（长度）= 10 bytes（宏 PPS_NVR_HEAD_SIZE）

帧尾：4 bytes 校验和（所有字节累加，大端）

总帧长 = 10 + 载荷长度 + 4

### 4.1.1 帧结构内存布局

[56 56 50 99] [TypeFlags] [PartFlag] [Len3 Len2 Len1 Len0] [Payload...] [CSum3 CSum2 CSum1 CSum0]

其中 TypeFlags = (MsgType << 4) | EncryptFlag，EncryptFlag 最低位 1=加密。

## 4.2 媒体流子包格式

媒体数据（MEDIA 消息类型）内部根据 frame_type 字段区分：

| frame_type | 帧类型 | 头结构 | 关键字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | H264/H265 I帧（完整） | prtp_video_Iframe_head_t | track_id, seq, pts, resolution, utc, fps, code_id（编码类型） |
| 1 | H264/H265 P帧（完整） | prtp_video_Pframe_head_t | track_id, seq, pts |
| 2 | 音频 I帧 | prtp_audio_frame_head_t | track_id, seq, pts, channel_nums, sample_rate, bitwidth, utc, time_zone, code_id |
| 3 | 音频 P帧 | prtp_audio_frame_head_t | 同上 |
| 带分片标志 | 分片视频 I/P帧 | prtp_video_fragment_*_stream_t | 额外增加 fragment_total 和 fragment_id 字段 |

## 4.3 设备发现消息格式（UDP JSON）

发现协议使用纯文本 JSON 格式，通过 UDP 发送到组播地址 239.255.255.250:3704。

示例 discovery 消息（NVR 广播）：

{"msgtype":"discovery"}

示例 hello 消息（IPC 响应）：

{"msgtype":"hello","model":"IPC-x01","ip":"192.168.1.100","dhcp":1,

"sn":"SN12345678","version":"1.2.3","bind":0,"prtp":"server",

"protocl":2,"port":10000,"comm_mode":1,"cap_dhcp_ip":1,"cap_pw":1,"video_in":1}

# 5. 数据流与关键时序

## 5.1 设备发现与注册时序

以下描述 NVR 发现并连接 IPC 的完整流程：

① NVR 发送 UDP 组播 discovery 消息到 239.255.255.250:3704

② IPC 收到后回复 hello 消息（携带 IP、SN、版本、绑定状态等）

③ NVR 解析 hello，获取 IPC 的 IP 和端口（默认 10000）

④ NVR 发起 TCP 连接到 IPC

⑤ NVR 发送 REGISTER 帧（license/secret/SN/MAC/版本号）

⑥ IPC 验证后回复 REGISTERACK（device_id）

⑦ 进入正常工作阶段（心跳 + 命令 + 媒体流）

## 5.2 媒体流控制时序

① NVR 发送 CMD(STREAM_CTRL, stream_ctrl=1) 开启视频

② IPC 设置 main_video_switch=1，audio_switch=1

③ IPC 连续推送 MEDIA 帧（视频 I/P 帧 + 音频帧）

④ NVR 可发送 FORCE_I_FRAME 强制 IPC 发送关键帧

⑤ NVR 发送 CMD(STREAM_CTRL, stream_ctrl=0) 关闭视频

## 5.3 报警处理时序

① IPC 触发移动侦测/PIR/分贝侦测等事件

② IPC 主动发送 WARNING 帧，alarm_type 标识报警类型

③ 若 dat_type=1，WARNING 帧附带 JPEG 截图数据（变长）

④ NVR 通过注册的回调函数处理报警，执行录像/推送等操作

## 5.4 TCP Server 内部数据流

pps_tcp_server_loop() → accept() → 创建 pps_tcp_server_client_t → 启动两个线程：

● client_func（接收线程）：select() 等待数据 → pps_socket_recv() → 存入 rbuf → pps_pipe_recv() 解析

● client_send_pthread（发送线程）：轮询 pps_pipe_need_tx() → pps_pipe_point2end() 获取待发数据 → send()

pps_pipe 是连接协议层和 TCP 层的核心管道，内部使用环形缓冲区，通过锁保护多线程安全。

# 6. 安全机制分析

## 6.1 已实现的安全措施

### 6.1.1 注册鉴权

REGISTER 帧携带 license（32字节）、secret（64字节）、SN（12字节）、factory_id（4字节）等凭证字段，IPC 可据此验证连接方身份。

### 6.1.2 AES-128 加密框架

协议层已实现完整的 AES-128 ECB/CBC/CTR 加密框架（tiny-AES-c），帧头最低位 encrypt_flag 控制加密开关。

初始化时设置默认密钥："c6daf97424ea15f501e14995bb6e982f"（16字节十六进制字符串编码）。

### 6.1.3 发现协议密码保护

set_ip 和 set_pass 消息中的密码字段通过 AES 加密传输（pps_prtp_dis_pass_aes_encrypt/decrypt），防止明文在 UDP 中泄露。

### 6.1.4 WLAN 注册 Token

WLAN 注册请求中携带 128 字节 token 字段，用于设备所有权验证。

### 6.1.5 TCP SO_REUSEADDR + MSG_NOSIGNAL

_pps_socket_send 使用 MSG_NOSIGNAL 标志，防止对端关闭时触发 SIGPIPE 信号导致进程崩溃。

## 6.2 校验和机制

帧尾 4 字节校验和为所有字节（包括头部）的无符号累加和，可检测数据传输错误，但不具备防篡改能力（非密码学 MAC）。

# 7. 漏洞与安全风险分析

以下分析基于源码事实，所有问题均在代码中有明确依据。

## 7.1 严重（Critical）

### 7.1.1 AES 加密默认关闭

⚠ pps_protocol_nvr_init() 中 ctx->req_encrypt = 0; 即加密默认未启用。

位置：prtp/prtp/src/pps_protocol_nvr.c，pps_protocol_nvr_init 函数

影响：在默认部署下，所有控制命令和媒体流在 TCP 网络中以明文传输，任何局域网嗅探工具均可截获 license/secret/密码/视频内容。

### 7.1.2 硬编码 AES 密钥

⚠ 默认 AES 密钥 "c6daf97424ea15f501e14995bb6e982f" 以明文形式硬编码在源码中。

位置：pps_protocol_nvr_init()，fixed_encryption_key 和 dynamic_encryption_key 均使用此密钥

影响：即便后续部署时开启加密，攻击者只要获得源码（或固件提取）即可轻易破解全部通信。dynamic_encryption_key 虽名为动态，但初始化逻辑与固定密钥完全相同，并无实际动态协商机制。

### 7.1.3 使用 AES-ECB 模式

⚠ 代码中实际调用的是 AES_ECB_decrypt，ECB 模式不提供语义安全性。

位置：aes_decrypt_fast() 函数，pps_protocol_nvr.c

影响：相同明文块加密后产生相同密文块，攻击者无需解密即可通过模式分析推断明文结构，对视频帧头等固定格式数据尤其危险。

### 7.1.4 校验和不具备完整性保护

⚠ 帧尾校验和为简单字节累加，不是 HMAC 等密码学消息认证码。

影响：攻击者可以篡改帧内容后重新计算校验和，实现有效的命令注入（如伪造 SET_ID_PW 更改 WiFi 密码，或发送 SET_IPC_REBOOT 强制重启）。

## 7.2 高危（High）

### 7.2.1 全局单例状态无设备鉴权

⚠ pps_nkit_nvr_recv_register_cb 收到注册后直接接受任意 device_id。

位置：pps_nkit_nvr_init.c，pps_nkit_nvr_recv_register_cb 函数

影响：任何能连接到 IPC TCP 端口的客户端均可完成"注册"，无需验证 license/secret 的有效性（代码只打印，不拒绝非法值）。

### 7.2.2 单例设计导致旧连接被强制踢出

⚠ TCP Server 超过 max_clients 时调用 pps_tcp_server_close_all_clinet() 强制断开所有已有连接。

位置：pps_tcp_server_loop()，max_clients 最大限制为 4（强制 clamp）

影响：攻击者可反复发起连接并完成注册，触发合法 NVR 连接被踢出（DoS 攻击）。

### 7.2.3 UDP 组播发现无认证

⚠ prtp_dis 设备发现基于 UDP 组播，任何局域网设备均可响应或伪造发现消息。

影响：攻击者可伪造 hello 消息，欺骗 NVR 向错误 IP 发起 TCP 连接；也可监听 discovery 消息获取所有在线 IPC 的 IP、SN、型号、版本、绑定状态等隐私信息。

### 7.2.4 prtp_camera_warning_req_t 内含裸指针

⚠ 结构体 prtp_camera_warning_req_t 中有 char *dat 指针，序列化时需要特别处理。

影响：若上层序列化/反序列化代码处理不当，可能导致野指针访问或缓冲区溢出。

## 7.3 中危（Medium）

### 7.3.1 TCP 发送缓冲区设为 400KB 但无流控

⚠ pps_tcp_server_create 中 SO_SNDBUF 设为 400*1024，但发送线程在缓冲区满时仅 break 退出内层循环，无背压机制。

影响：在网络拥塞时，高帧率视频流可能导致 pps_pipe 缓冲区持续积压，最终内存耗尽。

### 7.3.2 pps_tcp_server_stop 存在竞态

⚠ pps_tcp_server_stop 中停止服务端 while(!stop_ok) 后，再停止所有客户端线程，但停止客户端的循环未加锁。

影响：在服务端停止期间若仍有客户端线程访问共享链表，可能引发竞态条件。

### 7.3.3 设备 ID 存储使用全局变量未完整线程保护

⚠ g_device_id 虽有 mutex 保护，但 pps_nkit_nvr_get_device_id 直接返回指针，未加锁。

影响：调用方在读取返回的 char* 期间若另一线程调用 reset 清空缓冲区，可能读到已清零数据。

## 7.4 低危/代码质量问题（Low）

- TCP SO_REUSEADDR 调用了两次（pps_tcp_server_create 中重复调用相同选项）

- send_failed_cnt 变量 extern 声明但未见对应定义，可能导致链接错误

- pps_tcp_server_stop 中停止客户端循环逻辑有注释掉的 count 检查代码，说明之前有 bug 未完全修复

- prtp_client 模块被标记弃用但仍保留在代码库中，增加维护负担

- dsp_mcu 协议中拼写错误：HERAT 应为 HEART（见 DSP_PROT_HERAT_REQ/RSP 等，但命令注释中已标注 heart）

- 注册结构体 prtp_register_req_t 中的 flag 字段注释为"预留字节"，实际使用意图不明确

# 8. 代码质量评估

## 8.1 优点

- 层次清晰：OSAL 层隔离了平台差异，协议层、传输层、应用层职责分明

- 注释完整：函数、结构体、枚举均有中文注释，协议格式有完整的文档说明

- 防御性编程：广泛使用 LOG_CHECK 宏提前检查空指针和参数合法性

- 模块化构建：src_objs.mk 统一管理编译单元，各模块独立编译

- 线程安全意识：共享状态均有 mutex 保护（dev_info_mutex、g_remove_mutex、tcpsvc->lock）

- 第三方库选取合理：tiny-AES-c（轻量 AES）、cJSON（MIT 协议），均为嵌入式场景常用选择

## 8.2 不足

- 加密机制形同虚设：默认关闭 + 硬编码密钥 + ECB 模式三重问题叠加

- 命令分发 switch 过长：pps_nkit_nvr_recv_cmd_cb 中超过 60 个 case，可考虑用函数表替代

- 缺少单元测试：common/cjson/test 有测试代码，但协议层核心逻辑无自动化测试

- 弃用代码未清理：prtp_client 模块应从主线移除或明确归档

- 拼写错误积累：HERAT、clinet（应为 client）等拼写错误分布在多处

- 缺少重放攻击防护：帧中无 nonce 或时间戳字段，无法防止录制并重放的攻击

## 8.3 代码规模统计

| 模块 | 主要源文件 | 估计行数 |
| --- | --- | --- |
| prtp（服务端） | 9 个 .c 文件 | 约 3,500 行 |
| prtp2_client（NVR 客户端） | 6 个 .c 文件 | 约 2,800 行 |
| prtp_wlan | 4 个 .c 文件 | 约 1,200 行 |
| prtp_dis | 2 个 .c 文件 | 约 500 行 |
| prtp_client（已弃用） | 4 个 .c 文件 | 约 1,000 行 |
| dsp_mcu | 1 个 .c 文件 | 约 400 行 |
| common | 11 个 .c 文件 | 约 3,500 行 |
| cJSON + s2j | 2 个 .c 文件 | 约 2,800 行 |
| 合计 | — | 约 15,700 行 |

# 9. 总结与建议

## 9.1 总结

pRTP 是一个功能完整、设计层次清晰的嵌入式安防私有协议栈。它覆盖了从设备发现、注册鉴权、控制命令、媒体流传输到 MCU 串口通讯的完整端到端场景，代码风格统一，注释详尽，具有较高的工程实践价值。

然而，在安全层面存在系统性设计缺陷：加密默认关闭、密钥硬编码、使用不安全的 ECB 模式、无密码学完整性保护、注册无鉴权验证，这些问题使得该协议栈在开放网络或存在内网攻击者的环境下面临严重的安全风险。

## 9.2 安全加固建议

- 立即启用 AES 加密（将 req_encrypt 默认改为 1）并替换为 AES-128-CBC 或 AES-128-GCM 模式

- 移除硬编码密钥，改用设备唯一密钥（基于 SN + 工厂密钥派生，或通过安全配置文件注入）

- 实现注册鉴权：服务端应验证 license/secret 的合法性，拒绝非法注册

- 引入 HMAC-SHA256 消息认证码替代简单校验和，防止篡改和重放

- 在帧中增加序列号或时间戳字段，防止重放攻击

- 设备发现消息对敏感字段（SN、绑定状态）做访问控制或加密处理

- 考虑将 TCP 通信升级为 TLS（可使用 mbedTLS，适配嵌入式平台）

## 9.3 代码质量改进建议

- 用函数指针表替代超长 switch-case（可大幅提升可维护性）

- 清理 prtp_client 已弃用代码，移至独立归档分支

- 为协议层核心逻辑（封包/解包/发现）补充单元测试

- 修复 HERAT/clinet 等拼写错误，统一命名风格

- 为 pps_nkit_nvr_get_device_id 添加锁保护或改为返回拷贝

- 在 pps_tcp_server_stop 中完善客户端停止逻辑，确保线程安全退出

— 报告结束 —

本报告基于源码事实，分析结论均有代码位置引用。